МІНІСТЕРСТВО регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ„ МІСТОПРОЕКТ”

____________________________________________________________________
Ліцензія АВ № 557476 дійсна до 28 грудня 2015 р.
Замовник:                                                                                     Об'єкт: 477-2013
Управління архітектури Департаменту 
містобудування Львівської міської ради
Платник:

ТзОВ Львівський харчопереробний 

Завод «Еталон»
ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ
обмеженої вул. Б. Хмельницького – Зустрічною - Дублянською
	Директор  
	І. Квик

	Начальник АПМ-2
	В. Дубина

	Головний архітектор проекту  
	П. Крупа


Львів – 2013
Детальний план території, обмеженої вул. Б. Хмельницького – Зустрічною – Дублянською,  розроблено на замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради авторським колективом АПМ-2. 
Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

	Головний архітектор проекту
	П.Крупа

	Проект розроблено авторським колективом в наступному складі:

	Архітектори:
	П. Крупа, Н. Грабчак, О.Чамара

	Автори розділів
	
	

	Інженерні мережі:
	пров. інж.
	А. Дорохін

	Транспорт, вулиці, дороги:
	кер. групи                  
	С.Фіалковський 


СКЛАД ПРОЕКТУ
	
	· Пояснювальна записка.
	

	
	· Графічні матеріали:
	

	1.
	Схема розташування території у планувальній структурі м. Львова,
	М  1: 5000.

	2.
	План існуючого використання території, суміщений із схемою планувальних обмежень,
	М 1: 1000.

	3.
	Опорний план території опрацювання,
	М 1: 1000.

	4.
	Проектний план території, основне креслення з   планом червоних ліній  
	М 1: 1000.

	5.
	Проектний план, І черга забудови,
	М 1: 500.

	6.
	Cхема організації руху транспорту і пішоходів
	М 1: 1000.

	7.
	Схема   інженерної підготовки території та вертикального планування
	М 1: 1000.

	8.
	Cхема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору
	М 1: 1000.

	9.
	Схема функціонального зонування території                                                                
	М 1: 1000.

	10.
	План червоних ліній                                                             
	М 1:500.   

	11.
	Модель об’ємно-просторової організації території
	б/м

	12.
	Поперечні профілі вулиць
	М 1:200

	
	· Додаток: Функціональне зонування території    (зонінг) із встановленням містобудівних умов та обмежень

	


ЗМІСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

	1.
	Підстава для розроблення детального плану території.

	2.
	Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

	3.
	Стисла історична довідка.

	4.
	Оцінка існуючої ситуації:

	
	4.1. Стан навколишнього середовища;

	
	4.2. Використання території;

	
	4.3. Характеристика будівель;

	
	4.4. Характеристика об'єктів культурної спадщини;

	
	4.5.  Характеристика інженерного обладнання;

	
	4.6.  Характеристика транспорту;

	
	4.7.  Характеристика озеленення і благоустрою;

	
	4.8.  Характеристика планувальних обмежень.

	5.
	Розподіл території за функціональним використанням, розміщення та структура забудови.

	6.
	Характеристика видів використання території.

	7.
	Пропозиції щодо режиму забудови території.

	8.
	Переважні, супутні і допустимі види використання територій, містобудівні умови та обмеження.

	9.
	Основні принципи планувально-просторової організації території.

	10.
	  Житловий фонд та розселення.

	11.
	Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.

	12.
	Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і   пішоходів, розміщення гаражів і автостоянок.

	13.
	   Інженерне забезпечення, розміщення інженерних    мереж та споруд.

	14.
	  Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного   простору.

	15.
	Комплексний благоустрій та озеленення території.

	16.
	Містобудівні заходи щодо поліпшення стану та охорони навколишнього середовища. 

	17.
	Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

	18.
	Техніко-економічні показники.

	19.
	Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).


1.ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ
Детальний план території, обмеженої вул. Б. Хмельницького – Зустрічною - Дублянською, розроблений на замовлення Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради № 701 від 12.10.2012р.
У проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 3 га (в тому числі ділянка ТзОВ «Львівський харчопереробний завод «Еталон» - 0,1670 га). Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 10 років, в тому числі 1-ша черга – 3-7 років.
У проекті враховані основні рішення генплану м. Львова, розробленого Державним підприємством Державним інститутом проектування міст «Містопроект» (м. Львів), затвердженого ухвалою Львівської міської ради від 30.09.2010р.; історико-архітектурного опорного плану; проекту зон охорони, що входять до історичного ареалу, розробленого інститутом «Укрзахідпроектреставрація» у 2005р.
Проект розроблений у відповідності з: 
· Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
· ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень»; 
· ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»; 
· ДБН В.2.3-5- 2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»; 
· ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження детального плану території».
Проект розроблений у відповідності із завданням, затвердженим Директором Департаменту містобудування Львівської міської ради, В.О. начальника управління архітектури А. Павлівим.
2.СТИЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ
Район розміщення ділянки відноситься до II В-3 кліматичної підзони фізико- географічного районування України. Переважаючі вітри - північно-західні, вітровий район - III. Найбільш сильні вітри спостерігаються в січні місяці - 3,6-3,8 м/с. Протягом року випадає 798 мм опадів, сніговий район - III. Снігове навантаження - 680 Па.

Сейсмічність району до 6 балів.

Середньорічна відносна вологість повітря - 65-68%. Середньорічна температура повітря - 6,8° С.

Рельєф ділянки рівнинний, без значних перепадів висот. Відмітки коливаються в межах 259,0-262,60 м.

За геоморфологічним розподілом територія відноситься до Пасмового Побужжя - розчленованого горбистого акумулятивно-денудаційного узвишшя Волині і Малого Полісся.

Територія, де розміщена проектована діляка, належить до басейну Західного Бугу - Балтійського моря. Локальний ухил рельєфу обумовлює напрямок підземних водостоків на південний-схід, у бік долини річки Полтви.

У геотектонічному відношенні район знаходиться на межі Розточчя і Подільської височини, у межах південно-західної околиці Східноєвропейської платформи.

У межах глибин поширення водоносних горизонтів, придатних для госпитного водопостачання, геологічну будову району складають такі комплекси порід:

· відклади верхньої крейди (К2Іv), представлені потужною товщею мергелю сірого, щільного, спорадично тріщинуватого. Середня потужність мергельної товщі сягає перших сотень метрів. Свердловинами в даному районі по верхній крейді пройдено потужність до 83 м. Верхи товщі вивітрені до глинистого стану, їх можна розглядати як досить надійні водотриви.

· відклади четвертинної системи (d QIV), суцільним чохлом перекривають усі старші за віком відклади. Представлені делювіальними утвореннями і мають повсюдне поширення в даному районі. Четвертинні відклади представлені суглинками лесованими та глинами жовтими щільними іноді з прошарками супісків чи алювіального піску. Потужність відкладів складає 10 -15 м.

За гідрогеологічним поділом описувана територія належить до 1-го гідрогеологічного району У межах Волинсько-Подільського артезіанського басейну.
Водоносний горизонт - четвертинних відкладів, залягає у супісках та пісках з рівнем ґрунтових вод від 1-2 м, у долинах - до 7-9 м на бортах рельєфу і широко використовується місцевим населенням шахтними колодязями для госпитного водопостачання.
Вода відноситься до гідрокарбонатного кальцієвого типу з мінералізацією 300-700 мг/л і переважно відповідає нормам ГОСТ 2874-82 «Вода питна».
Територія, на яку розробляється проект детального планування території, знаходиться у північно-східній частині м. Львова і обмежена:
· на південному сході - червоною лінією вул. Б. Хмельнцького;
· на заході - червоною лінією вул. Зустрічної;
· на півночі – червоною лінією вул. Дублянської.
Ділянка підприємства ТзОВ «Львівський харчопереробний завод «Еталон» належить йому на правах оренди  і знаходиться у центральній частині території проектування. Ділянка обмежена:
· на заході - існуючими нежитловими будівлями та під'їздами до них;
· на півночі – внутрішнім двором житлового будинку;
· на північному сході - місцевим проїздом;

· на півдні, зі сторони вул. Б.Хмельницького - торговими павільйонами.
Ділянка знаходиться у межах територї, яка має різне функціональне використання (житлова, громадська, виробнича та складська забудова).

Генеральним планом міста дана територія передбачена під комплексну реконструкцію з метою її ефективного використання, організації якісно нового естетичного, комфортного для проживання середовища. Цільове призначення території – житлова та громадська забудова.
3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Вулиця Богдана Хмельницького — одна з найстаріших вулиць Львова. Існувала вона вже в ХІІІст. і називалася Волинським шляхом, що йшов від Чорного моря через Галич-Львів-Холм до Балтійського. Саме на цьому торгівельному шляху розбудовувалося княже місто. 
Наприкінці XVIII ст. вулиця стала називатися Жовківською, оскільки за містом вона переходила у шлях, який пролягав до Жовкви. У 1936 р. її перейменували у вулицю С.Жолкевського, на честь польського полководця XVII ст. Сучасна назва на честь великого українського державного діяча, дипломата і полководця — з грудня 1944 р.
Починається вона від площі Ярослава Осмомисла. Імовірно саме тут був найстаріший торговий майдан міста. У ХІІІ ст. він став межею між новозаснованим на маґдебурзькому праві Середмістям та попереднім міським центром — Підзамчем. Починається Підзамче від того місця, де колись стояла Краківська брама (на нинішній вулиці Краківській між вулицями Яна Жижки та Лесі Українки) і веде спочатку через центр долокаційного Львова княжих часів.
Вулиця Б.Хмельницького віддавна була промисловим районом міста. Ще за часів Данила Галицького на ній мешкало чимало ремісників. У середньовічному Львові вона входила до складу Краківського передмістя, населеного переважно біднотою. Соціальний склад населення майже не змінився. Більшість підприємств знаходилася саме в північній частині міста. Не останню роль при цьому відігравала наявність дешевої робочої сили. Ці квартали, як і по вул. Замарстинівській, були населені виключно робітничим людом.
[image: image2.jpg]


В наші дні вулиця — складова частина Північного промислового району міста. Вигляд її значно змінився. Заасфальтована проїзна частина, виросли нові будинки. Як і раніше, вулиця залишається важливою транспортною артерією, що йде на північ від центру і до виїзду з міста. Через неї здійснюється зв'язок і з Волинню, і з Києвом, і з закордоном.
Частина вулиці Богдана Хмельницького та прилеглі вулиці, що розташовані за колією залізниці Львів—Броди, прокладеної у 1869 р. забудовані переважно чиншовими кам'яницями 1880—1910 рр.
4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ
4.1. Стан навколишнього середовища
Територія проектування розташована в межах історичного ареалу міста Львова,
на  північний  схід від центральної частини м. Львова, у Шевченківському адміністративному районі.
На заході, по вул. Зустрічній територія ДПТ межує із ТзОВ «Молдвинпром».
На півдні, на розі вулиць Б. Хмельницького та Ратича знаходиться ринок.

На півночі знаходиться квартал садибної забудови, обмежений вул. Дублянською.

На сході, по вул. Б. Хмельницького знаходиться територія загальноосвітньої щколи №7 в оточенні малоповерхової квартирної забудови. 
4.2. Використання території
Територія сформована в основному квартирною житловою забудовою змішаної поверховості (в т.ч. пам'ятки архітектури та цінна історична забудова), а також малоцінною та дисгармонійною  забудовою, яка виникла спонтанно. Існуюча житлова забудова формує внутрішньоквартальні простори. 
Вбудовані громадські та торгово-комерційні об'єкти розміщені на рівні першого поверху зі сторони вул.Б. Хмельницького та початку вул. Зустрічної. На території проектування знаходиться трансформаторна підстанція, будівлі ТзОВ ЛХЗ «Еталон», які на даний час не використовуються за призначенням, оскільки підприємство припинило свою діяльність (див. аркуш №2). 
Озеленення та благоустрій території не є задовільним. Загалом територія проектування потребує реорганізації з демонтажем нежитлової, некапітальної та малоцінної забудови та створення внутрішніх просторів житлових утворень з відповідним озелененням та благоустроєм.
В даний момент на території проектування відсутні діючі промислові, складські та комунальні об'єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища. 

4.3. Характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом).
Територія проектування знаходиться у сформованому міському кварталі житлової забудови з вбудованими та окремостоячими обслуговуючими та громадськими об'єктами.
По типу та характеру забудову в межах проектування можна розділити на наступні види: 
· пам'ятки архітектури; 
· цінна історична забудова; 
· фонова забудова;

· малоцінна забудова; 
· дисгармонійна забудова. 
По капітальності забудова на території, що розглядається, ділиться на:

· капітальну житлову забудову; 
· капітальну нежитлову забудову (гаражі, господарські приміщення, споруди інженерних мереж).
Класифікація цінності забудови проведена на основі інвентаризації історичної забудови м. Львова, виконаної Українським науково-реставраційним проектним інститутом «Укрпроектреставрація» у 1986 р. та на основі історико-архітектурного опорного плану, виконананого у 2005 році (див. аруш №2).
На момент проектування на території підприємства ТзОВ ЛХЗ «Еталон» розташовані три об'єкти, що використовуються як магазини.  Характер забудови – одно-, двоповерхові капітальні нежитлові приміщення 1950-х років, одноповерхові некапітальні металеві будівлі та споруди. Дана забудова підлягає демонтажу на першу чергу проектування.
4.4. Характеристика об'єктів культурної спадщини.
Згідно історико-архітектурного опорного плану м. Львова та даних інституту «Укрзахідпроектреставрація», на території проектування присутні пам'ятки архітектури та цінна історична забудова.
Переважаючий тип забудови -  групи невеликих багатоквартирних кам'яниць.
Планувальна структура та забудова сформувалися, в основному, на межі ХІХ- ХХ ст. Часто будівництво велось на кількох суміжних ділянках, що сприяло створенню ансамблів житлових будинків, витриманих в одному стилі але декорованих по іншому.
[image: image3.jpg]


Навпроти базару, на розі вул. Зустрічної і Дублянської кілька будівель створюють ансамбль пізньої сецесії, створений у 1908-1910рр. Для виноторговця Лейби Крампнера. Особливо виділяється триповерхова наріжна кам’яниця №169 споруджена за проектом бюро Міхала Уляма. На першому поверсі кам’яниці, що витягнулася вздовж вул. Зустрічної (колишня назва Словацького) розташовувалися ресторан і торговий пасаж. На другому і третьому поверсі закругленого наріжника були влаштовані лоджії, які потім замурували, але відтворили багате сецесійне оздоблення. 

[image: image4.jpg]


Двоповерхова сецесійна кам’яниця зі стрільчатою вежею  (буд.№175) збудована у 1890 р. Тут розташовувалась адміністрація фабрики горілок, лікерів, рому, оцту та дистиляції спирту фірми «Штадтфельд і спілка». Над вікнами другого поверху можна помітити вензель «SG» - «Сальо Гольдфрухт» - такою була назва цієї фабрики. Згодом на цьому місці функціонувала консервна фабрика Рюккера. У наш час розташована філія №27 Львівської центральної міської дитячої бібліотеки.

[image: image5.jpg]



  Навпроти - неоготична будівля колишньої Жовківської рогатки (вул. Б. Хмельницького, 124) нагадує середньовічний замок. Увесь «лицарський обладунок» повернутий в сторону гостинця (вул. Б. Хмельницького), що перетворювало цю будівлю  у своєрідну візитівку м. Львова. Збудовано цей «замок» на початку ХХ ст. для фабрики спиртових виробів та підсолоджених трунків «Й. Корнік і син». Біля рогатки була церква Св. Варвари, споруджена у 1668 р. Її закрили під час реформ Йосифа ІІ і розібрали у 1802 році. За колишньою рогаткою у 1957 р. під № 132 збудували середню школу № 7 за типовим проектом.
4.5. Характеристика інженерного обладнання.
Територія проектування забезпечена всіма необхідними інженерними мережами: водопостачання, каналізації, електропостачання, газопостачання, теплопостачання.
На території проектування знаходиться трансформаторна підстанція.
4.6. Характеристика транспорту.
Територія опрацювання знаходиться в межах сформованої вуличної мережі. 
Основний транспортний потік проходить вулицею Б. Хмельницького, магістральною вулицею загальноміського значення регульованого руху.
Громадський транспорт представлений низкою автобусних маршрутів. Вулиці зустрічна та Дублянська є житловими.

Крім цього на території проектування знаходиться мережа проїздів та під'їздів до окремих будівель.
4.7. Характеристика озеленення і благоустрою.
Значна озеленена територія знаходиться поруч із  житловим двоповерховим будинком №10 по вул. Зустрічній.
Крім цього, окремі елементи благоустрою та озеленення присутні в межах території кваталу.
Благоустрій та озеленення вимагають комплексної тактовної та продуманої реконструкції з демонтажем дисгармонійної і малоцінної забудови та добудовою (прибудовою) необхідних та обґрунтовано можливих будівель.
4.8. Характеристика планувальних обмежень.
Планувальними обмеженнями на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії та межі землекористування, нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви, вимоги та умови до забудови у сформованому середовищі в межах історичного ареалу міста.
Відстань від проектованого трансформаторного пункту до вікон житлових і громадських будівель – 10м, згідно ДБН 360-92**, п.8.20*.
Санітарно-захисна зона підприємства «Молдвинпром» - 50м (див. аркуш№ 2).
5. РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯ ТА СТРУКТУРА ЗАБУДОВИ.
Згідно з ДСТУ - Н Б Б.1.1-12:2011 на території проектування виділено:

· зону Ж-2 - блокованої малоповерхової забудови;
· зону Ж-3 – змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови;
· зону  ТР-2 – транспортної інфраструктури;
За функціональним призначенням територія проектованого житлового комплексу в межах розроблення детального плану передбачається для розташування багатоквартирних житлових будинків із вбудованими об’єктами громадського та торгово-комерційного призначення.
При розміщенні нової забудови враховані дані історико-архітектурного опорного плану.
Проектована житлова та громадська забудова передбачається для розміщення на існуючих ділянках за рахунок нового будівництва та (в окремих випадках) реконструкції існуючих капітальних будівель та споруд.
Гранична поверховість, передбачена для проектованої житлової забудови, - 6 поверхів, щільність – 740 люд./га.
Конкретні параметри кожного проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішення ДПТ (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначаються ескізами намірів забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ. У випадку необхідності у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому законодавством порядку.
Майнові права на проект даного Детального плану території належать замовнику, авторські - розробнику ДПТ.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Відповідно до генплану м. Львова територія проектування належить до змішаної житлово-громадської забудови.
ДПТ вносить уточнення і доповнення до генерального плану міста на новому рівні містобудівної документації, пов'язаному із більшою деталізацію містобудівного планування території та проектних рішень.
ДПТ передбачена зміна цільового призначення ділянки ТзОВ ЛХЗ «Еталон» із виробничого на житлове.
7. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ.

Територію, визначену детальним планом для містобудівного освоєння, слід  використовувати за функціональним призначенням.

Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органів місцевого самоврядування щодо  використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень та моніторингу реалізації містобудівної документації на наступних стадіях проектування.

Для територій існуючої забудови, на яких не забезпечуються необхідні містобудівні умови (санітарні, протипожежні, побутові), встановлюється особливий  обмежений вид містобудівного освоєння  –“статус невідповідності”, яким не дозволяється нове будівництво та реконструкція з добудовою.

Об’єкти нерухомості, що розташовані між червоними лініями, запланованими  для прокладки транспортних і інженерних комунікацій, можуть відчужуватись на користь органів місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством.

Для перспективної містобудівної діяльності, на позарозрахунковий термін ДПТ, території в проектних межах ДПТ не передбачається.

 8. ПЕРЕВАЖНІ, СУПУТНІ І ДОПУСТИМІ ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ.
В межах проектованого кварталу передбачається 4-6 поверхова багатоквартирна житлова забудова з комплексом  об’єктів повсякденного обслуговування місцевого рівня, а також деякі об’єкти, які можуть доповнювати  соціальну інфраструктуру, в тому числі:
Для зони Ж-3:
Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· Багатоквартирні житлові будинки від 4-х до 6-ти поверхів;

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:
· Дитячі дошкільні заклади;

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць (вбудовані);

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Квітники, палісадники;
· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі манежного типу підземні.
Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

· Готелі, хостели;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

· Офісні приміщення (вбудовані);

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-диспетчерські служби;

· Об’єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Майданчики для сміттєзбірників.
Містобудівні умови та обмеження  використання  земельних ділянок
	1.
	Назва зони                                         
	Квартирна житлова забудова

	2.
	Площа зони
	0,82 га 

	3.
	Гранично допустима висота будівель                                  
	6 пов.

	4.
	Максимально допустимий

відсоток забудови
	40%

	5.
	Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)                  
	740 люд./га



	6.
	Відстань від об’єкта, який              проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови                   
	Відстань до червоних ліній 
вул. Б. Хмельницького – 3м; 

вул. Дублянської – 6м;
вул. Проектованої - 2м.

На І чергу забудови – проектований житловий будинок розміщується по червоній лінії, за умови влаштування на І поверсі приміщень громадського, торгово-комерційного призначення.


	7.
	Планувальні обмеження                 
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць) , прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**.
При плануванні нової забудови забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючій житловій забудові. 



	8.
	Мінімально допустимі      відстані від об’єктів, які    проектуються, до існуючих будинків та споруд.
	В залежності від функціонального

призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН 360-92** та додатку 8.3.

Відстань від північно-східного торця проектованого будинку (І-ша черга) до торця існуючого будинку 8м  при умові, що торець проектованого будику без вікон.

	9.
	Охоронювані зони інженерних комунікацій   
	Згідно додатку 8.2 ДБН 360-92**,
відстань від проектованого трансформаторного пункту до вікон житлових і громадських будівель – 10м, згідно ДБН 360-92**, п.8.20*.
Відстань від проектованого ГРП до будівель і споруд – 15м, згідно ДБН В.2.5.-20 -2001, с.48, т.8.

Відстані до пам’яток архітектури передбачати, згідно п.11.5 ДБН 360-92** та примітки до цього пункту.

	10.
	Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з   державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 “Інженерні вишукування для будівництва”
	Виконати топогеодезичні  та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж  та погодженням  їх експлуатуючими службами.

	11.
	Вимоги щодо благоустрою
	Передбачити вертикальне планування території.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці – передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.



	12.
	Забезпечення умов  транспортно-пішохідного зв’язку
	Передбачити під’їзди та підходи до будівель, можливості під’їзду пожежних машин;

	13.
	Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць постійного зберігання автотранспорту мешканців
	Забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**.



	14.
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини
	Розташування в зоні історичного ареалу. 

Передбачити  збереження історичного планування та забудови, історичного середовища. 

Проектування нового будівництва , реконструкції із збільшенням об‘ємів забудови здійснювати на підставі історико-містобудівного обґрунтування та погодження з уповноваженим органом охорони культурної спадщини ;

Реставрацію та реконструкцію будівель – пам‘яток архітектури та їх частин здійснювати на підставі реставраційного завдання.




Примітка: Розміщення допустимих та супутніх видів забудови, у тому числі  вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення місцевої ради.
9. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ
Даним детальним планом передбачається раціональне формування і впорядкування забудови в складних умовах реконструкції високощільної історичної забудови.
Проектне рішення детального плану території базоване на:
· врахуванні пам'яток архітектури та історично цінної забудови;
· взаємоув'язці планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів;
· побажаннях та вимогах замовника - Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом;
· врахуванні інтересів власників земельних ділянок та об’єктів нерухомості;
· забезпечення проектованих об'єктів відповідною нормативною кількістю автостоянок згідно Зміни №4 до ДБН 360-92** з врахуванням умов реконструкції існуючих кварталів історичної забудови та будівництва в ущільнених умовах серединної зони міста.
Проектом передбачена організація системи внутрішньоквартальних проїздів, пішохідних і транспортних зв'язків як всередині кварталу проектування так і між сусідніми кварталами. Внутрішньоквартальні проїзди ділять містобудівну тканину на комфортні для проживання, масштабні людині містобудівні утворення, що можуть забудовуватись почергово, враховуючи складні умови реконструкції, пов’язані із зносом існуючих будівель та споруд, що належать різним власникам (суб’єктам містобудівної діяльності).
Крім того, пропонується впорядкування внутрішньодворових просторів, із демонтажем некапітальної тимчасової забудови, дисгармонійних будівель та споруд і влаштуванням внутрішнього дворового простору з місцями відпочинку для дорослих та дітей.
Процес облаштування дворів та демонтажу некапітальної і дисгармонійної забудови повинен відбуватися у нормативно-правовому полі згідно діючого законодавства із врахуванням інтересів громади, мешканців будинку, об'єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.
10. ЖИТЛОВИЙ ФОНД ТА РОЗСЕЛЕННЯ.
Містобудівна ємкість даної території щодо населення кварталу та житлового фонду визначена, виходячи з параметрів існуючої та проектованої житлової забудови та площі земельної ділянки для розміщення нового житлового комплексу.
На перспективу (до 10 років) передбачається розміщення забудови на ділянці 1,4484 га. 

Детальним планом території передбачається часткове збереження існуючого житлового фонду на території проектування.
Населення існуючої житлової забудови території ДПТ на час проектування орієнтовно становить  450 мешканців.
Даний показник є усередненим і визначений шляхом підрахунку орієнтовної площі квартир всіх житлових будинків, розташованих на території ДПТ. Кількість населення визначено виходячи з цифри середньої забезпеченості площею квартири у місті Львові (17,6 м2), згідно даних генерального плану міста.
На перспективу передбачається частковий демонтаж існуючого житлого фонду та відселення орієнтовно 200 мешканців. Відповідно, кількість мешканців, які залишаться – 250. 

В межах кварталу планується розмістити 4-6 поверхові будинки.  Для розрахунку кількості мешканців, яких можна розселити в проектованому кварталі при планованій поверховості забудови приймаємо норму мінімальної площі ділянки на одну людину  – 17,75 м2 (п.3.8*, прим. 1 ДБН 360-92**).
Визначаємо розрахункову кількість мешканців, які можуть бути розселені в проектованому житловому комплексі:

14484  м2 : 17,75м2/люд. = 816 мешканців.

Середня           житлова    забезпеченість       згідно      з    генпланом  м. Львова  –  22,1 м2/люд. Отже, загальна житлова площа становить:

816 х  22,1  м2/люд. = 18033,6 м2.

Орієнтовна кількість квартир при коефіцієнті сімейності 3:
816 : 3= 272 кв.
Загальна кількість населення у межах проектованого кварталу забудови становитиме:
816 + 250 = 1066 мешканців.

Щільність населення:
1066 : 1,4484 = 736 люд./га
На першу чергу (3-7 років) передбачається розміщення нового житлового будинку після зміни цільового призначення ділянки ТзОВ ЛХЗ «Еталон», загальною площею 0,1670 га.
Визначаємо розрахункову кількість мешканців, які можуть бути розселені в проектованому житловому будинку.
Площа забудови проектованого житлового будинку становить 560 м2.
Корисна площа  для шестиповерхового будинку становить: 
560 м2 х 0,7 х 6 =2352 м2
Кількість мешканців при житловій забезпеченості 22,1 м2/люд. становить:

2352 м2 : 22,1  ≈ 106 мешканців.
 Кількість квартир  при коефіцієнті сімейності 3 становить:

106 мешк. : 3 = 35 квартир.

Показники кількості населення та житлового фонду території проектування ДПТ на існуючий стан, проектний період розрахункового строку та 1-шу чергу зведені у таблиці техніко-економіних показників ДПТ.
11. СИСТЕМА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ.
Розміщення проектованого житлового комплексу на визначеній ділянці дозволяє вирішити ряд важливих містобудівних завдань:
· ефективно використати цінні міські території;
· збільшити житлові площі при їх загальноміському дефіциті;
· збільшити площі громадських приміщень шляхом їх розміщення на першому поверсі проектованих житлових будинків, розміщених вздовж вул. Б. Хмельницького;
· впорядкувати міські території, вулично-дорожню мережу, покращити середовище проживання;
Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельної ділянки базуються на вимогах ДБН 360-92** стосовно містобудівної ємкості проектованої території та наведені нижче.
У проектованому кварталі передбачені прибудинкові майданчики, що розміщені з дотриманням розривів до вікон житлових будинків та пов'язані між собою і житловою забудовою системою пішохідних доріжок та внутрішніх проїздів з під'їздами до будинків. Дитячі ігрові майданчики, згідно вимог санітарних норм, по периметру облаштовані 3-метровою зеленою зоною.
Розрахунок  майданчиків подається в таблиці 2.

Табл.2

	Майданчики
	Питомi розмiри‚

м2 на 1 люд.
	Необхідна площа,

м2
проект./ І-ша черга

	Iгровi для дiтей дошкiльного й молодшого шкiльного вiку 
	0,7 
	746,2/74,2

	Для вiдпочинку дорослого населення 
	0,1
	106,6/10,6

	Для занять фiзкультурою 
	0,2 
	213,2 /21,2

	Для господарських цiлей 
	0,3
	319,8/31,8


На ділянці проектованої житлової забудови передбачені прибудинкові майданчики загальною площею 716 м2, з них дитячі майданчики – 290 м2. Недостатню площу дитячих майданчиків планується компенсувати за рахунок існуючого дитячого майданчика по вул. Зустрічній.
Дані розрахункові показники та планувальні рішення є орієнтовними і уточняються на наступних стадіях проектування.

Розрахунок установ, необхідних для обслуговування проектованого житлового комплексу подається в таблиці 3.
Табл.3

	№ п/п
	Установи обслуговування
	Один. Виміру
	Нормативна величина розрахунку на 1000 чол.
	Кількість місць

проект/ І-ша черга

	1
	Дитячі дошкільні установи
	місць
	30  дітей на 1000жит.
	25/3

	2
	Середня повна школа
	місць
	140 дітей на 1000 жит.
	114/15


Найближча середня школа знаходиться по вул. Б. Хмельницького,132, а найближча дитяча дошкільна установа знаходиться по вул.Туркменській, 23 в межах пішохідної доступності.

12. ВУЛИЧНА МЕРЕЖА, ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ РУХУ ТРАНСПОРТУ І ПІШОХОДІВ, РОЗМІЩЕННЯ ГАРАЖІВ І СТОЯНОК.
На території проектування існує сформована мережа вулиць загальноміського та місцевого значення. Зупинки громадського транспорту знаходяться в радіусі пішохідної доступності від території проектування, по вул. Б. Хмельницького.
На першу чергу передбачено влаштування заїзду на територію проектованої житлової забудови зі сторони вул. Б. Хмельницького та в’їзд у підземний гараж. 
На перспективу передбачається трасування транзитного проїзду по території кварталу  вздовж вул. Зустрічної (вул. Проектована) з метою закриття цієї вулиці як транзитної з причини невідповідності її габаритів нормативним. 
Рух проїздами передбачений лише легковим автотранспортом та спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, підвезення замовлень, вивіз сміття, доступ пожежних машин , тощо).
Додатковою умовою містобудівного освоєння ділянки є забезпечення нормативної кількості машиномісць для проектованого житлового комплексу , а саме:
Для житлових будинків кількість автостоянок для постійного зберігання автотранспорту згідно Зміни №4 табл.7.4а до ДБН 360-92** приймається для серединної зони міста в кількості: 0,8 машиномісця на одну дво- або більше кімнатну квартиру. 
Крім цього, згідно примітки 2, при будівництві в умовах реконструкції (сформовані квартали житлової забудови, щільна історична забудова, розпланована без врахування норм ДБН та принципів планування кварталів із такою кількістю автотранспорту) кількість машиномісць на квартиру, в умовах реконструкції, допускається зменшувати на 20%. 
Загальна кількість машиномісць для постійного зберігання автотранспорту  мешканців проектованих житлових будинків становитиме:
272 квартири  х 0,8 гар./кв. х (100%- 20%) = 174 маш./місця.
               100%
Кількість машиномісць для тимчасового зберігання автотранспорту (гостьові автостоянки) при нормативі 0,1 машиномісце на одну квартиру становить:
272 кварт. х 0,1 гар./кв. = 27 маш./місць.
На першу черу загальна кількість машиномісць для постійного зберігання автотранспорту становитиме:
35 кварт. х 0,8 гар./кв. х  0,8 = 22 маш./місця.
Для тимчасового зберігання автотранспорту:

35 кварт. х 0,1 гар./кв. = 4 маш./місць.
Для забезпечення місцями для паркування мешканців існуючих будинків, що зберігаються (~83 квартири) необхідно:
83 кварт. х 0,8. х 0,8 = 53 маш./місць.
Для тимчасового зберігання автотранспорту:

83 кварт. х 0,1 гар./кв. = 8 маш./місць.
Отже, для постійного зберігання автотранспорту мешканців проектованих житлових будинків необхідно 174 машиномісця, для тимчасового - 27 машиномісць, що забезпечується влаштуванням підземного автопаркінгу під проектованою житловою забудовою на 240 машиномісць, що, в тому числі, забезпечить потреби у машиномісцях існуючих будинків. Крім того, запроектовано зони паркування, загальною кількістю – 58 машиномісць, що достатньо для мешканців проектованої та існуючої житлової забудови. 
На першу чергу планується влаштування підземного автопаркінгу під проектованою житловою забудовою на 22 машиномісця та зони паркування, вмістимістю – 10 машиномісць.
Існуючі внутрішньоквартальні проїзди реконструюються з приведенням до нормативних параметрів згідно ДБН з врахуванням складних умов реконструкції.
13. ІНЖЕНЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА СПОРУД.

13.1. ВОДОПОСТАЧАННЯ:

На території проектованого кварталу існує централізоване забезпечення водою.

Джерелом водопостачання є розподільча мережа «Львівводоканалу» прокладена по вул.:

· Б. Хмельницького діам. 150 мм;

· Дублянській діам. 100 мм;

· Зустрічній діам. 100 мм.

Існуючі водопровідні мережі закільцьовані між собою.

Проектні пропозиції:
Згідно приведених в таблиці В-1 зведених розрахункових витрат, потреба у воді складає - 288 м3/добу, в т.ч. на період першої черги 28 м3/добу.

Для підключення проектованих споживачів необхідно прокласти водопровідну мережу, діам.  не менше як 100 мм, від вул. Зустрічної до вул. Дублянської довжиною 208 м.

У місцях підключення проектованого водопроводу до існуючої водопровідної мережі необхідно реконструювати наявні водопровідні колодязі, встановити у них запірнорегулюючу арматуру.

У водопровідних колодязях, з яких передбачається підключати багатоквартирні будинки, передбачити на наступних стадіях проектування передбачити запірну арматуру.

Для потреб пожежогасіння передбачено пожежний гідрант на проектованому водопроводі, на ділянці з можливим розворотом пожежного спецавтотранспорту.

Розрахункові витрати на зовнішнє пожежогасіння становлять:

[image: image1.png]15-3600-3 M3
— 000 23 /pospax. nowesy




Для підключення проектованих споживачів до мереж централізованого водопостачання м. Львова на наступних етапах проектування необхідно отримати відповідні технічні умови і погодити точки врізки у «Львіводоканалі». 

	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років 

	Споживачі
	Кількість споживачів
	Добова норма водоспоживання, л/людину

в т. ч. гарячої води, л/людину
	Сумарне, добове водоспоживання, м3/добу

в т. ч. гарячої води, м3/добу
	Споживачі
	Кількість споживачів
	Добова норма водоспоживання, л/людину

в т. ч. гарячої води, л/людину
	Сумарне, добове водоспоживання, м3/добу

в т. ч. гарячої води, м3/добу

	Багатоквартирна житлова забудова обладнана  водопроводом, каналізацією з ваннами блаштованими швидкодіючими водопідігрівачами на газовому паливі
	106
	210

85
	22

9
	Багатоквартирна житлова забудова обладнана  водопроводом , каналізацією з ваннами блаштованими швидкодіючими водопідігрівачами на газовому паливі
	1066
	210

85
	224

91

	Благоустрій території (полив вулиць і зелених насаджень)
	106
	60
	6
	Благоустрій території (полив вулиць і зелених насаджень)
	1066
	60
	64

	Разом:
	
	
	28

9
	Разом:
	
	
	288

91


13.2. КАНАЛІЗУВАННЯ:

Існуючий стан:
На території проектованого кварталу існує централізоване каналізування.

Мережі госппобутової каналізації  прокладені по вул.:

· Б. Хмельницького діам. 750 мм;

· Дублянській діам. 300-600 мм;

· Зустрічній діам. 400 мм.

Проектні пропозиції:
Розрахункові витрати по каналізуванню проектованого кварталу приймаються по водоспоживанню за винятком безповоротних витрат на благоустрій території (полив вулиць і зелених насаджень) і складає - 224 м3/добу, в т.ч. на період першої черги 22 м3/добу.

Для підключення проектованих споживачів необхідно:

- реконструювати каналізаційну мережу у проектованому проїзді діам. 300 мм, довжиною 118 м.;

- прокласти каналізаційну мережу, діам. 200÷300 мм, довжиною 65 м до існуючої мережі, яка підключена до колектора діам. 300 мм  по вул. Дублянській, звідки заживлена до колектора 750 мм. по вул. Б. Хмельницького.

У місцях підключення проектованої каналізації до існуючої необхідно реконструювати наявні каналізаційні колодязі.

Для підключення проектованих споживачів до мереж централізованого водовідведення м. Львова на наступних етапах проектування необхідно отримати відповідні технічні умови і погодити точки врізки у «Львіводоканалі».

13.3. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ:
Існуючий стан:

В даний час на суміжних територіях з проектованим кварталом існує планово-регулярне вивезення ТПВ з спеціально облаштованих майданчиків для тимчасового їх збору.

Проектні пропозиції:

Розрахункове накопичення ТПВ прийняте у відповідності до ДБН 360-92** і складає 0,3 тони/рік/1 людину і для проектованого кварталу складає:

	Таблиця визначення сумарного накопичення ТПВ 

за рік по території проектованого кварталу

	№

п/п
	Споживачі
	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років 

	
	
	Кількість жителів
	Нормативне накопичення ТПВ,
тон/людину
м3/людину
	Сумарне річне накопичення ТПВ,

тон/рік

м3/рік
	Кількість жителів
	Нормативне накопичення ТПВ,
тон/людину
м3/людину
	Сумарне річне накопичення ТПВ,

тон/рік

м3/рік

	1
	Багатоквартирна житлова забудова з повним благоустроєм житла і території
	106
	0,3
	31,8
	1066
	0,3
	319,8

	
	
	
	2,8
	296,8
	
	2,8
	2984,8


Вивіз сміття приймається спецавтотранспортом по аналогічній схемі з межуючи ми кварталами.

13.4. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ:

Проектні рішення:

Теплопостачання проектованих багатоквартирних будинків передбачається від індивідуальних двофункційних котлів з високим коефіцієнтом корисної дії.

Розрахункові теплові потоки для проектованого кварталу складають:

	№

п/п
	Найменування потреб на як розраховуються теплові потоки
	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років

	
	- опалення житлових будинків
	0,336
	3,469

	
	- гаряче водопостачання житлових будинків
	0,048
	0,478

	
	Разом:
	0,384
	3,947


13.5. ГАЗОПОСТАЧАННЯ:

Існуючий стан:

На сьогоднішній день на території проектованого кварталу та суміжних з ним територіях існує централізоване газопостачання через газопроводи низького і середнього тиску діам 200 ÷ 100 мм.

Проектні рішення:
Природній газ для проектованого кварталу передбачається використовувати для потреб населення у приготуванні їжі, підігріву води та опалення.

Для безперебійного та достатнього газозабезпечення на проектованій ділянці передбачається спорудження ГРП з прокладкою до нього газопроводу середнього тиску, діам. не менше як 100 мм, від існуючого газопроводу середнього тиску, діам. 200 мм, по вул. Б. Хмельницького по проектованому проїзду на північну окраїну проектованого кварталу.

Розрахункові витрати природного газу для проектованого кварталу становлять:

	№

п/п
	Споживачі природнього газу
	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років 

	
	
	Кількість споживачів
	Норма газу, м3/рік
	Сумарне газоспоживання, млн.м3/рік
	Кількість споживачів
	Норма газу, м3/рік
	Сумарне газоспоживання, млн.м3/рік

	
	Житлова забудова обладнана чотирьохкамворними плитами і швидкодіючими газовими водопідігрівачами
	106
	250
	0,0265
	1066
	250
	0,2665

	
	Потреб в газі наопалення житлових будинків
	0,336
	—
	0,0245
	3,469
	—
	0,2530

	
	Разом:
	
	
	0,051
	
	
	0,5195


13.6. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ:

Існуючий стан:

Територія проектованого кварталу забезпечена електропостачанням по низькій стороні 0,4 кВ від ТП 6/0,4/0,2 кВ, що знаходиться східніше.
Проектні пропозиції:

Для забезпечення проектованого кварталу електропостачання, споживачі якого відносяться до ІІ категорії надійності, даним ДПТ розглядається можливість перекладення існуючого кабеля, напругою 6 кВ, на кабель з посиленою ізоляцією та січенням як для 10 кВ.

Існуюче ТП 6/0,4/0,2 кВ, що знаходиться на північному заході проектованої ділянки по вул. Дублянській передбачається перенести. Необхідна його реконструкція з подальшим нарощенням потужності. Від ТП встановлено шумовий і електромагнітний розрив розміром – 10 м.

Марки кабелів, їх січення, модель ТП її потужність визначаються на наступних етапах проектування відповідно до проведених розрахункових навантажень території яку обслуговує дана ТП.

Розрахункове електронавантаження для проектованого кварталу складає:

	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років

	Населення
(чол.)
	Р*/Т*
	Е
(тис.кВт. год)
	Р
(кВт)
	Населення
(чол.)
	Р*/Т*
	Е
(тис.кВт. год)
	Р
(кВт)

	106
	840
	/
	5200
	89,04
	17
	1066
	2000
	/
	5700
	2132
	374


13.7. ЗВ'ЯЗОК, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ІНТЕРНЕТ

Існуючий стан:

Проектований квартал забезпечений провідним зв’язком та радіомовленням від існуючої (місцевої АТС Укртелекому та радіовузла, суміжні території забезпечені також інтернетом двох провайдерів.

Проектні пропозиції:

Для забезпечення проектованих споживачів провідним зв’язком, радіомовленням та інтернетом розглядається можливість підключення проектованої забудови до існуючих мереж «Укртелекому», при можливості і наявності вільних пар, у випадку відсутності вільних пар і телефонних номерів забудівникам необхідно прийняти пайову участь у нарощенні потужності існуючої АТС та радіовузла.

Розрахункова потреба в телефонних номерах і радіоточках та точках доступу до інтернету прийнята у відповідності до кількості жител і становить:

	І черга 

від 3- 7 років
	Розрахунковий термін 

10 років

	Кількість квартир
	Телефонні номери
	Радіоточки
	Точки доступу до інтернету
	Кількість квартир
	Телефонні номери
	Радіоточки
	Точки доступу до інтернету

	35
	35
	35
	35
	272
	272
	272
	272

	Потужність, Вт
	18 ~22
	18 ~25
	18 ~25
	Потужність, Вт
	136 ~140
	136 ~155
	136 ~160


14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ. 

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:1000 з січенням горизонталями через 1,0 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини вулиць і проїздів на перехрестях і в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. В межах існуючої забудови поздовжні ухили залишені без змін. 


Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити закритою мережею дощової каналізації.

15. КОМПЛЕКСНИЙ БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ.
При проектуванні кварталу передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: 
· влаштування проїздів в червоних лініях, благоустрій внутрішніх двориків житлових будівель; 
· демонтаж некапітальних нежитлових будівель у внутрішніх подвір'ях та житлових будівель у незадовільному технічному стані у центральній частині  території проектування та вздовж вулиці Дублянської; 
· влаштування повноцінних внутрішніх просторів з відповідним благоустроєм, озелененням та під'їздами до будинків.
16.  ЗАХОДИ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 
На території ДПТ існують пам’ятки архітектури та цінна історична забудова. Класифікація забудови щодо архітектурної та історичної цінності представлена на аркуші №2 .

З метою їх збереження та покращення візуального сприйняття існуючих на території ДПТ архітектурних ансамблів, створених пам’ятками та архітектури цінною забудовою та передбачено:

· знесення дисгармонійних споруд;

· реконструкцію існуючих інженерних мереж та влаштування нових;
· влаштування пішохідного бульвару вздовж вул. Б. Хмельницького;

· вул. Зустрічну передбачається зробити тупиковою за рахунок пробивки вул. Проектованої, що має виїзд на вул. Б. Хмельницького. Таким чином частина вул. Зустрічної, яку формує цінна історична забудова та пам’ятки архітектури стає пішохідноою та поєднується із пішохідним бульваром по вул. Б Хмельницького.
Поверховість проектованої житлової забудови передбачена не більше 6 поверхів з метою доповнення характеру  та масштабу середовища, що склалося історично.

Архітектурне вирішення окремих будинків передбачати у взаємоув’язці із стилістикою існуючої забудови, що зберігається. 
Територія проектування повинна буди належним чином благоустроєна та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини - фігурні елементи мощення.
17. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДПТ НА ПЕРІОД ВІД 3 ДО 7 РОКІВ.
 На першу чергу передбачається:
	№ п/п
	Заходи
	Показники
	Забудівник
	Кошти та орієнтовна вартість

	1


	Будівництво житлового будинку на ділянці ТзОВ ЛХЗ «Еталон», поверховістю  до 6 поверхів.
	2,3 тис.м2 заг.пл.
	ТзОВ ЛХЗ «Еталон»
	млн.грн.

	
	
	
	
	11,54

	2
	Відселення та забезпечення житлом мешканців квартир 9, 18 буд.№ 187а, за умови їх письмової згоди коштом забудівника.
	2 кв.
	ТзОВ ЛХЗ «Еталон»
	1,0

	3
	Знесення   будівель,   на ділянці ТзОВ ЛХЗ «Еталон», у тому числі  в   межах   червоних   ліній   

вул.Б. Хмельницького.
	1,21 тис.м2 заг.пл.
	
	2,5

	4
	Будівництво підземного паркінгу під житловими будівлями.
	25 маш./місць
	ТзОВ ЛХЗ «Еталон»
	1,1

	5
	Реконструкція шкільних закладів мікрорайону для забезпечення мешканців новобудов.
	15 місць
	-//-
	0,65

	6
	Влаштування під'їзду до проектованого житлового будинку з паркувальною зоною.
	
	-//-
	0,1

	7
	Облаштування примагістральної території вздовж вул. Б. Хмельницького у відповідності з ДПТ (влаштування тротуару, газонів , велодоріжки, зупинки громадського транспорту).
	
	-//-
	0,2

	8
	Встановлення СЗЗ підприємства ТзОВ «Молдвинпром»  по   червоній   лінії вул. Зустрічної у відповідності з вимогами затвердженого генплану м. Львова (р.15, табл. П-1, примітка 1). У зв’язку з цим підприємству необхідно передбачити відповідні заходи для забезпечення даної містобудівної умови. 
	-
	ТзОВ «Молдвинпром»
	-


18.  ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ
	№
	Показники
	Одиниця виміру
	Вихідний рік

2013
	Розрахунко-вий термін
до 10 років
	У т.ч. на першу чергу (3-7 років)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Територія (в межах детального плану), Усього: 

в тому числі.
	га


	3,0

	3,0

	0,167

	2
	Житлова забудова

у тому числі:
	
	
	
	

	
	а) квартали садибної забудови
	га
	0,1
	-
	-

	
	б)квартали багатоповерхової забудови
	га
	1,22
	1,45
	0,1

	
	- ділянки установ і підприємств обслуговування 
	га
	0,16
	0,13
	-

	
	- вулиці, площі 
	га
	0,94
	1,35
	0,067

	3
	Території комунально-складського, виробничого призначення 
	га
	0,58
	0,07
	-

	4
	Населення
	
	
	
	

	
	Чисельність населення
	тис. осіб
	0,45
	1,066
	0,106

	5
	Щільність населення 
	люд./га
	369
	736
	635

	6
	Житловий фонд
	
	
	
	

	
	Середня житлова забезпеченість у тому числі:
	м2/люд.
	17,6
	22,1
	22,1

	
	Житлове будівництво, усього
	тис.м2
заг.пл.
	-
	22,4
	2,3

	
	- багатоквартирна забудова

(4-6 поверхів)
	-//-
	-
	18
	2,3

	
	Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови
	
	-
	4,4
	-

	7
	Установи та підприємства обслуговування
	
	
	
	

	
	Дошкільні навчальні заклади
	місць
	
	25
	3

	
	Загальноосвітні навчальні заклади
	учнів
	
	114
	15

	
	Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів
	маш.-місць
	-
	240
	22

	
	Відкриті автостоянки для постійного тимчасового зберігання легкових автомобілів
	маш.-місць
	
	58
	10

	8
	Інженерне обладнання
	
	
	
	

	
	Водопостачання
	
	
	
	

	
	Водоспоживання, усього
	тис.м3 за добу
	
	0,288
	0,028

	
	Каналізація
	
	
	
	

	
	Сумарний об’єм стічних вод
	-//-
	
	0,224
	0,022

	
	Електропостачання
	
	
	
	

	
	Споживання сумарне
	мВт
	
	2,132
	0,09

	
	У тому числі на комуннально-побутові послуги
	
	
	2,132
	0,09

	
	Газопостачання
	
	
	
	

	
	Витрати газу, усього
	млн. м3/рік
	
	0,5195
	0,051

	
	Протяжність газових мереж (будівництво, перекладання)
	
	
	-
	-

	
	Теплопостачання
	Гкал/год

	
	3,947
	0,384

	
	Санітарне очищення території
	м3/рік
	
	2984,8
	296,8

	9
	Інженерна підготовка та благоустрій
	
	
	
	

	
	Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин
	Га
% до території
	-
	-
	-

	10
	Охорона навколишнього середовища
	
	
	
	

	
	санітарно-захисні зони, усього 
	га
	1,0
	0,16
	

	11
	Орієнтовна вартість будівництва (у цінах 2013 року)*
	
	
	
	

	
	Загальна вартість житлово-цивільного будівництва

у тому числі:
	млн.грн.
	
	
	17,36

	
	-житлове
	-//-
	
	
	11,54

	
	-установи та підприємства обслуговування
	-//-
	
	
	0,65

	
	-вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт, усього
	-//-
	
	
	0,3

	
	-автостоянки і гаражі 
	-//-
	
	
	1,1

	
	Інженерне обладнання, усього 

у тому числі:
	-//-
	
	
	0,27

	
	-водопостачання
	-//-
	
	
	0,14

	
	-каналізація
	-//-
	
	
	0, 07

	
	-газопостачання
	-//-
	
	
	0,06

	
	-реконструктивні заходи (знесення та відселення)
	-//-
	
	
	3,5


19. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

Згідно з приміткою до завдання на розробку розділу  інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при виконанні детального плану території району забудови, обмеженої вул. Б. Хмельницького, вул. Дублянською, вул. Зустрічною (відповідно до ДБН Б.1.1-5:2007) на мирний час,  схема (розділ) інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) не розробляється.

PAGE  
16

