[image: image1.png]N‘l'ﬁ

MCTOMPOEKTE




Міністерство регіонального розвитку,  будівництва та житлово-комунального господарства України

 Державний інститут проектування міст “Містопроект”

 Ліцензія АВ № 557476 дійсна до 28 грудня 2015 р.

Об’єкт:  10940-2011 
Замовник: Управління архітектури 
Департаменту містобудування Львівської міської ради
ДОДАТОК  до 
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

району забудови, обмеженої пр. Червоної Калини,вул. Угорською, 
вул. Тернопільською, вул. Луганською, у м. Львові
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ    (ЗОНІНГ)

ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 71 , 79044  Львів

Е-пошта: apm2mistoproekt@gmail.com
 
     



Телефон: (032)238-97-09 , факс (032)238-97-07                                                                                             Львів – 2012
	Громадські зони

	Г-2  –  Ділові зони 

	Г-6  – Торгівельні зони

	Житлові зони

	Ж-1  –  Cадибної забудови

	Ж-3  –  Змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови

	Ж-4  –  Змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови

	Зони інженерної інфраструктури

	ІН-1 –  головні об’єкти електромережі

	Комунально –складські  зони

	КС-5 –  розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації

	Зони  транспортної інфраструктури

	ТР-3 – зона транспортної інфраструктури


	Перелік  містобудівних умов та обмежень

	  1. 
	Назва зони:

	2. 
	Площа зони:

	3.
	Гранично допустима висота будівель:

	4.
	Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :

	5.
	Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови), максимально допустима щільність забудови земельної ділянки (метрів корисної площі на 1 га):

	6.
	Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови:

	7.
	Планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, 
прибережні захисні смуги,  санітарно-захисні та  інші  охоронювані зони):

	8.
	Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які проектуються, до існуючих будинків та споруд:

	9.
	Охоронювані зони інженерних комунікацій:

	10.
	Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань згідно   з   державними   будівельними  нормами  ДБН  А.2.1-1-2008 
"Інженерні вишукування для будівництва":

	11.
	  Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення благоустрою):

	12.
	Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку:



	13.
	Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць зберігання автотранспорту:

	14.
	Вимоги щодо охорони культурної спадщини:

	
	


	
	Зонування території з містобудівними умовами та обмеженнями.
	


	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, супутні та допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-1
Ж-1
	1. Назва зони:
	Садибна житлова забудова
	Переважні:
· Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;
Супутніі:
· Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою;

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові (тимчасові) автостоянки;

· Сади, городи;

· Квітники, палісадники.

Допустимі:

· Багатоквартирні житлові будинки до 4-х поверхів;

· Культові споруди;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв”язку;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об”єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Господарські будівлі на присадибній ділянці;

· Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

· Теплиці, оранжереї.

	
	2. Площа зони:
	0,75 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	2 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	 20%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	100 чол/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	3м - для проектованої житлової забудови;

по червоній лінії для господарських споруд
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   

побутовими, санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо. Передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, тощо.

	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити зіїзд на ділянку з існуючої мережі проїздів
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	1 машиномісце на будинок
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	 немає
	

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-1
Ж-2
К-1
Ж-2

	1. Назва зони:
	змішаної житлової забудови малої поверховості та громадської забудови
	Переважні:

· Багатоквартирні житлові будинки до 4-ьох поверхів;
Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;
· Хостели;
· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;

· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності;
· Офісні приміщення (вбудовані);

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові автостоянки,;
· Автостоянки та гаражі (вбудовані);
· Квітники, палісадники.

Допустимі:

· Готелі,;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани;

· Відділення, дільничні пункти міліції;
· Адміністративно-офісні будівлі;
· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв”язку;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об”єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.



	
	2. Площа зони:
	0,79 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	4 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	 35%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	250 чол/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	3м - для проектованої житлової забудови;

по червоній лінії для господарських споруд та об’єктів обслуговування

	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

--CЗЗ 50 м. від існуючого багатоповерхового гаражу до житла та громадської забудови (50-20% =37.5 - до торця без вікон);

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових будинках .
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   

побутовими, санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради. 
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-1
Ж-3
К-1
Ж-3

	1. Назва зони:
	змішаної житлової забудови середньої поверховості та громадської забудови
	Переважні:

· Багатоквартирні житлові будинки до 9-ти поверхів;

· Багатоквартирні житлові будинки до 5-х поверхів;
Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;
· Хостели;
· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;

· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності;
· Офісні приміщення (вбудовані);

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Гостьові автостоянки,;
· Автостоянки та гаражі (вбудовані);
· Квітники, палісадники.

Допустимі:

· Готелі,;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани;

· 
· Відділення, дільничні пункти міліції;
· Адміністративно-офісні будівлі;
· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв”язку;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об”єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.



	
	2. Площа зони:
	0,71 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	5 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	 40%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	450 чол/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	3м - для проектованої житлової забудови;

по червоній лінії для господарських споруд

та об’єктів обслуговування


	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;
забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих житлових;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   

побутовими, санітарними,протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Встановлені граничні параметри щодо щільності та поверховості  стосуються проектованої забудови на території  зонінгу.

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленом порядку історико-містобудівних обґрунтувань.
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-1
Ж-4
К-1
Ж-4

	1. Назва зони:
	змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови
	Переважні:

· 
· Багатоквартирні житлові будинки до 9-ти поверхів;
Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;
· Хостели;
· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять ;
· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності ;
· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;
· Офісні приміщення (вбудовані);

· Гостьові  автостоянки;
· Автостоянки та гаражі (вбудовані);
· Квітники, палісадники.

Допустимі:

-    Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

· Готелі;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

· 
· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;
· Адміністративно-офісні будівлі;
· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.



	
	2. Площа зони:
	2,78га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	9 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	30%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	650 чол/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	3м – до червоної лінії вул. Тернопільської, 3м – до червоної лінії вул. Кам’янецької  –  для нової житлової забудови по червоній лінії для господарських споруд та об’єктів обслуговування 
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць) , прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

--CЗЗ  15 м. існуючої СТО; 

--CЗЗ 50 м. існуючої АЗС до житла та громадської забудови;

--CЗЗ 50 м. від існуючого багатоповерхового гаражу до житла та громадської забудови (50-20% =37.5 - до торця без вікон);

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючих сусідніх житлових будинках ;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   
побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельних ділянок - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельних ділянках –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Встановлені граничні параметри щодо щільності та поверховості  стосуються проектованої забудови на території  зонінгу.

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленом порядку історико-містобудівних обґрунтувань.
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-1
КС-5

К-1
КС-5
	1. Назва зони:
	зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації
	Переважні:

-
Супутні:

-
Допустимі :

· адміністративні організації, офіси, контори;

· приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

· виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов”язані з обслуговуванням підприємств;
· об”єкти складського призначення різноманітного профілю;
· підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов”язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;
· зелені насадження спеціального призначення;
· розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;
· відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;
· об”єкти пожежної охорони;
· спортмайданчики, майданчики для відпочинку для персоналу підприємств;

· аптеки;
· поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;
· спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;
· зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;
· майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;
· підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;
· об”єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;
· антени сотового, радіорелейного, супутникового зв”язку.


	
	2. Площа зони:
	0,49 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	5 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	60%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	14000 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	По вул. Тернопільскій – по червоній лінії;
По вул. Луганскій – 15 м;


	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів;

-- ОЗ 50м існуючої ЛЕП 110Кв (по 25м від осі)
Передбачити нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**, 
Житловий будинок по вул. Кам’янецькій № 9, зберігається до часу його викупу  під інше функціональне призначення без дозволу реконструкції зі збільшенням статусу невідповідності.
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Встановлені граничні параметри щодо щільності та поверховості  стосуються проектованої забудови на території  зонінгу.

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленом порядку історико-містобудівних обґрунтувань.
3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.

	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2

Ж-4

	1. Назва зони:
	змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови
	Переважні:

· Багатоквартирні житлові будинки до 9-ти поверхів;

Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;

· Хостели;

· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять ;

· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності ;

· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;

· Офісні приміщення (вбудовані);

· Гостьові  автостоянки;

· Автостоянки та гаражі (вбудовані);

· Квітники, палісадники.

Допустимі:

-    Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

· Готелі;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

· Адміністративно-офісні будівлі;

· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.

	
	2. Площа зони:
	0.9915 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	9 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	30 % 
	


	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	750 люд./га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	По вул. Угорська – 3 м, а при влаштуванні об’єктів обслуговування в І-ому поверсі - по червоній лінії;

по вул. Проектована-3 м
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**; при плануванні нової забудови забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючій житловій забудові;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельних ділянок - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельних ділянках –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2

Г-2
К-2

Г-2

	1. Назва зони:
	Ділові зони
	Переважні:

· організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади районів міста;

· будинки змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поповерхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, хостели,  будинки  для гостей, центри обслуговування туристів;

· музеї, виставкові зали;

Супутні:

· танцзали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· театри-студії;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· спортивні комплекси (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· поліклініки

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· відділення, дільничі пункти міліції;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· лазні, сауни;

· видавництва і редакційні офіси;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· автостоянки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові.

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинкові;

· сквери, бульвари.

Допустимі:

· універсальні спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· ринки відкриті і закриті;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

· об’єкти пожежної охорони;

· об’єкти інженерного забезпечення.



	
	2. Площа зони:
	3,37 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	По вул. Угорська 21-24 м (для лінійних споруд)
По вул. Луганська 15 пов
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	35%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	6000 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	По вул. Угорська - по червоній лінії;
по вул. Проектована-1, Проектована-2, Проектована-3 - по червоній лінії;
по вул. Кам’янгецька- по червоній лінії;
по вул. Луганська- 10 м ;
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць) згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих житлових будинках ;
Житлові будинки по вул.Кам’янецькій №  17,19,19а зберігаються до часу їх викупу  під інше функціональне призначення без дозволу реконструкції зі збільшенням статусу невідповідності.
-- ОЗ 50м існуючої ЛЕП 110Кв (по 25м від осі)
-- СЗЗ 50м шумова зона від ПС 110/6 кв №247 «Львів – 7» ;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно додатку 8.2   ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2

Г-2-2
К-2

Г-2-2

	1. Назва зони:
	Ділові зони (перспектива)
	Переважні:

· організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади районів міста;

· будинки змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поповерхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, хостели,  будинки  для гостей, центри обслуговування туристів;

· музеї, виставкові зали;

Супутні:

· танцзали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· театри-студії;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· спортивні комплекси (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· поліклініки

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· відділення, дільничі пункти міліції;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· лазні, сауни;

· видавництва і редакційні офіси;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· автостоянки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові.

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинкові;

· сквери, бульвари.

Допустимі:

· універсальні спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· ринки відкриті і закриті;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

· об’єкти пожежної охорони;

· об’єкти інженерного забезпечення.



	
	2. Площа зони:
	2,36 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	5 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	35%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	10000 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	по вул. Проектована-3 - по червоній лінії;

	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон 
до автостоянок, паркінгів (не менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць) згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих житлових будинках ;
-- СЗЗ 50м шумова зона від ПС 110/6 кв №247 «Львів – 7» ;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно додатку 8.2   ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2

Г-6
К-2

Г-6

	1. Назва зони:
	Торгівельні  зони
	Переважні:

· будинки змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об”єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поповерхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, будинки  для гостей, центри обслуговування туристів;

· танцзали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· видавництва і редакційні офіси;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· парковки перед об”єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові.

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинкові;

· сквери, бульвари.

Супутні:

· танцзали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· театри-студії;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· спортивні комплекси (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· поліклініки

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· відділення, дільничі пункти міліції;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· лазні, сауни;

· видавництва і редакційні офіси;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· автостоянки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові.

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинкові;

· сквери, бульвари.

Допустимі:

· універсальні спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· ринки відкриті і закриті;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

· об”єкти пожежної охорони;

· об”єкти інженерного забезпечення.

	
	2. Площа зони:
	2,04 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	4 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	60%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	10500 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	по вул. Проектована-1, Проектована-2, Проектована-3 
- по червоній лінії;
по вул. Луганська- 10 м ;
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів (не менше 10м при потужності стоянки до 10 машиномісць) згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;
передбачити нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**, 

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих житлових будинках ;
-- ОЗ 50м існуючої ЛЕП 110Кв (по 25м від осі)
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

Влаштувати необхідну нормовану кількість і площу дитячих майданчиків з відповідним обладнанням.
Зарезервувати ділянки  та влаштувати нормативно-необхідну кількість побутових, дитячих, спортивних майданчиків для кварталів забудови.
Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН  додатку 8.2.  360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2

КС-5

К-2

КС-5
	1. Назва зони:
	зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації
	Переважні:

-
Супутні:

-
Допустимі :

· адміністративні організації, офіси, контори;

· приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

· виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов”язані з обслуговуванням підприємств;
· об”єкти складського призначення різноманітного профілю;
· підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов”язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;
· зелені насадження спеціального призначення;
· розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;
· відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;
· об”єкти пожежної охорони;
· спортмайданчики, майданчики для відпочинку для персоналу підприємств;

· аптеки;
· поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;
· спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;
· зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;
· майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;
· підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;
· об”єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;
· антени сотового, радіорелейного, супутникового зв”язку.


	
	2. Площа зони:
	0,49 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	5 пов.
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	60%
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	14000 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів передбачити нормативні побутові, санітарні та пожежні розриви згідно ДБН 360-92**, 
-- ОЗ 50м існуючої ЛЕП 110Кв (по 25м від осі)
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	Згідно додатку 8.2. ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-2
ІН-1
	1. Назва зони:
	головні об’єкти електромережі
	

	
	2. Площа зони:
	0,24 га
	

	
	
	
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-3
Г-2
К-2

Г-2

	1. Назва зони:
	Ділові зони
	Переважні:

· організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади районів міста;

· будинки змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові поповерхового розділення різноманітних видів використання;

· готелі, хостели,  будинки  для гостей, центри обслуговування туристів;

· музеї, виставкові зали;

Супутні:

· танцзали, дискотеки;

· кінотеатри, відеосалони;

· театри-студії;

· бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

· магазини, торгові комплекси;

· виставки товарів;

· підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани);

· офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

· банки, відділення банків;

· рекламні агенства;

· суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

· відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

· спортивні комплекси (з басейном або без), басейни, спортклуби;

· зали рекреації;

· зали, клуби, центри спілкування (для зустрічей, зборів, занять дітей і підлітків, молоді, дорослих) багатоцільового і спеціального призначення;

· поліклініки

· аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

· відділення, дільничі пункти міліції;

· приймальні пункти пралень і хімчисток;

· пошивочні ательє, ремонтні майстерні комп”ютерної і побутової техніки, майстерні по ремонту годинників, перукарні і інші об’єкти осблуговування;

· лазні, сауни;

· видавництва і редакційні офіси;

· комп”ютерні центри;

· громадські туалети;

· вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

· автостоянки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерціних видів використання;

· майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові.

· дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинкові;

· сквери, бульвари.

Допустимі:

· універсальні спортивні і розважальні комплекси;

· культові споруди;

· ринки відкриті і закриті;

· багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

· кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

· об’єкти пожежної охорони;

· об’єкти інженерного забезпечення.



	
	2. Площа зони:
	2,120 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	По вул. Угорська 21-24 м (для лінійних споруд)
По вул. Луганська 15 пов
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	50 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність  забудови земельної ділянки:
	6000 м.кв/га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	По вул. Угорська - по червоній лінії,

по вул. Проектована-1- по червоній лінії;
по вул. Луганська- 1 м ;
по пр.Червоної Калини- 4 м ;
	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	Червоні лінії вулиць та проїздів (існуючих і проектованих), нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів  згідно ДСП-173, ДБН 360-92**;

забезпечити нормативну тривалість інсоляції в сусідніх існуючих житлових будинках ;

	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3. і ДСП-173;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно додатку 8.2   ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування; топогеодезичне знімання виконати із нанесенням інженерних мереж та погодженням їх з експлуатуючими службами.
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	Демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд, які розташовані з порушенням пожежних, санітарних та побутових розривів.

Не допускається здійснення забудови чи встановлення тимчасових споруд у внутрішніх дворах будинків. 

Забезпечити доступ осіб з обмеженими можливостями  в громадські будівлі.

Рекомендовані рішення:

проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

Озеленення земельної ділянки - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельній ділянці –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	К-3

Ж-4

	1. Назва зони:
	змішаної багатоповерхової житлової забудови та громадської забудови
	Переважні:

· Багатоквартирні житлові будинки до 9-ти поверхів;
Супутні:

· Дитячі дошкільні заклади;

· Загальноосвітні школи;
· Хостели;
· Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

· Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

· Аптеки;

· Пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об”єкти побутового обслуговування;

· Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять ;
· Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності ;
· Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

· Сквери, алеї;
· Офісні приміщення (вбудовані);

· Гостьові  автостоянки;
· Автостоянки та гаражі (вбудовані);
· Квітники, палісадники.

Допустимі:

-    Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

· Готелі;

· Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

· Спортивні комплекси, басейни, площинні спортивні споруди;

· Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

· Позашкільні заклади;

· Культові споруди;

· Кафе, їдальні, ресторани в окремостоячих будівлях;

· Відділення, дільничні пункти міліції;

· Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;
· Адміністративно-офісні будівлі;
· Відділення банків;

· Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

· Об”єкти пожежної охорони;

· Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;
· Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

· Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

· Гаражі окремостоячі, боксові;

· Гаражі манежного типу підземні;

· Гаражі манежного типу наземні;

· Майданчики для вигулу собак;

· Майданчики для сміттєзбірників;

· Громадські туалети.



	
	2. Площа зони:
	2,70 га
	

	
	3. Гранично допустима висота будівель:
	7-12 пов. 
	

	
	4. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки :
	20 %
	

	
	5. Максимально допустима щільність  населення  (для  житлової забудови):
	500 люд./га
	

	
	6.  Відстані від об'єкта,  який проектується,  до меж червоних 
ліній та ліній регулювання забудови:
	- не менше 3 м  - для проектованої житлової забудови;

	

	
	7.  Планувальні обмеження:
	передбачити нормативні побутові розриви згідно ДБН 360-92** . Забезпечити нормативні розриви від вікон житлових приміщень до автостоянок, паркінгів, прибудинкових майданчиків згідно ДСП-173, ДБН 360-92**; при плануванні нової забудови забезпечити нормативну тривалість інсоляції в існуючій житловій забудові;
	

	
	8.  Мінімально    допустимі   відстані   від   об'єктів,   які 
проектуються, до існуючих будинків та споруд:
	в залежності від функціонального призначення об’єктів у відповідності з   побутовими, санітарними, протипожежними вимогами, п.3.13 ДБН-360-92**  та додатку 8.3.;
	

	
	9. Охоронювані зони інженерних комунікацій: 
	згідно ДБН 360-92**;
	

	
	10.  Вимоги до необхідності  проведення  інженерних  вишукувань:
	виконати топогеодезичні та інженерно-геологічні вишукування;
	

	
	11.  Вимоги  щодо  благоустрою :
	проїзди - асфальтобетон або бетонна бруківка;

тротуари - бетонна бруківка або бруківка з натурального каменю;

автостоянки - бетонна бруківка або газонна решітка (екопокриття);

майданчики - спецпокриття.

Озеленення земельних ділянок - передбачити озеленення, посадку квітників, дерев, тощо.

Елементи благоустрою на земельних ділянках –передбачити влаштування лавок, зовнішнього освітлення, смітників, відповідного обладнання майданчиків.
	

	
	12. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку: 
	Передбачити під‘їзди та підходи до будівель , можливості проїзду пожежних машин;
	

	
	13.  Вимоги   щодо  забезпечення  необхідною  кількістю  місць 
зберігання автотранспорту:
	забезпечити нормативну кількість машиномісць, згідно Зміни № 4 до ДБН 360-92**
	

	
	14.  Вимоги щодо охорони культурної спадщини:
	немає
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) та здійснюватись на підставі розроблених та погоджених у встановленому порядку історико-містобудівних обґрунтувань.

3. Визначення допустимих та супутніх функцій для вбудованих та прибудованих приміщень приймається згідно відповідного рішення виконавчого комітету Львівської міської ради.
	Зона 

кварталу 

забудови
	Містобудівні умови та обмеження використання земельних ділянок:

(згідно переліку)
	Переважні, допустимі та супутні види забудови та іншого використання земельних ділянок

	ТР-3
	1. Назва зони:
	Зона транспортної інфраструктури
	Переважні:
Вулиці, дороги та проїзди;
Супутні:
· об’єкти транспортної інфраструктури , для яких резервуються території, у відповідності з генеральним планом міста;
Допустимі :
- тимчасові автостоянки, без капітальних будівель;

- тимчасові збірно-розбірні споруди  і павільйони для торгівлі і надання інших послуг населенню, з правом короткотермінової оренди земельної ділянки, без права викупу.

	
	2. Площа зони:
	11,22 га
	

	
	
	Житловий будинок по вул. Кам’янецькій № 20», що знаходиться в межах червоних ліній вул.Луганської підлягає знесенню.

Дані втрати повинні бути компенсовані за рахунок забудівника ТзОВ "ТД "ГАЛ-ПАП""  враховуючи необхідність організації основного підїзду до ділянки будівництва з вул.Луганської

Нежитлові будівлі ТзОВ «ТВД», що знаходяться в межах червоних ліній вул.Луганської підлягають знесенню для влаштування гостьових автостоянок

Земельні ділянки існуючих землекористувачів в межах червоних ліній внутрішньоквартальної вулично-дорожньої мережі підлягають звільненню.
	


ПРИМІТКИ:

1. Дані містобудівні умови і обмеження  стосуються нової забудови та прибудов на території  зонінгу (якщо немає спеціальних вимог до існуючої забудови).

2. Для існуючої забудови допускається її реконструкція із надбудовою та прибудовою  лише у випадках коли забудова не відноситься до пам‘яток архітектури. Здійснення прибудови чи надбудови повинно відповідати вимогам ДПТ та зонінгу щодо функціонального призначення, забезпечення граничних розривів до існуючої забудови (санітарних, пожежних, тощо) 
PAGE  
26

