ПАМ’ЯТКА. Доступний готель для осіб з інвалідністю

- Паркувальний майданчик / Паркомісце для осіб з інвалідністю

- розташоване максимально близько до входу у будівлю

- обладнане табличкою «особа з інвалідністю»

- із дорожньою розміткою «для осіб з інвалідністю»  (розміром 1,3 м)

- ширина паркувального місця не менше 3,5 м

- виїзд з місця парковки на тротуар облаштований пониженням  бордюру

- Вхід у будівлю

- безбар’єрний вхід безпосередньо до вестибюлю з рецепцією (пороги не вище 2,5 см або облаштовані пониженням)

Сходи і пандус

- сходи продубльовані пандусом (стаціонарним, портативним) або підйомником

- маркування ребер першої і останньої сходинок яскравою жовтою фарбою

- наявність поручнів з обох сторін пандуса і сходів

- ширина пандуса 1,2 м (не менше 1 м)

- ухил пандуса - не більше 8%

Двері

- контрастне маркування на прозорій частині вхідних дверей

- двері (одна робоча стулка) шириною мінімум 90 см

- Приміщення громадського призначення, зона рецепції

- висота стійки рецепції не більше 1,10 м

- наявність показників руху (з піктограмами про доступні чи пристосовані місця для осіб з інвалідністю)

- наявність пристосованої вбиральні на поверсі з рецепцією, рестораном, конференц-залом

- доступний ресторан (безбар’єрний вхід, невисокі столи, наявність пройомів під ними, вільні проходи між столами, меню шрифтом Брайля)

- доступний конференц-зал (безбар’єрний вхід)

- безбар’єрний доступ до ліфтової кабіни

- Туалетне приміщення

- наявність окремої туалетного приміщення пристосованого для осіб з інвалідністю (або доступної універсальної кабіни)

- ширина дверей 90 см

- відсутні пороги в дверях або висотою до 2,5 см

- розміри кабіни не менше 1,65 м шириною і 1,8 м глибиною

- вільний простір збоку біля унітазу і наявність поручнів біля нього

- раковина, дзеркало, мило, рушнички/сушка для рук, гачки для одягу - у близькій досяжності, не високо розташовані

- відро для сміття без кришки, яка відкривається натисканням на педаль

- Ліфт у готелі

- розміри кабіни ліфта: ширина 1,1 м, глибина 1,4 м, вхід 90 см

- обладнаний звуковим інформатором звуку

- пульт промаркований рельєфно-крапковим шрифтом

- Номер

- наявність рельєфної таблички з номером на дверях номеру для осіб з інвалідністю

- двері шириною 90 см

- відсутні пороги в дверях або висотою до 2,5 см

- наявність подвійного ліжка у номері - twin або double

- ліжко висотою від 45 до 50 см

- вільний простір біля ліжка не менше 1,2 м, зокрема для маневру та доступу до інших об’єктів

- стіл висотою 70 см і з пройомом під ним

- пристосований гардероб, з вішаком для верхнього одягу не вище 1,1 м

- вимикачі світла, розетки, дзеркала, розташовані у близькій досяжності (не високо і не низько)

- з візуальною і звуковою сигналізацією для попередження пожеж із зоровими і слуховими порушеннями

- пристосована ванна кімната і туалет (див. вище) з мінімальним простором маневрування 1,5 м-1,5 м, душ обладнаний кріслом, змішувач у близькій доступності

- Персонал

- обізнаність персоналу щодо наявних умов у готелі для осіб з інвалідністю

- обізнаність персоналу щодо особливостей доступу до зручностей готелю для осіб з інвалідністю різної нозології

- Доступна інформація

- інформація про наявні умови на сайті готелю, Booking.com

Вимоги щодо інклюзивної інфраструктури готелю можна знайти у документах:

- ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд, чинні з 1.04.2019 року

- Зміни до ДБН В.2.2-20-2008 Готелі, чинні з 1.10.2019 року