Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

1.  Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради; 79006, площа Ринок, 1; код за ЄДРПОУ – 41041750; категорія замовника – Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2.  Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

"Поточний ремонт приміщень територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг м.Львова на вул.Шевченка, 4 у м.Дубляни, код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник"

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері застосування, а саме: згідно положень ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва”, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт приміщень територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг м.Львова вул.Шевченка, 4 у м.Дубляни

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Перегородки |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання перегородок із газоблоку | м2 | 11,1 |  |  |
| 2 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 36,22 |  |  |
| 3 | Листи гіпсокартонні | м2 | 76,06 |  |  |
| 4 | Профіль напрямний | м | 30,06 |  |  |
| 5 | Профіль стійковий | м | 87,29 |  |  |
| 6 | Стрічка армувальна | м | 61,5 |  |  |
| 7 | Шпаклівка Фугенфюллер | кг | 22,09 |  |  |
| 8 | Гвинти самонарізні | шт | 1350 |  |  |
|  | Розділ №2. Двері |  |  |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику | м2 | 1,8 |  |  |
| 10 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику | м2 | 1,8 |  |  |
| 11 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,8 |  |  |
| 12 | Піна монтажна | л | 0,35 |  |  |
| 13 | Дюбель-шуруп | шт | 8 |  |  |
|  | Розділ №3. Підлоги |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 16,1 |  |  |
| 15 | (Демонтаж) покриттів з ламінату | м2 | 52,1 |  |  |
| 16 | Розбирання стяжки | м2 | 52,1 |  |  |
| 17 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 68,2 |  |  |
| 18 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 409,2 |  |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 52,1 |  |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати ( до загальної товщини 50 мм) | м2 | 52,1 |  |  |
| 21 | Улаштування наливних підлог з сухої суміші товщиною 5 мм | м2 | 68,2 |  |  |
| 22 | Самовирівнювальна суміш | кг | 499,22 |  |  |
| 23 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини наливних підлог з сухої суміші ( до загальної товщини 10 мм) | м2 | 68,2 |  |  |
| 24 | Самовирівнювальна суміш | кг | 499,22 |  |  |
| 25 | Улаштування покриттів вінілових | м2 | 68,2 |  |  |
| 26 | Вінілове покриття підлог | м2 | 69,56 |  |  |
| 27 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 57,5 |  |  |
|  | Розділ №4. Оздоблення стін |  |  |  |  |
| 28 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (окремими місцями) | м2 | 44,6 |  |  |
| 29 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі | м2 | 72,44 |  |  |
| 30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 72,44 |  |  |
| 31 | Шпаклівка | кг | 130,4 |  |  |
| 32 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 72,44 |  |  |
| 33 | Шпаклівка | м2 | 130,4 |  |  |
| 34 | Обклеювання сіткою стін в один шар | м2 | 72,44 |  |  |
| 35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | кг | 72,44 |  |  |
| 36 | Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35% | м2 | 130,51 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ №5. Оздоблення відкосів |  |  |  |
| 37 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 3,65 |  |
| 38 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів | м2 | 3,65 |  |
| 39 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою | м2 | 3,65 |  |
| 40 | Шпаклівка | кг | 6,57 |  |
| 41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 3,65 |  |
| 42 | Шпаклівка | кг | 6,57 |  |
| 43 | Обклеювання сіткою відкосів в один шар | м2 | 3,65 |  |
| 44 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 14,6 |  |
| 45 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів, підготовлених під фарбування | м2 | 3,65 |  |
|  | Розділ №6. Оздоблення стель |  |  |  |
| 46 | (Демонтаж) плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 34,04 |  |
| 47 | (Демонтаж) каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 38 |  |
| 48 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" ( з використанням матеріалів від демонтажу, крім пристінного кутника) | м2 | 38 |  |
| 49 | Кутник металевий пристінний | м | 41 |  |
| 50 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" ( з використанням матеріалів від демонтажу) | м2 | 34,04 |  |
|  | Розділ №7. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 51 | Прокладання проводів при схованій проводці | м | 65 |  |
| 52 | Кабель 3*2,5 мм2 | м | 66,3 |  |
| 53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 54 | Вимикач електричний | шт | 8 |  |
| 55 | Коробка установча | шт | 8 |  |
| 56 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 14 |  |
| 57 | Розетка штепсельна | шт | 14 |  |
| 58 | Коробка установча | шт | 14 |  |
| 59 | Забивання борозен, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 18 |  |
| 60 | Демонтаж світильників | шт | 11 |  |
| 61 | Монтаж світильників ( від демонтажу) | шт | 11 |  |
| 62 | Монтаж світильників | шт | 1 |  |
| 63 | Світильник | шт | 1 |  |
|  | Розділ №8. Інші роботи |  |  |  |
| 64 | Навантаження сміття вручну | т | 5,65 |  |
| 65 | Перевезення сміття до 15 км | т | 5,65 |  |

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та становить 291 000,00 грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення на 2022 рік, визначеному ухвалою міської ради від 20.12.2021 №1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік».

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 291 000,00 грн з ПДВ.

Уповноважена особа __________________   Леоніда КУЛИНИЧ