Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Департамент міської агломерації Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015: 45450000-6Інші завершальні будівельні роботи.

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги  UA-2024-02-27-005980-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб департаменту міської агломерації Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники:

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

ДК 021:2015 -  021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту із забезпечення інклюзивної доступності першого поверху, ремонту приміщень вхідної групи та влаштування доступного санвузла в адміністративній будівлі за адресою с. Малехів, вул. В. Івасюка, 6).

| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 дверних полотен | 2 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт дверних коробок | 1 |  |
| 3 | Знімання наличників | м наличників | 5 |  |
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | шт дверних коробок | 1 |  |
| 5 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,25 |  |
| 6 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 10 |  |
| 7 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби | м2 | 55 |  |
| 8 | Розбирання пластикових плінтусів | м плінтусів | 20 |  |
| 9 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм | м2 покриття | 18,8 | Демонтаж |
| 10 | Прокладання коробів пластикових | м короба | 6 | Демонтаж |
| 11 | Демонтаж групових щитків | шт | 1 |  |
| 12 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 5 |  |
| 13 | Демонтаж світильників типу LED панелі | шт | 3 |  |
| 14 | Демонтаж раковин [умивальників] | комплектів | 1 |  |
| 15 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 16 | Демонтаж кранів кутових | шт | 3 |  |
| 17 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 1 |  |
|  | Підлоги |  |  |  |
| 18 | Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 | м2 стяжки | 18,8 |  |
| 19 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати | м2 стяжки | 18,8 |  |
| 20 | Грунтування поверхонь підлог грунтовкою типу "Бетонконтакт" | м2 покрівлі | 16,2 |  |
| 21 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт | кг | 5 |  |
| 22 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для деформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 35 |  |
| 23 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 35 |  |
| 24 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 20 |  |
|  | Стiни |  |  |  |
| 25 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 5,7 |  |
| 26 | Вата мінеральна (звукоізоляція) | м3 | 0,57 |  |
| 27 | Бруси обрізні з хвойних порід, 75х50 мм, ІІ сорт | м | 6 |  |
| 28 | Обрамлення дверних прорізів металевими швелерами | шт прорізів | 2 |  |
| 29 | Швелер №14 | м | 3 |  |
| 30 | Шпилька, гайки, шайби | комплект | 5 |  |
| 31 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1,4 |  |
| 32 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 відремонтованої поверхні | 16 |  |
| 33 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 20 |  |
| 34 | Безпіщане накриття стін | м2 | 43 |  |
| 35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 61 |  |
| 36 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 25 |  |
|  | Стелі |  |  |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 поверхні опорядження | 18 |  |
| 38 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 34 |  |
|  | Прорiзи |  |  |  |
| 39 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (існуючі вхідні двері) | м2 прорізів | 2,8 |  |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | м2 прорізів | 2,4 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 41 | Пробивання борозен в цегляних стінах та стелях, переріз борозен до 20 см2 | м | 30 |  |
| 42 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 30 |  |
| 43 | Кабель перерізом 3 1,5 мм2 ВВГнгд | м | 10 |  |
| 44 | Кабель перерізом 3 2,5мм2 ВВГнгд | м | 20 |  |
| 45 | Забивання борозен в стелях | м борозни | 23 |  |
| 46 | Забивання борозен в стінах | м борозни | 7 |  |
| 47 | Установлення розподільних коробок | шт | 2 |  |
| 48 | Коробки розподільні | шт | 2 |  |
| 49 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 5 |  |
| 50 | Розетка одномісна | шт | 5 |  |
| 51 | Коробки інсталяційні | шт | 5 |  |
| 52 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 3 |  |
| 53 | Коробки інсталяційні | шт | 3 |  |
| 54 | Вимикач | шт | 3 |  |
| 55 | Монтаж світильників у вигляді LED панелі 595*595 42 Вт | шт | 3 |  |
| 56 | LED світильники | шт | 3 |  |
| 57 | Монтаж світильників у вигляді LED панелі (існуючі) | шт | 2 |  |
| 58 | Установлення щитків електричних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні (існуючий) | шт | 1 |  |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |  |
| 59 | Установлення опалювальних радіаторів | кВт | 1,2 |  |
| 60 | Радiатор опалення 550х620 | шт | 1 |  |
| 61 | Кронштейни для радіаторів опалення | комплект | 1 |  |
| 62 | Установлення комплекту підкючення радіатора з термоголовкою | шт | 1 |  |
| 63 | Комплект підкючення до радіатора термоголовки | шт | 1 |  |
| 64 | Фітінги 1/2" | шт | 4 |  |
| 65 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 0,5 |  |
| 66 | Тепловідбивна iзоляцiя | м2 | 0,5 |  |
| 67 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт арматури | 1 |  |
| 68 | Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | під`єднання | 2 |  |
| 69 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 4 |  |
| 70 | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну | отв. | 2 |  |
| 71 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | м трубопроводу | 4 |  |
| 72 | Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм | м | 4 |  |
| 73 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену | м трубопроводу | 4 |  |
| 74 | Матеріал теплоізоляційний | м | 50 |  |
| 75 | Різьба внутрішня дiам. 20*1/2 | шт | 7 |  |
| 76 | Трiйник 20 мм | шт | 4 |  |
| 77 | Колiно 45, 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 8 |  |
| 78 | Муфта дiам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 79 | Кран кульовий метелик 1/2 | шт | 1 |  |
| 80 | Кран сантехнічний кутовий 1/2 | шт | 6 |  |
| 81 | Шланг сантехнічний 1/2 | м | 6 |  |
| 82 | Забивання борозен в стінах | м борозни | 4 |  |
| 83 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | м трубопроводу | 2,5 |  |
| 84 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2 | м борозни | 3 |  |
| 85 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | врізування | 1 |  |
| 86 | Труби каналізаційні, діаметр 110 мм | м | 2 |  |
| 87 | Муфта діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 88 | Трiйник дiам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 89 | Колiно із поліпропілену дiам. 110 мм /45 град. 90 град./ | шт | 3 |  |
| 90 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | м трубопроводу | 2 |  |
| 91 | Труби каналізаційні, зовнішній діаметр 50 мм | м | 2 |  |
| 92 | Трiйник каналізаційний діам 110/50/110 мм | шт | 1 |  |
| 93 | Колiно /45 град., 90 град./ каналізаційний дiам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 94 | Редукцiя | шт | 1 |  |
| 95 | Муфта дiам. 50 мм | шт | 4 |  |
| 96 | Трiйник діам 50 мм | шт | 4 |  |
| 97 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 4 |  |
| 98 | Редукцiя/ дiам. 110х50 мм | шт | 10 |  |
| 99 | Хомут діам 50 | шт | 4 |  |
| 100 | Хомут діам 110 | шт | 4 |  |
| 101 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | комплектів | 2 |  |
| 102 | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові, з встановлювальними поверхнями, що виступають 500х400 | комплект | 2 |  |
| 103 | Герметик силіконовий водостійкий санітарний | кг | 0,5 |  |
| 104 | Сифон | шт | 2 |  |
| 105 | Установлення змішувачів для умивальників | шт | 2 |  |
| 106 | Змішувачі для умивальників | шт | 2 |  |
| 107 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | компл. | 1 |  |
| 108 | Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УнТД та УнТПД без суцільновідлитої полички з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском | комплект | 1 |  |
| 109 | Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази | комплект | 1 |  |
| 110 | Гофра до унітазу | шт | 1 |  |
| 111 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |
| 112 | Установлення дозатору для мила | шт | 1 |  |
| 113 | Установлення тримача туалетного паперу | шт | 1 |  |
| 114 | Установлення висушувачів для рук електричних | шт | 1 |  |
| 115 | Установлення комплекту поручнів для маломобільних груп населення | шт | 1 |  |
|  | Пандус |  |  |  |
| 116 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,24 |  |
| 117 | Труба 60х60х2 | т | 0,175 |  |
| 118 | Труба 50х50х2 | т | 0,064 |  |
| 119 | Труба 40х40х2 | т | 0,066 |  |
| 120 | Оцинкований настил пандусу | т | 0,422 |  |
| 121 | Полоса 40х4 | т | 0,056 |  |
| 122 | Труба кругла 27х3 | т | 0,15 |  |
| 123 | Труба кругла 42х3 | т | 0,295 |  |
| 124 | Квадрат 12*12 | т | 0,007 |  |
| 125 | Кутник метелевий круглий | шт | 24 |  |
| 126 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 1,24 |  |
| 127 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 0,9 |  |
| 128 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,9 |  |
| 129 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 75 |  |
| 130 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 90 |  |
| 131 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-0163 | м2 | 90 |  |
| 132 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,5 | Демонтаж |
| 133 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 1,3578 |  |
| 134 | Перевезення будівельного сміття до 10 км | т | 1,3578 |  |

-

Учасник повинен:

- Гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання.

- При надані послуги дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів.

- В період надання послуги дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів.

- Забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх  видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т. ч. сплату податків і зборів, вартість матеріалів, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інші витрати.

Гарантія наданих послуг Виконавця встановлюється з дати підписання акту наданих послуг (виконаних робіт) та становить не менше 5 (п'яти) років здати підписання кінцевого акту наданих послуг (виконаних робіт).

У разі, якщо в тендерній документації  згадуються посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника тощо, мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент", який не гірше за своїми характеристиками, ніж зазначено у технічних вимогах тендерної документації.

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 637000 грн з ПДВ.