Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): Гібридний інвертор з акумуляторною батареєю (код  ДК 021:2015: 31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок).

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги з особливостями   UA-2024-10-07-008937-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Управління адміністрування та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники та місце надання послуг:

| № з/п | Тип / найменування товару | Технічні характеристики | Значення | Відповідність, так / ні | Значення позиції, що пропонує учасник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Гібридний інвертор з акумуляторною батареєю – 4 шт. Технічні вимоги: |  |  |  |  | (учасник повинен вказати виробника та модель обладнання – інвертора та акумуляторної батареї) |
|  |  | Тип інвертора | Гібридний |  |  |
|  |  | Типи батарей, що підтримуються інвертором | Свинцево-кислотні / літій-іонні |  |  |
|  |  | Діапазон напруги батареї (В) | В діапазоні не менше ніж від 40 до 60 |  |  |
|  |  | Максимальний струм зарядки гібридним інвертором (A) | Не менше ніж 135 |  |  |
|  |  | Максимальний розрядний струм гібридним інвертором (A) | Не менше ніж 135 |  |  |
|  |  | Стратегія заряджання літій-іонної батареї гібридним інвертором | Самоадаптація до BMS |  |  |
|  |  | Максимальна вхідна потужність PV гібридного інвертора (Вт) | Не менше ніж 7800 |  |  |
|  |  | Максимальна вхідна напруга PV гібридного інвертора (В) | Не менше ніж 500 |  |  |
|  |  | Діапазон напруги MPPT гібридного інвертора (В) | В діапазоні не менше ніж від 150 до 425 |  |  |
|  |  | Номінальна вхідна напруга PV гібридного інвертора (В) | 370 |  |  |
|  |  | Максимальний робочий вхідний струм PV гібридного інвертора (A) | Не менше ніж 13+13 |  |  |
|  |  | Кількість трекерів MPP гібридного інвертора / кількість рядків на трекер MPP | Не менше ніж 2/1+1 |  |  |
|  |  | Номінальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму гібридного інвертора (Вт) | Не менше ніж 6000 |  |  |
|  |  | Максимальна вхідна/вихідна потужність змінного струму гібридного інвертора（В·А） | Не менше ніж 6600 |  |  |
|  |  | Пікова потужність гібридного інвертора (поза мережею) (Вт) | Не менше ніж 2 рази номінальної потужності, 10 с |  |  |
|  |  | Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму гібридного інвертора（A） | Не менше ніж 27,3/ не менше ніж 26,1 |  |  |
|  |  | Максимальний вхідний/вихідний струм змінного струму гібридного інвертора（A） | Не менше ніж 30/ не менше ніж 28,7 |  |  |
|  |  | Максимальне безперервне проходження змінного струму гібридного інвертора (від мережі) (A) | Не менше ніж 40 |  |  |
|  |  | Номінальна вхідна та вихідна напруга гібридного інвертора (В) | 220/230 |  |  |
|  |  | Приєднання гібридного інвертора до мережі | L+N+PE |  |  |
|  |  | Номінальна вхідна та вихідна частота мережі гібридного інвертора | 50 Гц (в діапазоні 45 Гц-55 Гц) / 60 Гц (в діапазоні 55 Гц-65 Гц) |  |  |
|  |  | Загальний коефіцієнт гармонійних спотворень струму THDi гібридного інвертора | Не більше ніж 3% від номінальної потужності |  |  |
|  |  | Максимальна ефективність гібридного інвертора | Не менше ніж 97,6% |  |  |
|  |  | Євро Ефективність гібридного інвертора | Не менше ніж 96,5% |  |  |
|  |  | Ефективність MPPT гібридного інвертора заявлена виробником | До 99% або краще |  |  |
|  |  | Рівень захисту від перенапруги гібридного інвертора, постійний струм/ змінний струм | Не гірше ніж тип II / не гірше ніж тип II |  |  |
|  |  | Інтегрований захист гібридного інвертора | Захист від зворотної полярності постійного струму / захист від перевантаження по струму на виході змінного струму / тепловий захист / захист від перенапруги на виході змінного струму / захист від короткого замикання на виході змінного струму / захист від падіння навантаження від перенапруги |  |  |
|  |  | Інтегрований моніторинг гібридного інвертора | Моніторинг компонентів постійного струму / моніторинг струму замикання на землю / моніторинг електромережі / виявлення замикання на землю / моніторинг імпедансу ізоляції клем постійного струму / виявлення залишкового струму (RCD) / рівня захисту від перенапруги |  |  |
|  |  | Інтерфейс зв'язку гібридного інвертора | RS485/RS232/CAN |  |  |
|  |  | Режим монітора гібридного інвертора (опціонально, не входить до комплектації, що постачається Учасником) | GPRS/ WIFI/ Bluetooth/ 4G/ LAN |  |  |
|  |  | Діапазон робочих температур гібридного інвертора | В діапазоні не менше ніж від -40 ℃ до +60 ℃ |  |  |
|  |  | Зниження номінальних характеристик гібридного інвертора | При температурі більше 45 ℃ |  |  |
|  |  | Допустима вологість навколишнього середовища для роботи гібридного інвертора | В діапазоні не менше ніж від 0~100% |  |  |
|  |  | Шум гібридного інвертора | Менше 30 дБ |  |  |
|  |  | Захист ІР гібридного інвертора | Не гірше IP 65 |  |  |
|  |  | Категорія перенапруги гібридного інвертора | Не гірше OVC II (постійний струм) / OVC III (змінний струм) |  |  |
|  |  | Наявність у гібридному інверторі кольорового сенсорного LCD дисплею | Так |  |  |
|  |  | Наявність окремого порту для підключення дизельного або бензинового генератора | Так |  |  |
|  |  | Можливість роботи генератора в режимах UPS / on grid / off grid | Так / так / так |  |  |
|  |  | Габарити гібридного інвертора, мм | Не більше ніж 330×не більше ніж 580×не більше ніж 232 (без роз’ємів і кронштейнів) |  |  |
|  |  | Вага гібридного інвертора, кг | Не менше 25 |  |  |
|  |  | Основний колір зовнішньої частини корпусу гібридного інвертора | Білий |  |  |
|  |  | Тип охолодження гібридного інвертора | Інтелектуальне повітряне охолодження |  |  |
|  |  | Відповідність гібридного інвертора стандартам | IEC 61727 / IEC 62116 / EN 50549 / IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 / IEC/EN 62109-1 / IEC/EN 62109-2 |  |  |
|  |  | Гарантія виробника на гібридний інвертор | Не менше 5 років |  |  |
|  |  | Тип акумуляторної батареї | LiFePO4 |  |  |
|  |  | Номінальна ємність акумуляторної батареї, Ah | Не менше 100 |  |  |
|  |  | Номінальна ємність акумуляторної батареї, kWh | Не менше 4,8 |  |  |
|  |  | Номінальна напруга акумуляторної батареї, V | 48 |  |  |
|  |  | Максимальний зарядний струм акумуляторної батареї / максимальний струм розряду акумуляторної батареї, А | Не менше 75 |  |  |
|  |  | Номінальний зарядний струм акумуляторної батареї / номінальний струм розряду акумуляторної батареї, А | Не менше 50 |  |  |
|  |  | Піковий зарядний струм акумуляторної батареї / піковий струм розряду акумуляторної батареї, А | Не менше 100, на не менше ніж 15 секунд |  |  |
|  |  | Глибина розряду акумуляторної батареї | Не гірше 90% |  |  |
|  |  | Вага акумуляторної батареї, кг | Не менше 45 |  |  |
|  |  | Габарити акумуляторної батареї, мм | Не більше ніж 504×не більше ніж 597×не більше ніж 155 |  |  |
|  |  | Діапазон робочих температур акумуляторної батареї - розряд | В діапазоні не менше ніж від -20~55℃ |  |  |
|  |  | Діапазон робочих температур акумуляторної батареї - заряджання | В діапазоні не менше ніж від 0~55℃ |  |  |
|  |  | Інтерфейс зв'язку акумуляторної батареї | RS485/RS232/CAN |  |  |
|  |  | Заявлений виробником термін служби акумуляторної батареї (0.2C заряджання/розряджання, при 25℃, 95% глибина розряду) | Не менше ніж до 6000 циклів |  |  |
|  |  | Захист ІР акумуляторної батареї | Не гірше IP 20 |  |  |
|  |  | Можливість паралельного підключення таких акумуляторних батарей | Так, не менше 30 одиниць |  |  |
|  |  | Відповідність стандартам акумуляторної батареї | CE-EMC/ IEC62619/ IEC60730/ UKCA |  |  |
|  |  | Гарантія виробника акумуляторну батарею | Не менше 10 років |  |  |
|  |  | Виробником акумуляторної батареї заявлено підтримку гібридних інверторів виробника, яким вироблено гібридний інвертор, що пропонується Учасником | Так |  |  |
|  |  | Основні кольори зовнішньої частини корпусу акумуляторної батареї | Чорний та білий |  |  |
|  |  | Можливість настінного кріплення акумуляторної батареї | Так |  |  |

Примітки:

1. Учасник повинен обов’язково заповнити значення у 5-у стовпчику таблиці для усіх позицій вказавши одне із двох можливих: «так» або «ні».

2. Учасник повинен обов’язково заповнити 6 стовпчик таблиці вказуючи конкретні значення, відповідно до пропозиції Учасника. Вказування учасником конкретних значень виключає можливість вживати формулювання «не менше.../ не більше.../або краще…/не гірше» у випадку наявності такого це буде вважатись помилкою учасника, що не відповідає умовам закупівлі. У пропозиції Учасника повинна бути чітко (повністю) вказана назва товару (тип, назва виробника, модель). Невідповідність конфігурації, вказаної в пропозиції Учасника, умовам Технічної специфікації дає право на відхилення пропозиції Учасника.

3. Якщо у Технічній специфікації Замовником вказані конкретні моделі обладнання, то такі моделі є рекомендованими, слід розуміти «або еквівалент», - Учасниками можуть бути подані пропозиції з відповідними еквівалентами, за умови якщо останні мають повністю еквівалентні або вищі характеристики та відповідають технічним вимогам Замовника (зокрема визначеним у Технічній специфікації характеристикам їх встановленим значенням, наявності вказаних Замовником технологій або частин, що входять до складу обладнання). Товар має постачатись у комплектації, що передбачена виробником для моделі, яка пропонується Учасником; зміна комплектації або характеристик моделі обладнання Учасником, у тому числі для забезпечення відповідності пропозиції Учасника Технічній специфікації, не допускається.

4. Замовник може перевірити інформацію про товар, запропонований Учасником, на офіційному сайті виробника. Якщо інформація на офіційному сайті виробника не підтверджує відповідність товару технічним вимогам Замовника, пропозиція Учасника буде відхилена.

5. Товар має бути новим, не бувшим у використанні, постачатися у передбаченому виробником комплекті.

6. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику Учасником.

7. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання. Ціна пропозиції включає вартість тари та упаковки. Тара – безповоротна.

8. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам, технічним умовам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.

9. Строк гарантії, що надається Учасником на товар - не менше 12 місяців.

10. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації, Учасник зобов’язаний протягом 10 календарних днів замінити неякісний Товар на якісний за власний рахунок.

11. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна несправних блоків здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок та у час, що не перевищує 10 календарних днів з моменту надходження звернення Замовника.

12. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.

13. За погодженням з Замовником час відновлення працездатності товару по гарантійним випадкам можуть тривати до 20 календарних днів. У таких випадках Учасник надає Замовнику на час ремонту у якості заміни рівноцінне обладнання або його окремі вузли.

14. Години прийому звернень Замовника щодо несправності товару чи гарантійних випадків (викликів) - з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. у робочі дні засобами телефонного зв’язку або електронної пошти.

15. Термін реагування Учасника на гарантійний випадок (виклик) - протягом 72 годин. Протягом цього часу Учасник зобов’язується забезпечити прибуття свого представника для з’ясування несправності.

16. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

17. У разі невиконання умов гарантійного обслуговування, Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у сумі вартості обладнання, що вийшло з ладу.

18.

| Адреса постачання | Кількість, штук |
| --- | --- |
| смт. Брюховичі, вул. Ясна, 1 | 1 |
| м. Дубляни, Шевченка, 4 | 1 |
| м. Винники, вул. Галицька, 24 | 1 |
| смт. Рудне, вул. Ю. Липи, 1 | 1 |
| 19. Спосіб підтвердження: Учасник повинен у складі своєї пропозиції подати окремий гарантійний лист з підтвердженням повної відповідності його пропозиції Додатку № 3 до Тендерної документації – «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» та щодо взяття на себе усіх передбачених цим додатком зобов’язань. |  |  |

6.       Очікувана вартість предмета закупівлі: 600000,00 грн з ПДВ.