Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.       Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради; пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006; код за ЄДРПОУ —43582049 .

2.       Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета. закупівлі (лотів) (за наявності): «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація).

3.  Вид та ідентифікатор процедури  закупівлі: відкриті торги з особливостями   UA-2024-11-06-014996-a

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені  відповідно до потреб Управління адміністрування та розвитку громад Львівської міської ради та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.

5.    Очікувані кількісні показники та місце виконання робіт:  м. Львів, вул. Князя Мстислава Удатного, 7.

6. Очікувані кількісні показники:

Найменування робіт:  «Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Клас наслідків об’єкта будівництва – СС1

Будівельні роботи здійснюється в умовах існуючої забудови

Виконання робіт проводиться відповідно до чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам чинних кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіону  від 01.11.2021 № 281, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації, замовник (уповноважений представник) забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва, шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об’єкту здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт, відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

Приймання-передача виконаних робіт (об’єкта будівництва) проводиться, відповідно до чинних нормативних актів, які підтверджуватимуть прийняття закінченого об’єкту в експлуатацію.

Передача виконаних робіт (об’єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи (№ КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» з обов’язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, тощо.

Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить не менше 10 років. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.

2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- розрахунок договірної ціни (Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 за № 281.)

- зведений кошторисний  розрахунок;

-  пояснювальну записку;

- локальний(і) кошторис(и) (мають бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням  технологічного процесу);

-  підсумкову відомість ресурсів;

-  розрахунок загальновиробничих витрат;

-  проект календарного графіку виконання робіт складений відповідно до «Рекомендацій зі складання додатків до договору підряду в капітальному будівництві», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 р. №2) (Під час укладання договору календарний графік може бути відкориговано щодо проміжних робіт. Кінцевий строк виконання робіт може змінюватися виключно у випадках, передбачених законом).

3. Копію чинної ліцензії з провадження господарської діяльності щодо будівництва об’єктів, що видана учаснику та є чинною станом на дату подання пропозиції. У випадку отримання такої ліцензії в електронній формі та у встановленому законодавством порядку у складі пропозиції надається копія документу, згідно якого органом ліцензування на ім’я учасника видано відповідну ліцензію, або довідка у довільній формі, що містить інформацію про отримання такої ліцензії учасником в електронній формі.

4.   Надати копії дозвільних документів на використання /застосування  техніки підвищеної небезпеки, та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, відповідно до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами, під час виконання робіт.

5.  Надати в складі пропозиції сертифікати ДСТУ ISO 9000:2015 «Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ EN ISO 9001:2018 «Системи управління якістю. Вимоги.» За видами робіт: проведення робіт зі знесння та підготовчих робіт на будівельному майданчику КВЕД 43.1, водопровідних та інших будівельно – монтажних робіт КВЕД 43.3,  електромонтажних робіт КВЕД 43.2, установлення та монтаж машин і устатковання КВЕД 33.20) Дані сертифікати мають бути чинні на момент подачі пропозиції. Також надається звіт наглядового аудиту вимогам ISO 9001:2015.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на внутрішні загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 8,4 |  |
| 2 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розширення отворів) | м3 | 2,8 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 4 | Знімання дверних полотен | м2 | 8,4 |  |
| 5 | Знімання наличників | м | 40 |  |
| 6 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 35,28 |  |
| 7 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 18 |  |
| 8 | (Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних Дошок | м | 15 |  |
| 9 | Демонтаж) Установлення віконних зливів | м | 15 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 10,4 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 143 |  |
| 12 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 40 |  |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 940 |  |
| 14 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та Помостів | м | 45 |  |
| 15 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | м | 42 |  |
| 16 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 | м | 56,4 |  |
| 17 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (обойма) | т | 0,864 |  |
| 18 | Кутник 100х100х8мм | т | 0,756 |  |
| 19 | Полоса сталева, тверда, нормальної точності, ширина 50 мм, товщина 5,0 мм | т | 0,15 |  |
| 20 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 168 |  |
| 21 | Дюбель ф12 L=200 | шт | 168 |  |
| 22 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування Каркасу | м2 | 34,8 |  |
| 23 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | м | 6,6 |  |
| 24 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 | м | 8,6 |  |
| 25 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (обойма) | т | 0,266 |  |
| 26 | Кутник 100х100х8мм | т | 0,242 |  |
| 27 | Полоса сталева, тверда, нормальної точності, ширина 50 мм, товщина 5,0 мм | т | 0,037 |  |
| 28 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 28 |  |
| 29 | Дюбель ф12 L=200 | шт | 28 |  |
| 30 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування Каркасу | м2 | 10 |  |
| 31 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 | м | 220 |  |
| 32 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 1,86 |  |
| 33 | Швелери N18 із сталі марки 18пс | т | 1,883 |  |
| 34 | Кутник 75х75х5 | т | 0,073 |  |
| 35 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 104 |  |
| 36 | Болт М20мм ,L=450мм | шт | 32 |  |
| 37 | Болт М20мм ,L=600мм | шт | 72 |  |
| 38 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 88 |  |
| 39 | Мінвата | м3 | 1,4 |  |
| 40 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування Каркасу | м2 | 88 |  |
| 41 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2 | м | 30 |  |
| 42 | Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 0,245 |  |
| 43 | Швелери N18 із сталі марки 18пс | т | 0,257 |  |
| 44 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 30 |  |
| 45 | Болт М20мм ,L=300мм | шт | 30 |  |
| 46 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 12 |  |
| 47 | Мінвата | м3 | 0,2 |  |
| 48 | Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування Каркасу | м2 | 12 |  |
| 49 | Замуровування пройомів дверних | м3 | 1,5 |  |
| 50 | Улаштування перегородок з газобетонних (100) блоків при висотi поверху до 4 м | м2 | 50 |  |
| 51 | Блоки з газобетону UDK | м3 | 4,95 |  |
| 52 | Сумiш суха для укладання блоків | кг | 114 |  |
| 53 | Піна монтажна 750 мл | л | 63 |  |
| 54 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6,3 |  |
| 55 | Блоки двернi зовнішні металеві зашклені, одностулкові з фрамугою, в комплекті | м2 | 2,5 |  |
| 56 | Блоки двернi внутрішні металеві протипожежні глухі одностулкові, в комплекті | м2 | 3,8 |  |
| 57 | Шуруп гартований 152 мм | шт | 32 |  |
| 58 | Піна монтажна 850 мл | шт | 2 |  |
| 59 | Монтаж дотягувачів дверних | комплект | 3 |  |
| 60 | Доводчик дверей механічний (дозакривач) | шт | 3 |  |
| 61 | Демфер (ущільнювач дверей механічний) | шт | 3 |  |
| 62 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 25 |  |
| 63 | Блоки двернi металопластикові внутрішні глухі, однопольні, в комплекті з фурнітурою | м2 | 8,4 |  |
| 64 | Блоки двернi металопластикові внутрішні зашклені, одностулкові, в комплекті з фурнітурою | м2 | 16,6 |  |
| 65 | Піна монтажна | л | 4 |  |
| 66 | Турбошурупи | шт. | 5 |  |
| 67 | Улаштування пароізоляційної стрічки | м шва | 5,3 |  |
| 68 | Стрічка ALENOR віконна внутрішня пароізоляційна (ТМ75) | м | 5,3 |  |
| 69 | Стрічка ALENOR віконна зовнішня пароізоляційна (Т 75) | м | 5,3 |  |
| 70 | Праймер для покращення адгезії 500 мл | л | 1 |  |
| 71 | Обклеювання склосіткою стін та відкосів в один шар | м2 | 3,18 |  |
| 72 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 15,9 |  |
| 73 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 3,18 |  |
| 74 | Штукатурка гіпсова | кг | 28,62 |  |
| 75 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з евробрусу в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 26,2 |  |
| 76 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,2 |  |
| 77 | Блоки вiконнi дерев"яні (евробрус-сосна) з 2-х камерним склопакетом, енергозберігаючі, з відкривними стулками | м2 | 27,4 |  |
| 78 | Дюбель 6*40 | шт | 107 |  |
| 79 | Турбошуруп 152 мм | шт | 107 |  |
| 80 | Піна монтажна | л | 8 |  |
| 81 | Установлення дерев"яних пiдвiконних дошок | м | 13,8 |  |
| 82 | Дошки пiдвiконнi дерев"яні, ширина 300 мм | м | 15 |  |
| 83 | Піна монтажна 750 мл | л | 2 |  |
| 84 | Монтаж металевих відливів | м | 13,8 |  |
| 85 | Поліуританова клей-піна Ceresit СТ84, 850мл | шт | 0,7 |  |
| 86 | Відлив металевий офактурений | м | 14,49 |  |
| 87 | Заглушка пластикова | шт | 24 |  |
| 88 | Герметик силіконовий Ceresit CS15 | шт | 2,1 |  |
| 89 | Улаштування пароізоляційної стрічки | м шва | 75 |  |
| 90 | Стрічка ALENOR віконна внутрішня пароізоляційна (ТМ75) | м | 75 |  |
| 91 | Стрічка ALENOR віконна зовнішня пароізоляційна (Т 75) | м | 75 |  |
| 92 | Праймер для покращення адгезії 500 мл | л | 8 |  |
| 93 | Улаштування обшивки укосів плитами ДСП з кріпленням на клеї | м2 | 21,42 |  |
| 94 | Оздоблювальні стінові панелі ДСП, шириною 30 см Kronospan, Дуб Кастелло медовий | м2 | 23,54 |  |
| 95 | Клей до панелі | кг | 128,4 |  |
| 96 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 75 |  |
| 97 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 12,1 |  |
| 98 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної Гідроізоляції | м2 | 12,1 |  |
| 99 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих, товщ. 50 мм | м2 | 12,1 |  |
| 100 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту екструдованого товщ. 20 мм | м3 | 0,242 |  |
| 101 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 12,1 |  |
| 102 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 12,1 |  |
| 103 | Сiтка дротяна плетена з квадратними чарунками армувальна, номiнальний дiаметр дроту 3 мм | м2 | 13,31 |  |
| 104 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (заг.товщ. 80 мм) | м2 | 12,1 |  |
| 105 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 12,1 |  |
| 106 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600х9 мм | м2 | 16,9 |  |
| 107 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 141,3 |  |
| 108 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної Гідроізоляції | м2 | 141,3 |  |
| 109 | Улаштування суцiльної теплоiзоляцiї та звукоiзоляцiї з плит або матiв мiнераловатних або скловолокнистих, товщ. 50 мм | м2 | 141,3 |  |
| 110 | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту екструдованого товщ. 20 мм | м3 | 2,826 |  |
| 111 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 141,3 |  |
| 112 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 141,3 |  |
| 113 | Сiтка дротяна плетена з квадратними чарунками армувальна, номiнальний дiаметр дроту 3 мм | м2 | 155,43 |  |
| 114 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати (заг.товщ. 80 мм) | м2 | 141,3 |  |
| 115 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 141,3 |  |
| 116 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | м2 | 141,3 |  |
| 117 | Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 141,3 |  |
| 118 | Лінолеум типу "Tarkett" | м2 | 144,1 |  |
| 119 | Улаштування цоколя з лінолеуму | м | 130 |  |
| 120 | Лінолеум типу "Tarkett" | м2 | 27,3 |  |
| 121 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 82 |  |
| 122 | Облицювання поверхонь стін керамiчними глазурованими плитками по цеглi | м2 | 82 |  |
| 123 | Плитки керамічні для стін | м2 | 82,82 |  |
| 124 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 540 |  |
| 125 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 540 |  |
| 126 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (к=2) | м2 | 540 |  |
| 127 | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ. | кг | 1944 |  |
| 128 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними фарбами стін та відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 540 |  |
| 129 | Фарба настінна латексна | кг | 340,2 |  |
| 130 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 153,4 |  |
| 131 | Дюбель забивний | шт | 455 |  |
| 132 | Підвіс пружина | шт | 122 |  |
| 133 | Дріт з вушком | шт | 122 |  |
| 134 | Стержень гачок | шт | 122 |  |
| 135 | Профіль поперечний 1,2м | шт | 242 |  |
| 136 | Профіль основний 3,6м | шт | 40,5 |  |
| 137 | Профіль поперечний 0,6м | шт | 242,8 |  |
| 138 | Профіль кутовий 3,0м | шт | 55,2 |  |
| 139 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 142 |  |
| 140 | Плити Амстронг | м2 | 149,1 |  |
| 141 | Навантаження сміття вручну | т | 51,917 |  |
| 142 | Перевезення сміття до 15 км | т | 51,917 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на зовнішні загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 143 | Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 | м3 | 1,7 |  |
| 144 | Улаштування одношарових основ товщиною 20 см із Щебеню | м2 | 0,3 |  |
| 145 | Улаштування залізобетонних плити та сходів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 1,2 |  |
| 146 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0034 |  |
| 147 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0047 |  |
| 148 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,032 |  |
| 149 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,015 |  |
| 150 | Виготовлення огорожі пандуса ОГ-1 | т | 0,333 |  |
| 151 | Труба сталева, діам. 40х3 мм | т | 0,289 |  |
| 152 | Товстолистовий прокат iз вуглецевої сталi звичайної якостi гарячекатаний з обрiзними кромками, 150х150х10 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0473 |  |
| 153 | Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi (кріплення дюбелями) | т | 0,0504 |  |
| 154 | Дюбель М12, L=200 мм | шт | 84 |  |
| 155 | Установлення металевого перильного огородження | пог.м | 9 |  |
| 156 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 11,4 |  |
| 157 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 11,4 |  |
| 158 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,4 |  |
| 159 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь грунт- емаллю SF-30 Ланквітце (за два рази) | м2 | 11,4 |  |
| 160 | Грунт-емаллю SF-30 Ланквітцер | кг | 1,71 |  |
| 161 | Опорядження зовнішніх майданчиків, східців і підсхідців керамічними плитами розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11,5 |  |
| 162 | Плитка керамогранітна для сходів та майданчиків морозостійка, нековзька | м2 | 9,2 |  |
| 163 | Плитки тактильні підлогові | м2 | 2,6 |  |
| 164 | Еластична клеюча суміш Ceresit СМ 17 | кг | 59,8 |  |
| 165 | Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 32 | кг | 0,9 |  |
| 166 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 5,2 |  |
| 167 | Хрестики для плитки | шт | 48,8 |  |
| 168 | Улаштування плінтусів шириною 150 мм з керамiчних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9 |  |
| 169 | Плитки плiнтуснi керамічні, h=15см | м | 6,2 |  |
| 170 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 0,16 |  |
| 171 | Забивання тріщин | м | 30 |  |
| 172 | Штир, А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,012 |  |
| 173 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,3 |  |
| 174 | Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 40 мм | м2 | 25,5 |  |
| 175 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін з прорізними рустами | м2 | 59,5 |  |
| 176 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 85 |  |
| 177 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 | м2 | 85 |  |
| 178 | Ґрунтування під фарбування | м2 | 85 |  |
| 179 | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 17 |  |
| 180 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 85 |  |
| 181 | Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 40 мм | м2 | 6 |  |
| 182 | Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін з прорізними рустами | м2 | 20 |  |
| 183 | Фарбування силікатними фарбами за 2 рази раніше пофарбованих складних фасадів по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 20 |  |
| 184 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 45 |  |
| 185 | Ланки водостiчних труб | м | 49,5 |  |
| 186 | Лійка | шт | 5 |  |
| 187 | Коліно | шт | 10 |  |
| 188 | Тримач труби | шт | 54 |  |
| 189 | Навантаження сміття вручну | т | 2,28 |  |
| 190 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,28 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід та каналізацію |  |  |  |
| 191 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 2 |  |
| 192 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 2 |  |
| 193 | Демонтаж змішувачів | шт | 2 |  |
| 194 | Демонтаж кранів водорозбірних | шт | 2 |  |
| 195 | Знімання шлангу водяного | шт | 2 |  |
| 196 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 1 |  |
| 197 | Лiчильник д.15 мм з імпульсним виходом та щитом передачі даних. типу Sensus | шт | 1 |  |
| 198 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм | фільтр | 1 |  |
| 199 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 200 | Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 201 | Клапан зворотній муфтовий Dу20мм | шт | 1 |  |
| 202 | Установлення муфтових кранів | шт | 4 |  |
| 203 | Кран кульовий муфтовий Dу 15 мм | шт | 2 |  |
| 204 | Крани кульові муфтові, Dy 20 мм | шт | 3 |  |
| 205 | З"єднання "американка" лат. Ду 20 мм | шт | 3 |  |
| 206 | Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками | шт | 2 |  |
| 207 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |
| 208 | Сантехнічний кран водорозбірний зі змішувачем діам.15 Мм | шт | 1 |  |
| 209 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 8 |  |
| 210 | Труби поліпропіленові напірні, дiаметр 20х3,4 мм, (Dу 15 мм) PN16 | м | 8 |  |
| 211 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 12 |  |
| 212 | Труби поліпропіоенові напірні, дiаметр 25х4,2 мм, (Dу 20 мм) PN16 | м | 12 |  |
| 213 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 8 |  |
| 214 | Труби поліпропіоенові напірні, дiаметр 32х5,4 мм, (Dу 25) PN16 | м | 8 |  |
| 215 | Ізоляція трубопроводів | м | 28 |  |
| 216 | Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф22мм | м | 8 |  |
| 217 | Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм | м | 12 |  |
| 218 | Iзоляцiя трубопроводiв типу Thermaflex 9мм, ф35 | м | 8 |  |
| 219 | Кріплення трубопроводів | кг | 2,2 |  |
| 220 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 4 |  |
| 221 | Перехiд приварний ПЕ-сталь Dn 32/Dст 25, (ДУ25) PN 16 | шт | 4 |  |
| 222 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 4 |  |
| 223 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 224 | Бойлер ГВС 15л N=1,2кВт | шт | 1 |  |
| 225 | Установлення муфтових кранів | шт | 1 |  |
| 226 | Кран кульовий муфтовий Dу 15 мм | шт | 1 |  |
| 227 | Гнучкий шланг д15 мм, l=500мм з монтажними гайками | шт | 1 |  |
| 228 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 2 |  |
| 229 | Труби поліпропіленові напірні, дiаметр 20х3,4 мм, (Dу 15 мм) PN16 | м | 2 |  |
| 230 | Ізоляція трубопроводів | м | 2 |  |
| 231 | Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф22мм | м.п | 2 |  |
| 232 | Кріплення трубопроводів | кг | 0,2 |  |
| 233 | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 250 мм | шт | 6 |  |
| 234 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 10 |  |
| 235 | Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 10 |  |
| 236 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм | м | 10 |  |
| 237 | Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 10 |  |
| 238 | Трійник 110/110/45 | шт | 2 |  |
| 239 | Трійник 110/50/45 | шт | 1 |  |
| 240 | Трійник 50/50/45 | шт | 1 |  |
| 241 | Коліно 110*45 | шт | 2 |  |
| 242 | Коліно 50*45 | шт | 6 |  |
| 243 | Перехідний ексцентричний ф100х50 | шт | 1 |  |
| 244 | Кріплення трубопроводів | кг | 6,7 |  |
| 245 | Герметизація вводу дiаметром до 100 мм при проходi труб через фундаменти або стiни пiдвалiв | шт | 4 |  |
| 246 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 247 | Перехідник чавун/пластик Dпл/Dч 100мм | шт | 4 |  |
| 248 | Установлення ревізій та трапiв дiаметром 100 мм | к-т | 2 |  |
| 249 | Ревізія каналізаційна з ПП діам.110 | шт | 2 |  |
| 250 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 2 |  |
| 251 | Трап вертикальний з гідрозатвором діам.50 мм | шт | 2 |  |
| 252 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 253 | Умивальник підвісний Geberit Publica 70 см з вирізами для осіб з обмеженими можливостямидля в комплекті з сифоном та випуском | комплект | 1 |  |
| 254 | Шланг для води | шт | 2 |  |
| 255 | Змішувач для умивальника | шт | 1 |  |
| 256 | Установлення інсталяції - монтажного комплекта підвісного унітазу | к-т | 1 |  |
| 257 | Інсталяція Geberit | комплект | 1 |  |
| 258 | Унітаз підвісний Duravit Starck 3, з вертикальним змивом, з сидiнням, крiпленням, з косим випуском та сифоном, з поручнями для маломобільних | шт | 1 |  |
| 259 | Коліно для унітазу зливне | шт | 1 |  |
| 260 | Крани кутовий муфтовий Ду15 | шт | 1 |  |
| 261 | Шланг для води | шт | 1 |  |
| 262 | Установлення змішувача для гігієнічного душу | шт | 1 |  |
| 263 | Змішувач для гігієнічного душу з сіткою на гнучкому шланзі та тримачем | комплект | 1 |  |
| 264 | Установлення поручнів для осіб з обмеженими Можливостями | шт | 3 |  |
| 265 | Поручні настінно-підлогові опорні для унітаза з тримачем туалетного паперу для осіб з обмеженими можливостями | шт | 1 |  |
| 266 | Поручні настінно-підлогові для умивальника для осіб з обмеженими можливостями | шт | 1 |  |
| 267 | Поручень відкидний для ММГН | шт | 1 |  |
| 268 | Установлення дозатора та тримача, тощо | шт | 3 |  |
| 269 | Тримач для милиць | шт | 1 |  |
| 270 | Гачок (для одягу, сумок) | шт | 2 |  |
| 271 | Установлення тримачів | шт | 5 |  |
| 272 | Диспенсер для рідкого мила | шт | 1 |  |
| 273 | Диспенсер паперових рушників | шт | 1 |  |
| 274 | Диспенсер для накладок санітарних | шт | 1 |  |
| 275 | Стілець відкидний | шт | 1 |  |
| 276 | Столик відкидний пеленальний | шт | 1 |  |
| 277 | Установлення дзеркала | шт | 1 |  |
| 278 | Дзеркало поліроване настінне 1500х800х5 мм (з можливістю регулювання) | шт | 1 |  |
| 279 | Смітник туалетний з педаллю та кришкою | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на електромонтажні роботи |  |  |  |
| 280 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 281 | Лінійний автоматичний вимикач 40А/4р, тип С | шт | 1 |  |
| 282 | Щит розподільчий навісний ЩР | шт | 1 |  |
| 283 | Щит укриття навісний розподільчий 90 мод., ІР30 WRP 18-5 | шт | 1 |  |
| 284 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 285 | Лінійний автоматичний вимикач 32А/4р, тип С | шт | 1 |  |
| 286 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 43 |  |
| 287 | Лінійний автоматичний вимикач 25А/4Р, тип С | шт | 1 |  |
| 288 | Лінійний автоматичний вимикач 25А/4Р, тип В | шт | 1 |  |
| 289 | Лінійний автоматичний вимикач 20А/4р, тип В | шт | 1 |  |
| 290 | Лінійний автоматичний вимикач 16А/2р, тип С | шт | 3 |  |
| 291 | Лінейний автоматичний вимикач 10а/2р,тип С | шт | 3 |  |
| 292 | Лінійний автоматичний вимикач 10А/2 р,тип В | шт | 8 |  |
| 293 | Диференційний автоматичний вимикач 16А/2р/0,03, тип В | шт | 11 |  |
| 294 | Індикатор наявності трифазної напруги V | шт | 1 |  |
| 295 | Незалежний розчеплювач DA ETIMAT PIO | шт | 1 |  |
| 296 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 835 |  |
| 297 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 835 |  |
| 298 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 25 мм | мп | 50 |  |
| 299 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 20 мм | м | 445 |  |
| 300 | Гофрошланг ПВХ із зовнішнім діаметром 16 мм | м | 340 |  |
| 301 | Елементи кріплення | комп | 1 |  |
| 302 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 50 |  |
| 303 | Кабелi силовi з мiдними жилами, перерiз 5х6 мм2 | м | 30,6 |  |
| 304 | Кабель силовий 5-х жильний ВВН нгд 5х4 мм | м | 20,4 |  |
| 305 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 465 |  |
| 306 | Кабель ВВГ нгд 5х1,5 | м | 40,8 |  |
| 307 | Кабель силовий 3-х жильний ВВН нгд 3х2,5 | м.пог | 280,5 |  |
| 308 | Кабель Flame Х950 (N)HXH FE180/E30 4х1,5 | м.пог | 153 |  |
| 309 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 340 |  |
| 310 | Кабель силовий 3-х жильний ВВН нгд 3х1,5 | м.пог | 288,4 |  |
| 311 | Кабель Flame Х950 (N)HXH FE180/E90 2х1,5 | м | 20,6 |  |
| 312 | Кабель Flame Х950 (N)HXH FE180/E90 3х1,5 | м | 41,2 |  |
| 313 | Коробка розгалужувальна з кришкою для електропроводки ф75 ІР54 | м.пог | 40 |  |
| 314 | Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 33 |  |
| 315 | Світильник накладний точковий 10Вт 3000К ІР44, білий | шт | 4 |  |
| 316 | Світильник точковий накладний 10Вт, 3000К, ІР20, білий | шт | 6 |  |
| 317 | Світильник світлодіодний гіпсовий білий врізний 2х10Вт 3000К, ІР20 | шт | 11 |  |
| 318 | Світильник світлодіодний потужністю 15 Вт, 4000К ІР65 ДПП05В-15 | шт | 2 |  |
| 319 | Світильник аварійний накладний світлодіодний потужністю 8 Вт, 4000К ІР65 ДПП05-8 ЕМ з акумулятором | шт | 10 |  |
| 320 | Монтаж світильників для світлодіодних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 32 |  |
| 321 | Магнітний трек L=1м врізний, з використанням комбінованого освітлення | шт | 38,5 |  |
| 322 | Світильник світлодіодний трековий лінійний, потужністю 20Вт, 4000К, ІР20 | шт | 10 |  |
| 323 | Світильник світлодіодний трековий точковий поворотний, потужністю 10Вт, 3000К, ІР20 | шт | 22 |  |
| 324 | Монтаж світильника з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 325 | Світильник аварійний накладний світлодіодний, 3 Вт, ІР20 "ВИХІД", з вбудованим акумулятором | шт | 2 |  |
| 326 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 31 |  |
| 327 | Вимикач вбудований одноклавишний 220 в,10А ІР20 | шт | 8 |  |
| 328 | Вимикач вбудований одноклавишний двополюсний 220 в, 10А ІР20 | шт | 20 |  |
| 329 | Вимикач вбудований одноклавішний, 220 в,10 А,ІР44 | шт | 3 |  |
| 330 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 5 |  |
| 331 | Вимикач вбудований двоклавішний 220 в 10А ІР20 | шт | 4 |  |
| 332 | Вимикач вбудований триклавішний, 220В, 10А, ІР20 | шт | 1 |  |
| 333 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 53 |  |
| 334 | Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А ІР 44 | шт | 5 |  |
| 335 | Розетка вбудована 2р+РЕ 220 В 16 А ІР 20 | шт | 48 |  |
| 336 | Коробка для встановлення розеток і вимикачів | шт | 89 |  |
| 337 | Навантаження сміття вручну | т | 2,08 |  |
| 338 | Перевезення сміття до 15 км | т | 2,08 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на система опалення |  |  |  |
| 339 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 13 |  |
| 340 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 96 |  |
| 341 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 14,8 |  |
| 342 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 11-500-600, Vogel&Noot | шт | 1 |  |
| 343 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 11-500-720, Vogel&Noot | шт | 1 |  |
| 344 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 22-500-600, Vogel&Noot | шт | 1 |  |
| 345 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 22-500-720, Vogel&Noot | шт | 1 |  |
| 346 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 22-500-800, Vogel&Noot | шт | 6 |  |
| 347 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 22-500-920, Vogel&Noot | шт | 2 |  |
| 348 | Радіатор гладкий з бічним підключенням 22-500-1200, Vogel&Noot | шт | 1 |  |
| 349 | Установлення муфтових кранів радіаторних | шт | 13 |  |
| 350 | Термостатична головка автоматична Herzculles 9861 (антивандальна) | шт | 13 |  |
| 351 | Установлення клапанів термостатичних діаметром до 25 Мм | клапан | 26 |  |
| 352 | Клапан термостатичний кутовий ф15, Herz TS-90v | шт. | 12 |  |
| 353 | Клапан термостатичний прямий ф15, Herz TS-90v | шт. | 1 |  |
| 354 | Клапан запірний кутовий ф15, Herz RL-1 | шт | 12 |  |
| 355 | Клапан запірний прямий ф15, Herz RL-1 | шт | 1 |  |
| 356 | Обклеювання Пінофолом (екрани за радіаторами) | м2 | 7 |  |
| 357 | Ізоляція Пінофол, товщина 5мм | м2 | 7,91 |  |
| 358 | Клей | кг | 1,4 |  |
| 359 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 115 |  |
| 360 | Труби поліпропіленові напірні, дiаметр 20х2,8 мм, (Dу 15 мм) PN20 | м | 115 |  |
| 361 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 52 |  |
| 362 | Труби поліпропіоенові напірні, дiаметр 25х3,5 мм, (Dу 20 мм) PN20 | м | 52 |  |
| 363 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Поліетилену | м | 167 |  |
| 364 | Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д20 мм, товщина ізоляції 40 мм. | м | 115 |  |
| 365 | Ізоляція трубопроводів трубная "K-flex" для труб Д25 мм, товщина ізоляції 40 мм. | м | 52 |  |
| 366 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 6 |  |
| 367 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 80 см2 | м | 70 |  |
| 368 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2 | м | 5 |  |
| 369 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 40 мм з Ущільненням | шт | 10 |  |
| 370 | Метал для кріплення | кг | 5 |  |
| 371 | Установлення котлів сталевих пароводогрійних на рідкому паливі або газі, теплопродуктивність до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.] | котел | 1 |  |
| 372 | Котел водогрійний електричний настінний Proterm Ray- 12 | шт | 1 |  |
| 373 | Установлення насосів відцентрових | насос | 1 |  |
| 374 | Насос циркуляційний мережевий контурів опалення №1, 2 G=3 м3/год. H=3.0м, 2*220В Yonos Pico 1.0 25/1-8 | шт | 2 |  |
| 375 | Установлення гідравлічних стрілок | вузол | 1 |  |
| 376 | Гідравлічна стрілка SP 50/100 | шт | 1 |  |
| 377 | Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 | бак | 1 |  |
| 378 | Мембранний розширювальний бак, D=272мм, Н=315мм, Reflex N12 | шт | 1 |  |
| 379 | Установлення гребінок пароводорозподільчих із сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса гребінок 40 мм | гребінка | 2 |  |
| 380 | Гребінки паро-водорозподільні із сталевих труб, болтами, прокладками, кронштейнами, зовнішній діаметр корпуса 40 мм, довжина корпуса 1 м | комплект | 2 |  |
| 381 | Установлення вентилів, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 6 |  |
| 382 | Вентиль балансувальний ручний з попереднім регулюванням з похилим шпінделем з вентилем для спуску води,діаметром 20 Herz Stromax-R 4117R | шт | 2 |  |
| 383 | Вентиль регулючий муфтовий, діаметр 20 мм | шт | 4 |  |
| 384 | Установлення клапанів зворотних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 385 | Клапан зворотній муфтовий Dу20мм | шт | 2 |  |
| 386 | Установлення муфтових кранів | шт | 8 |  |
| 387 | Кран кульовий муфтовий Dу 15 мм | шт | 2 |  |
| 388 | Крани кульові муфтові, Dy 20 мм | шт | 2 |  |
| 389 | Кран кульовий муфтовий Dу 25 мм | шт | 4 |  |
| 390 | Установлення кранів повітряних | комплект | 8 |  |
| 391 | Кран для спуску води, діаметром 15 | шт | 8 |  |
| 392 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром до 25 мм | фільтр | 4 |  |
| 393 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм | шт | 1 |  |
| 394 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм | шт | 2 |  |
| 395 | Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 396 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 15 |  |
| 397 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 15 |  |
| 398 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 8 |  |
| 399 | Манометри показуючі МП2-У від 0 до16кгс/см2 | комплект | 8 |  |
| 400 | Крани 3-ходові для манометрів | шт | 8 |  |
| 401 | Закладна деталь для манометра | шт | 8 |  |
| 402 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 4 |  |
| 403 | Термометр технічний показуючий 0....+120 град.С | шт | 4 |  |
| 404 | Закладна конструкція для термометра | шт | 4 |  |
| 405 | Установлення клапанів на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 406 | Клапан запобіжно-скидний, DN15 | шт | 1 |  |
| 407 | Установлення автоматичних розповітрювачів | шт | 2 |  |
| 408 | Автоматичний розповітрювач Dn15 | шт | 2 |  |
| 409 | Навантаження сміття вручну | т | 1,51 |  |
| 410 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,51 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на система вентиляції та кондиціонування |  |  |  |
| 411 | Установлення камер припливних типових продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 412 | Моноблок децентралізованої припливно-витяжної вентиляції рекуператор Prana 150, приплив 105 м3/год, витяжка 77 м3/год, потужність N=51Вт з пультом дистанційного управління | шт | 2 |  |
| 413 | Монтаж агрегату або машини компресорно- конденсаторної, маса 0,18 т | шт | 1 |  |
| 414 | Спліт система Arctic Invertor NG (GEN V1) CH- S24FTXLA2-NG, L=1250м3/год Cooper&Hunter | шт | 1 |  |
| 415 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |  |
| 416 | Вентилятор відцентрований канальний L=50м3/год, N=0, 046кВт, n=2783 об/хв з регулятором швидкості, VENT - 100 NK | шт | 1 |  |
| 417 | Вентилятор відцентрований канальний L=120м3/год, N=0,091кВт, n=2498 об/хв з регулятором швидкості, VENT - 150 NK | шт | 3 |  |
| 418 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр до 20 мм | м | 55 |  |
| 419 | Труба мідна діам. 15,88мм | м | 55 |  |
| 420 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, Поліетилену | м | 55 |  |
| 421 | Теплоізоляція 20мм | м | 55 |  |
| 422 | Фреон R32 | кг | 1,1 |  |
| 423 | Прокладання трубопроводів з труб поліпропіленових, діаметром до 20 мм | м | 55 |  |
| 424 | Труба дренажна поліпропіленова ф6,38мм | м | 55 |  |
| 425 | Скоби для гофтруб | шт | 48 |  |
| 426 | Установлення сифону для відводу конденсату від Кондиціонерів | шт | 1 |  |
| 427 | Сифон для відводу конденсату від кондиціонерів | шт | 1 |  |
| 428 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 2,83 |  |
| 429 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр150 мм | м2 | 2,83 |  |
| 430 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 2,83 |  |
| 431 | Ізоляція повітропроводів із кам'яної вати d=50мм; покривний шар - алюмінієва фольга, Paroc | м2 | 2,83 |  |
| 432 | Прокладання повітроводів діаметром від 900 мм до 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1 мм | м2 | 0,6 |  |
| 433 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 1,0 мм, герметичний, круглого перерізу, діаметр 100 мм | м2 | 0,6 |  |
| 434 | Прочищення вентиляційних каналів | м | 84 |  |
| 435 | Гільзування каналів 150х150мм рукавом Алюком | м2 | 39,6 |  |
| 436 | Повітропровід-гільза Алюком | м.п. | 84 |  |
| 437 | Установлення вставок гнучких до радіальних Вентиляторів | м2 | 8 |  |
| 438 | Гнучка вставка 100мм, довж.120мм | шт | 1 |  |
| 439 | Гнучка вставка 150мм, довж.120мм | шт | 3 |  |
| 440 | Установлення грат жалюзійних сталевих щілинних регулювальних з вивірянням і закріпленням розміром 150х150 мм | грати | 3 |  |
| 441 | Решітка однорядна регульована, розмір 150х150 мм | шт | 3 |  |
| 442 | Кріпільні матеріали | кг | 20 |  |
| 443 | Кутник різного профілю | кг | 200 |  |
| 444 | Улаштування підбетонки об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40 мм] | м3 | 1,47 |  |
| 445 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 10,2 |  |
| 446 | Металева огорожа, h=0,5м | м | 10,2 |  |
| 447 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 6,6 |  |
| 448 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 6,6 |  |
| 449 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 6,6 |  |
| 450 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь грунт- емаллю SF-30 Ланквітце (за два рази) | м2 | 6,6 |  |
| 451 | Грунт-емаллю SF-30 Ланквітцер | кг | 0,99 |  |
| 452 | Улаштування крокв і мауерлатів з брусів | м3 | 0,12 |  |
| 453 | Установлення кріплень крокв скобами | шт | 6 |  |
| 454 | Скоба (кутова) ф12 А240С | шт | 6 |  |
| 455 | Установлення кріплень крокв штирями | шт | 6 |  |
| 456 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,003636 |  |
| 457 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 3 |  |
| 458 | Лати 150_30мм | м3 | 0,09 |  |
| 459 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцiй, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ | м2 | 3,6 |  |
| 460 | Самонаріз 4.8х35 Етанко(250шт) | упаковка | 3 |  |
| 461 | Профнастил 045 МП | м2 | 4,14 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на Відеонагляд |  |  |  |
| 462 | Монтаж відеокамери | шт | 8 |  |
| 463 | Мережевий відеореєстратор на 8-каналів DVR DHI- NVR2108-4КS2 | шт | 1 |  |
| 464 | Відеокамера внутрішня DH-IPC-HDBW1431EP-S4 | шт | 4 |  |
| 465 | Відеокамера DH-IPC-HFW1431SP-S4 | шт | 3 |  |
| 466 | Монтаж монітора та підключення диску | шт | 1 |  |
| 467 | Монітор 24" SAMSUNG | шт | 1 |  |
| 468 | Жорсткий диск 2Тб 7200 rpm 256МВ | шт | 1 |  |
| 469 | Програмне забезпечення STAM-2 | шт | 1 |  |
| 470 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється Окремо | шт | 1 |  |
| 471 | Блок безперебійного живлення BR1500GI | шт | 1 |  |
| 472 | Прокладання коробів пластикових | м | 28 |  |
| 473 | Короб електротехнічний 10х15 | м.п. | 20 |  |
| 474 | Короб електротехнічний 20х10 | м | 8 |  |
| 475 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | шт | 100 |  |
| 476 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 7 |  |
| 477 | Коробка Т40 95х95х60 IP44 | шт | 7 |  |
| 478 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 28 |  |
| 479 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій Основі | м лінії | 72 |  |
| 480 | Кабель мережевий UTP 4х2х0.5-CU PE кат.5е (UTP мідь зовнішній) | м | 100 |  |
| 481 | Монтажний комплект | упаковка | 1 |  |
| 482 | Налаштування відеокамер | шт | 7 |  |
| 483 | Блок живлення або захисту: стабілізатор напруги | шт | 1 |  |
| 484 | Налагодження системи відеонагляду | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на пожежна сигналізація |  |  |  |
| 485 | Монтаж приладу приймально контрольного | шт | 1 |  |
| 486 | Прилад приймально-контрольний Тірас-4П | комплект | 1 |  |
| 487 | Модуль розширення | плата | 1 |  |
| 488 | Модуль розширення MРЛ-2-2 | шт | 1 |  |
| 489 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється Окремо | шт | 1 |  |
| 490 | Блок безперебійного живлення БЖ 1230 | шт | 1 |  |
| 491 | Акумулятор лужний одноелементний | шт | 1 |  |
| 492 | Акумулятор NP7/12 | шт | 1 |  |
| 493 | Монтаж сповіщувачів димових СПД-3 | шт | 12 |  |
| 494 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (Україна) СПД-3 | шт | 12 |  |
| 495 | Монтаж сповіщувачів ручних | шт | 2 |  |
| 496 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 2 |  |
| 497 | Монтаж оповіщувача світло-звукового | шт | 3 |  |
| 498 | Світлове табло "Вихід", ОСЗ-12 | шт | 2 |  |
| 499 | Світлозвуковий сигнальний пристрій "Джміль" | шт | 1 |  |
| 500 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 501 | Коробка комутаційна JB 10 | шт | 4 |  |
| 502 | Прокладання коробів пластикових | м | 44 |  |
| 503 | Короб електротехнічний 10х15 | м.п. | 30 |  |
| 504 | Короб електротехнічний 20х10 | м | 14 |  |
| 505 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | шт | 100 |  |
| 506 | Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 44 |  |
| 507 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій Основі | м лінії | 236 |  |
| 508 | Кабель вогнеcтійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30 | м | 80 |  |
| 509 | Провід сигнальний ПСВВнг 4х0,4 | м | 200 |  |
| 510 | Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий (Україна) СПД-3 | шт | 2 |  |
| 511 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 1 |  |
| 512 | Монтажний комплект | упаковка | 1 |  |
| 513 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | м | 20 |  |
| 514 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (сповіщувач СПД-3 -12 шт, совіщувач SPR - 2 шт, оповіщувач звуковий - 3 шт) | шт | 17 |  |
| 515 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на охоронна сигналізація |  |  |  |
| 516 | Монтаж приладу приймально контрольного на 20 Променiв | шт | 1 |  |
| 517 | Прилад приймально-контрольний Orion NOVA М | шт | 1 |  |
| 518 | Установлення клавіатури | шт | 1 |  |
| 519 | Групова клавіатура K-LED8 | шт | 1 |  |
| 520 | Акумулятор лужний одноелементний | шт | 2 |  |
| 521 | Акумулятор NP7/12 | шт | 2 |  |
| 522 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 1 |  |
| 523 | Cповіщувач світло-звуковий "Джміль" | шт | 1 |  |
| 524 | Сповіщувач точковий ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 6 |  |
| 525 | Сповіщувач магнітогерконовий К-1, BR | шт | 6 |  |
| 526 | Сповіщувач руху ОС автоматичний, комбінований, безконтактний, електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі | шт | 14 |  |
| 527 | Сповіщувач руху комбінований (рух + розбиття) INDIGO | шт | 9 |  |
| 528 | Сповіщувач руху інфрачервоний Navy | шт | 5 |  |
| 529 | Прокладання коробів пластикових | м | 60 |  |
| 530 | Короб електротехнічний 10х15 | м.п. | 30 |  |
| 531 | Короб електротехнічний 25х16 | м | 30 |  |
| 532 | Дюбелі 6 мм х 40 мм в комплекті | шт | 200 |  |
| 533 | Коробка розподільча | шт | 15 |  |
| 534 | Коробка КМС 1-4 монтажна 4-х клемна | шт | 15 |  |
| 535 | Провід, що прокладається у трубах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 60 |  |
| 536 | Лінія [скрутень] з 2-3 одножильних проводів по будь-якій Основі | м лінії | 65 |  |
| 537 | Кабель СКВВ 8х0,4 | м | 100 |  |
| 538 | Кабель UTP cat 5e 4х2х0,51 | м | 10 |  |
| 539 | Кабель вогнеcтійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30 | м | 15 |  |
| 540 | Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. (сповіщувачі) | шт | 21 |  |
| 541 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на структурована кабельна мережа |  |  |  |
| 542 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 100 | шт | 1 |  |
| 543 | Шафа комутаційна настінна 610х620х500 12U комплекті | шт | 1 |  |
| 544 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (патч-панель складальна) | шт | 30 |  |
| 545 | Патч-корд UTP 0,5 м Кат. 6а | шт | 30 |  |
| 546 | Заглушка 1 U | шт | 1 |  |
| 547 | Кабельний організатор | шт | 3 |  |
| 548 | Конектори RJ-45 (50шт) | пач. | 1 |  |
| 549 | Джерело безперебійного живлення на 3000VA | шт | 2 |  |
| 550 | Акумуляторна батарея LFP12.8V100AH(G24)G3 | шт | 2 |  |
| 551 | Полиця консольна | шт | 3 |  |
| 552 | Полиця консольна | шт | 3 |  |
| 553 | Монтаж підсилювача двохдіапазонного | шт | 1 |  |
| 554 | Підсилювач двохдіапазонний GSM-203-3G-4G 900/1800МГц | шт | 1 |  |
| 555 | Монтаж пристрою антенного розв'язуючого | пристрій | 2 |  |
| 556 | Антена для прийому 10м кабеля | шт | 1 |  |
| 557 | Антена для ретрансляції, 3 м Gold | комплект | 1 |  |
| 558 | Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 12 | пристрій | 1 |  |
| 559 | Оптичний абонентський термінал NU E1001MZ 1GE | шт | 1 |  |
| 560 | Комутатор на 16 портів | шт | 1 |  |
| 561 | Комутатор на 16 портів S6016-CG-AI POE | шт | 1 |  |
| 562 | Точка доступу Wi-Fi, бездротова ТР-Link EAP115 | шт | 2 |  |
| 563 | Телефонний апарат ІР (Grandstream) | шт | 1 |  |
| 564 | Розетка комп'ютерна | шт | 9 |  |
| 565 | Розетка комп'ютерна, однопортова | шт | 8 |  |
| 566 | Розетка комп'ютерно-телефонна, двопортова | шт | 1 |  |
| 567 | Монтаж блоку розеток | шт | 5 |  |
| 568 | Блок розеток 1U | шт | 5 |  |
| 569 | Прокладання коробів пластикових | м | 56 |  |
| 570 | Короб електротехнічний 25х16 | м | 8 |  |
| 571 | Короб 60х60 | м | 8 |  |
| 572 | Короб 16х16 | м | 40 |  |
| 573 | Дюбель 6х40 мм | шт | 200 |  |
| 574 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у Коробах | м | 400 |  |
| 575 | Волокнооптичний кабель на 4 волокна, броньований ОКЗ | м | 100 |  |
| 576 | Кабель мережевий FTP cat. 5e 4P 24AWG w305m | м | 300 |  |

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субʼєкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ

7.       Очікувана вартість предмета закупівлі:  7 057 376,00  грн з ПДВ.