Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб’єкта господарювання

Таблиця 13.1

| Повне найменування юридичної особи | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ТЕРМОПРИЛАД" ІМ.В.ЛАХА" |
| --- | --- |
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України | 04850451 |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| Місце знаходження юридичної особи | 79060, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Наукова, 3 |
| Назва об’єкта/ промислового майданчика | Промисловий майданчик ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" |
| Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика | 79060, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Наукова, 3 |
| Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA46000000000026241 – перший рівень; UA46060000000042587 – другий рівень; UA46060250000025047 – третій рівень; UA46060250010015970 – четвертий рівень; UA46060250010515336 – п’ятий рівень. |
| Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронна пошта | Семенів Олег Олексійович начальник служби охорони праці, thermo@mail.lviv.ua |
| Назва виду економічної діяльності за КВЕД (код видів економічної діяльності згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності) | 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (основний) |

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" створене у 1956 році і спеціалізується на виготовленні та розробці засобів вимірювання, контролю, регулювання, сигналізації температури та їх методологічного та метрологічного забезпечення у температурному діапазоні від мінус 200°С до 2500°С, а також виготовлення приладів нестандартних та старих типів градуювань. Фактична адреса промислового майданчика: 79060, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Наукова, 3.

Для виробництва засобів вимірювання на підприємстві працюють наступні підрозділи: цех механічний (слюсарна дільниця); цех складальний (дільниця виготовлення первинних приладів, зварювальна дільниця); цех інструментальний (шліфувальна дільниця); відділ дослідно-експериментальний (дільниця виготовлення чутливих елементів); дільниця металопокриття (фарбувальна дільниця, дільниця металопокриття (гальванічна дільниця), діниця насичення литва лаком); дільниця нестандартного обладнання  (заготівельна дільниця, термічне відділення); дільниця пайки; дільниця пресова та дільниця заготівельно-пресова; дослідно-конструкторський відділ; хіміко-аналітична лабораторія; столярна дільниця. Технологічним процесом, що відбувається на дільниці металопокриття (гальванічна дільниця) є нанесення металевого покриття на деталі електролітичним (гальванічним способом) з метою захисту їх від корозії. Для цього використовують гальванічні ванни, загальним об’ємом менше 30 м3 (фактичний загальний об’єм технологічних ванн складає 9,7 м3).

Для очистки побутових та виробничих стоків підприємства, служать очисні споруди, які введені в експлуатацію в 1992 р. і розміщенні в окремому приміщенні. Комплекс очистки стічних вод, створений на базі установки сорбції-десорбції УСД-МО2 та призначений для фізико-хімічної обробки стічних вод: кислотно-лужних, змішаних вод гальвановиробництва. Продуктивність очисних споруд становить менше 10000 м3/добу (фактичний загальний об’єм стоків, що поступають на очистку становить до 2000 м3/добу).

Відповідно, діяльність підприємства не підлягає дії Закону України (ЗУ) «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIIІ від 18.12.2017 р., висновок щодо допустимості провадження планованої діяльності промислового майданчика ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" згідно вимог ЗУ – відсутній.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування

Науково-виробниче об’єднання "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха створене у 1956 р. і є спеціалізованою фірмою з розроблення і виготовлення приладів та систем для контролю температури (від -200 до +2500 °С):

термоперетворювачі опору (термометри опору);

термоелектричні перетворювачі (термопари);

термоперетворювачі з уніфікованим сигналом;

термометри цифрові в т.ч. переносні (портативні);

регулятори, сигналізатори температури:

пірометричні перетворювачі і пірометри;

гігрометри і регулятори вологості;

інші прилади і пристрої (вимірювальні перетворювачі, бар’єри іскрозахисту, компенсаційні пристрої, з’єднувальні коробки, еталонні та інші засоби метрологічного забезпечення тощо).

Потужність підприємства – 25000 комплектів на рік.

Для  виготовлення приладів для вимірювання температури на підприємстві працюють наступні підрозділи: цех механічний (слюсарна дільниця); цех складальний (дільниця виготовлення первинних приладів, зварювальна дільниця); цех інструментальний (шліфувальна дільниця); відділ дослідно-експериментальний (дільниця виготовлення чутливих елементів); дільниця металопокриття (фарбувальна дільниця, дільниця металопокриття (гальванічна дільниця), діниця насичення литва лаком); дільниця нестандартного обладнання  (заготівельна дільниця, термічне відділення); дільниця пайки; дільниця пресова та дільниця заготівельно-пресова; дослідно-конструкторський відділ; хіміко-аналітична лабораторія; столярна дільниця.

На заготівельних операціях виробляються заготовки із сортового стального і кольорового прокатів (труби, прутки, дроти, листовий, стрічковий прокат), які надходять на дільниці виготовлення деталей. Заготовки із труб, прутків і литво відправляються на дільницю механічної обробки, звідки передаються на слюсарну дільницю, де проводиться зачистка заусениць і свердлильні роботи. Тут же виконуються роботи із штампування деталей із листкового і стрічкового прокату.

Для подальшої обробки деталі направляються на гальванічну дільницю, далі - на дільницю зварювання і паяння для виготовлення вузлів, які  в подальшому надходять на складальні операції. Далі прилад подається на випробувальні операції. Готова продукція пакується у відповідну тару та відпускається замовникам.

Дільниця металопокриття (гальванічна дільниця) розташована на першому поверсі, до складу якої входить декілька окремих та суміжних приміщень: кімната для травлення деталей, кімната для покриття паладієм, склад хімічних речовин, приміщення для зберігання прекурсорів, приміщення санітарно-побутового призначення, які відокремлені між собою цегляними стінами. Підлога вистелена кислотостійкою плиткою. Освітлення природне та штучне за рахунок люмінесцентних ламп. Приміщення обладнані засобами охоронної та системою пожежної сигналізації.

Гальванізація – це технологічний процес нанесення на метал захисного покриття методом електролізу. На металеву поверхню наноситься тонкий шар іншого металу – процес відбувається шляхом перенесення іонів під впливом електричного струму у розчині електроліту за рахунок різниці потенціалів двох металів. В результаті осадження іонів на поверхні формується тонкий захисний шар, який служить бар’єром від впливу кородуючих факторів та перешкоджає розвитку електрохімічної корозії.

Технологічне устаткування дільниці – гальванічні ванни, розташовані в певній послідовності, відповідно до технологічного процесу.

Гальванічна дільниця оснащена механічною припливною і місцевою витяжною вентиляцією. Гальванічна лінія, яка включає ванну знежирення, активації та травлення, забезпечена бортовими системами відсмоктування для ефективного видалення шкідливих парів. Приготування електролітів здійснюється під витяжкою.

Для живлення гальванічних ванн постійним струмом застосовують випрямлячі змінного струму.

Технологічний процес нанесення покриття можна розділити на три стадії:

підготовка деталей до нанесення покриття (монтаж деталей на підвісні пристосування, електрохімічне знежирення деталей, хімічне травлення деталей);

нанесення покриття (металопокриття деталей, анодизаційне окисне покриття або електрополірування деталей);

обробка деталей після нанесення покриття (освітлення, пасивація).

Після кожної операції здійснюється промивання деталей у воді.

Перед початком нанесення гальванічного покриття проводять електрохімічне знежирення деталей від жирів та оксидів. Суть електрохімічного знежирення полягає у тому, що під впливом анодної або катодної  поляризації поверхневий натяг знижується і жирова плівка руйнується та збирається на поверхні у вигляді крапель. Після цього, бульбашки газу, що виділяються на аноді або катоді, допомагають краплям швидше відірватись від поверхні металу.

Після видалення жирових забруднень необхідно видалити оксидні плівки з поверхні деталі. Для цього використовують процес хімічного травлення. Процедура травлення проводиться для поліпшення адгезії до поверхні металу.

Металопокриття здійснюється згідно з розробленими та затвердженими типовими технологічними процесами:

анодизаційне окисне покриття деталей із алюмінію і його сплавів;

олов’янування деталей із сталі, міді та її сплавів;

кадміювання сталевих деталей;

електрохімічне полірування стальних деталей;

нікелювання деталей із міді та її сплавів;

нікелювання стальних деталей.

На дільниці пайки розміщено п’ятнадцять постів паяння, кожен з яких оснащений місцевим відсосом для вилучення шкідливих речовин, що потрапляють в робочу зону. Пайка – це технологічна операція, що застосовується для отримання нероз’ємного з’єднання деталей з різних матеріалів шляхом введення між цими деталями розплавленого матеріалу (припою), що має більш низьку температуру плавлення, ніж матеріал деталей, що з’єднуються. Паяння проводиться в тих випадках, коли потрібна підвищена механічна міцність і електропровідність. Технологічний процес пайки включає комплекс послідовно виконуваних операцій, основними з яких є наступні: підготовка поверхонь під пайку; складання деталей, що включає укладку припою; пайка; обробка деталей після пайки. Час пайки не повинен перевищувати величину, зазначену у технічних умовах пайки для елементів конкретних типів.

Дослідно-конструкторський відділ спеціалізується на виготовленні  переносних і стаціонарних термометрів і регуляторів температури, переносних і стаціонарних. Основні види робіт:  до плати з електронними компонентами здійснюється монтаж і підпаювання трансформаторів, підстроювання резисторів, кнопок управління, роз’ємів, нанесення захисного покриття на плати, міжплатний монтаж, монтаж приладу (встановлення в корпус), програмування, настроювання, технологічний прогін. В приміщенні відділу розміщено пости пайки, свердлильний та заточний верстати.

Хіміко-аналітична лабораторія проводить  контроль якості матеріалів, контроль якості стічних вод, аналіз електролітів гальванічних ванн, контроль  зварних з’єднань, проводить приготування засипок та  глазурей для виготовлення чутливих елементів, здійснює випробовування сталі  на стійкість до міжкристалітної корозії.

На зварювальній дільниці здійснюється виготовлення деталей і вузлів приладів шляхом елктрозварювання деталей із сталей. Зварювання металів проводиться за допомогою зварювального апарату MagicWave 2200job та зварювального апарату ВСВУ-400, які працюють в середовищі аргону. Для механічної обробки металу використовується заточний верстат.

Слюсарна дільниця забезпечує виготовлення деталей із кольорових та чорних  металів (нержавіюча сталь, сплави алюмінію та ін.). Слюсарна обробка деталей включає такі операції: обрубка деталі по контуру, гнуття деталей, свердління отворів, нарізка різьби, зачистка деталей, контактне зварювання деталей. В приміщенні дільниці розміщені металообробні верстати: настільно-свердлильні верстати, вертикально-свердлильні верстати, преси ручні гвинтові, верстаки слюсарні, заточний станок, контактно-точковозварювальний верстат. Для очистки газопилового потоку служить пилоосаджувальна камера (ефективність очищення – 81,2 %).

На дільниці виготовлення чутливих елементів здійснюється  виготовлення чутливих елементів із платини у керамічних ізоляторах, що є основною складовою частиною первинних термоперетворювачів опору. В приміщенні дільниці розміщені: термостат для просушування деталей та електропечі, які служать для прожарювання керамічної глазурі.

На дільниці виготовлення первинних приладів виготовляють термоелектричні перетворювачі типів ТХА, ТХК, а також термоперетворювачі опору кабельного типу. Проводяться наступні роботи: нарізання заготовок термоелектродних елементів, підготовка і очистка деталей і вузлів захисної і приєднувальної арматур, нарізка і зачистка від ізоляції монтажних дротів типу МГТФ і покриття очищених кінців гарячим способом (припоєм).

На шліфувальній дільниці відбуваються операції із шліфування металозаготовок абразивним інструментом (кругами). В приміщенні дільниці розміщені металообробні верстати: плоскошліфувальний верстат, круглошліфувальний верстат.

На дільницях пресових здійснюється виготовлення деталей виробів із пластмас методом лиття під тиском термореактивних матеріалів. В приміщенні дільниці розташоване таке технологічне обладнання: гідропреси, шприц-преси, термошафи. В приміщенні дільниці розміщений заточний верстат. Для очистки газопилового потоку служать дві пилоосаджувальні камери.

На фарбувальній дільниці здійснюється фарбування деталей приладів: кришки, корпуси, коробки ящиків за допомогою двох фарбувальних камер, які оснащені місцевими витяжними системами та гідрофільтрами. Після процесу фарбування деталі сушаться  в сушильній шафі, яка оснащена місцевою витяжною системою. На дільниці здійснюється грунтування та шпаклювання, деталей на спеціальному столі, який оснащений місцевою витяжною вентиляцією.

В приміщенні дільниці насичення литва лаком  здійснюється покриття (насичення) деталей приладів лаком в спеціальних ємкостях. На робочих столах проходить стікання лаку.

В приміщенні заготівельної дільниці (термічне відділення) розміщені електричні та муфельні печі, які служать для нагріву металевих заготовок. Гартування металу проводиться методом почергового занурення у гартувальні ванни, наповненні мінеральною оливою та водою.

В приміщенні заготівельної дільниці (термічне відділення) для зварювання задіяний електрозварювальний пост, на якому зварювання проводять за допомогою електродів.

Допоміжне виробництво підприємства

Для очистки побутових та виробничих стоків підприємства, служать очисні споруди, які введені в експлуатацію в 1992 р. і розміщенні в окремому приміщенні. Комплекс очистки стічних вод, створений на базі установки сорбції-десорбції УСД-МО2 та призначений для фізико-хімічної обробки стічних вод: кислотно-лужних, змішаних вод гальвановиробництва. Продуктивність очисних споруд становить до 2000 м3/добу. У процесі очищення відбувається перетворення розчинених у воді шкідливих речовин у нерозчинні, при певних умовах, з їх подальшим виділенням із води методами відстоювання, фільтрування. Після фізичної обробки, вода поступає в електролізери, у яких відбувається ряд електрохімічних процесів, що зумовлює перетворення речовин та подальшу їх коагуляцію у вигляді гідроксидів важких металів з утворенням осаду.

Для виготовлення пакувальної тари (ящики) для транспортування готової продукції на території підприємства служить столярна дільниця. Проводиться нарізка заготовок із пиломатеріалів, стругання заготовок, шліфувальні роботи, фрезерування з’єднувальних елементів, ремонтні роботи столярних виробів (вікна, двері, підлога, крісла і т. п.). В приміщенні дільниці встановлено наступне обладнання: шліфувальний верстат, фугувальний верстат, відрізний станок (циркулярна пила), фрезерний верстат. Для очистки газопилового потоку служить циклон відцентровий Гідродревпром Ц-675 (ефективність очищення – 73,86 %).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 13.2

| Порядковий номер | Забруднююча речовина |  | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Найменування |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,011 | 0,015 | 0,1 |
| 2 | 01004 | Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 4 | 01005 | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 5 | − | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,007 | 0,010 | − |
| 6 | 03001 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,014 | 0,020 | 1,0 |
| 7 | 03001 | Натрію сульфат | 0,005 | 0,007 | 1,0 |
| 8 | 01006 | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 9 | 01006 | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 10 | 01105 | Олова хлорид (у перерахунку на олово) | 0,001 | 0,001 | 0,007 |
| 11 | 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 12 | 01010 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | 0,006 | 0,008 | 0,02 |
| 13 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,033 | 0,046 | 1,0 |
| 14 | 04004 | Азотна кислота | 0,002 | 0,003 | 0,2 |
| 15 | 04003 | Аміак | 0,000 | 0,000 | 1,5 |
| 16 | 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,058 | 0,081 | 0,1 |
| 17 | 05004 | Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] | 0,039 | 0,055 | 0,5 |
| 18 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,083 | 0,116 | 1,5 |
| 19 | 16001 | Фтористий водень | 0,012 | 0,017 | 0,05 |
| 20 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди добре розчинні неорганічні) | 0,007 | 0,010 | 0,05 |
| 21 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди погано розчинні неорганічні) | 0,000 | 0,000 | 0,05 |
| 22 | 03002 | Кислота о-фосфорна | 0,040 | 0,056 | 0,5 |
| 23 | 12000 | Метан | 0,006 | 0,008 | 10 |
| 24 | 11030 | Ксилол | 0,036 | 0,050 | 0,9 |
| 25 | 11037 | Стирол | 0,002 | 0,003 | 0,05 |
| 26 | 11041 | Толуол | 0,038 | 0,053 | 0,9 |
| 27 | 11048 | Фенол | 0,006 | 0,008 | 0,1 |
| 28 | 11009 | Бутилацетат | 0,017 | 0,024 | 0,3 |
| 29 | 11021 | Етилацетат | 0,010 | 0,014 | 1,0 |
| 30 | 11007 | Ацетон | 0,035 | 0,049 | 0,5 |
| 31 | 11028 | Кислота оцтова | 0,019 | 0,027 | 0,8 |
| 32 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,170 | 0,238 | 3,0 |
| 33 | 03001 | Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) | 0,014 | 0,020 | 1,0 |
| 34 | 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 – суміш у рівних кількостях) | 0,016 | 0,022 | 3,0 |
| 35 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.ч. (спирт бутиловий, спирт етиловий, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), уайт-спірит) | 0,057 | 0,080 | 1,5 |
| Усього для об’єкта / промисло-вого майдан- чика | – | – | 0,747 | 1,045 | – |
| Перелік найбільш поширених забруднюючі речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 03001 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,014 | 0,020 | 1 |
| 2 | 03001 | Натрію сульфат | 0,005 | 0,007 | 1 |
| 3 | 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 4 | 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,033 | 0,046 | 1 |
| 5 | 05004 | Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] | 0,039 | 0,055 | 0,5 |
| 6 | 06000 | Оксид вуглецю | 0,083 | 0,116 | 1,5 |
| 7 | 03002 | Кислота о-фосфорна | 0,040 | 0,056 | 0,5 |
| 8 | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,170 | 0,238 | 3 |
| 9 | 03001 | Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) | 0,014 | 0,020 | 1 |
| 10 | 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 – суміш у рівних кількостях) | 0,016 | 0,022 | 3 |
| Усього | – | – | 0,414 | 0,580 | – |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовини |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,011 | 0,015 | 0,1 |
| 2 | 01004 | Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 3 | 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 4 | 01005 | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | 0,000 | 0,000 | 0,01 |
| 5 | 01006 | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 6 | 01006 | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 7 | 01105 | Олова хлорид (у перерахунку на олово) | 0,001 | 0,001 | 0,007 |
| 8 | 01010 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | 0,006 | 0,008 | 0,02 |
| 9 | 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,058 | 0,081 | 0,1 |
| 10 | 16001 | Фтористий водень | 0,012 | 0,017 | 0,05 |
| 11 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди добре розчинні неорганічні) | 0,007 | 0,010 | 0,05 |
| 12 | 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди погано розчинні неорганічні) | 0,000 | 0,000 | 0,05 |
| 13 | 11030 | Ксилол | 0,036 | 0,050 | 0,9 |
| 14 | 11037 | Стирол | 0,002 | 0,003 | 0,05 |
| 15 | 11041 | Толуол | 0,038 | 0,053 | 0,9 |
| 16 | 11048 | Фенол | 0,006 | 0,008 | 0,1 |
| 17 | 11009 | Бутилацетат | 0,017 | 0,024 | 0,3 |
| 18 | 11021 | Етилацетат | 0,010 | 0,014 | 1 |
| 19 | 11007 | Ацетон | 0,035 | 0,049 | 0,5 |
| 20 | 11028 | Кислота оцтова | 0,019 | 0,027 | 0,8 |
| Усього | – | – | 0,261 | 0,364 | – |
| Перелік іших забруднюючих речовини, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта/промислового майданчика |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | − | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,007 | 0,010 | − |
| 2 | 04004 | Азотна кислота | 0,002 | 0,003 | 0,2 |
| 3 | 04003 | Аміак | 0,000 | 0,000 | 1,5 |
| 4 | 12000 | Метан | 0,006 | 0,008 | 10 |
| 5 | 11000 | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.ч. (спирт бутиловий, спирт етиловий, масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.), уайт-спірит) | 0,057 | 0,080 | 1,5 |
| Усього | – | – | 0,072 | 0,101 | – |
| Перелік забруднюючих речовини, для яких невстановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| – | – | – | – | – | – |
| Усього | – | – | – | – | – |

Згідно таблиці 13,2 потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" не перевищують порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 71 від 16.02.2009 р.).

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри та установок очистки газів

Таблиця 13.3 – Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметрів

| Код та найменування виробництва | Найменування цеху, виробничої дільниці | Номер джерела викиду | Назва джерела викиду | Параметри джерела викиду |  | Джерело утворення |  |  | Координати джерела викиду на карті-схемі, метр |  |  |  | Кут довжини площинного джерела відносно ОХ заводської системи /градуси/ | Місце відбору проб | Параметри газопилового потоку в місці відбору проб |  |  |  |  |  | Забруднююча речовина |  |  |  |  |  |  | Методика вимірювань параметрів викидів забруднюючої речовини |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | висота, метр | розмір вихідного отвору, (діаметр або А × В), метр | номер | назва | кількість | точкового або початок лінійного; центр симетрії площинного |  | другого кінця лінійного; ширина і довжина площинного |  |  |  | об’ємна витрата, м3/с | швидкість, м/с | температура, °С | вміст вологи,% | вміст кисню,% | Стандартний вміст кисню, % | CAS N або CAS / код | найменування | масова концен- трація, мг/м3 |  | масова витрата забруднюючої речовини |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х1 | У1 | Х2 | У2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальна | середня | г/с | кг/год | т/рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця металопокриття (гальванічна дільниця) | 1 | Витяжна вентиляція | 4,0 | – | 1 | Дільниця металопокриття (гальванічна дільниця) | 1 | 152 | 33 | 0,600 | 0,600 | − | Витяжна вентиляція | 5,796 | 16,1 | 20 | − | − | − | 7790-84-3 / 01004 | Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) / Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) | 0,033 | 0,030 | 0,000176 | 0,000634 | 0,000 | ДВ 039 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310-73-2 / – | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) / Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 5,22 | 5,00 | 0,027807 | 0,100105 | 0,007 | ДВ 045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497-19-8 / 03001 | Натрію карбонат (сода кальцинована) / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 1,24 | 1,14 | 0,006605 | 0,023778 | 0,014 | ДВ 059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7757-82-6 / 03001 | Натрію сульфат / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 2,05 | 1,88 | 0,010920 | 0,039312 | 0,005 | ДВ 059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7786-81-4 / 01006 | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) / Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,041 | 0,038 | 0,000218 | 0,000785 | 0,000 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7772-99-8 / 01105 | Олова хлорид (у перерахунку на олово) / Олово та його сполуки (у перерахунку на олово) | 3,63 | 3,47 | 0,019337 | 0,069613 | 0,001 | ДВ 056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440-47-3 / 01010 | Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) / Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 0,152 | 0,147 | 0,000810 | 0,002916 | 0,005 | ДВ 077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Азоту діоксид/ Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 12,3 | 11,8 | 0,065522 | 0,235879 | 0,033 | ДВ 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7697-37-2 / 04004 | Кислота азотна за молекулою HNO3 / Азотна кислота | 5,03 | 4,63 | 0,026795 | 0,096462 | 0,002 | ДВ 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7647-01-0 / 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl / Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | 8,63 | 8,30 | 0,045972 | 0,165499 | 0,057 | ДВ 020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7664-93-9 / 05004 | Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 / Сульфатна кислота Н2SO4 [сірчана кислота] | 0,92 | 0,87 | 0,004901 | 0,017644 | 0,039 | ДВ 067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7664-39-3 / 16001 | Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор / Фтористий водень | 0,28 | 0,27 | 0,001492 | 0,005371 | 0,012 | ДВ 020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7681-49-4 / 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор / Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | 0,98 | 0,91 | 0,005220 | 0,018792 | 0,007 | ДВ 073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7664-38-2 / 03002 | Кислота о-фосфорна / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше | 0,018 | 0,017 | 0,000096 | 0,000346 | 0,040 | ДВ 059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7601-54-9 / 03001 | Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 1,17 | 1,08 | 0,006233 | 0,022439 | 0,014 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця пайки | 3 | Витяжна вентиляція | 15,0 | 0,470 | 1 | Дільниця пайки | 1 | 92 | 25 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,780 | 4,5 | 20 | − | − | − | 7439-92-1 / 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) / Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,033 | 0,031 | 0,000023 | 0,000083 | 0,000 | ДВ 062 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дослідно-конструкторський відділ | 5 | Витяжна вентиляція | 19,8 | 0,450 | 1 | Дослідно-конструкторський відділ | 1 | 114 | 28 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,684 | 4,3 | 21 | − | − | − | 7439-92-1 / 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) / Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,028 | 0,026 | 0,000017 | 0,000061 | 0,000 | ДВ 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 17 | 15 | 0,010523 | 0,037883 | 0,046 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Хіміко-аналітична лабораторія | 6 | Витяжна вентиляція | 17,0 | 0,450 | 1 | Хіміко-аналітична лабораторія | 1 | 110 | 27 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 1,955 | 12,3 | 20 | − | − | − | 7664-41-7 / 04003 | Аміак / Аміак | 0,69 | 0,67 | 0,001233 | 0,004439 | 0,000 | ДВ 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7647-01-0 / 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl / Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) | 2,31 | 2,24 | 0,004128 | 0,014861 | 0,001 | ДВ 020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7664-93-9 / 05004 | Кислота сірчана за молекулою Н2SO4 / Сульфатна кислота Н2SO4 [сірчана кислота] | 0,24 | 0,23 | 0,000429 | 0,001544 | 0,000 | ДВ 067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид/ Оксид вуглецю | 4,69 | 4,31 | 0,008381 | 0,030172 | 0,032 | ДВ 086 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дослідно-конструкторський відділ | 7 | Витяжна вентиляція | 15,2 | 0,200 | 1 | Дослідно-конструкторський відділ | 1 | 82 | 27 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,449 | 14,3 | 19 | − | − | − | 7439-92-1 / 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) / Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,018 | 0,016 | 0,000007 | 0,000025 | 0,000 | ДВ 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 0,74 | 0,7 | 0,000306 | 0,001102 | 0,001 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-17-5 / 11000 | Спирт етиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 4,47 | 4,22 | 0,001846 | 0,006646 | 0,005 | ДВ 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 3,17 | 3 | 0,001309 | 0,004712 | 0,004 | ДВ 010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Зварювальна дільниця | 8 | Витяжна вентиляція | 15,5 | 0,280 | 1 | Зварювальна дільниця | 1 | 80 | 28 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,597 | 9,7 | 21 | − | − | − | 1309-37-1 / 01003 | Заліза оксид (в переpахунку на залізо) / Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 8,62 | 7,93 | 0,004672 | 0,016819 | 0,000 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313-13-9 / 01104 | Марганець та його з’єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) / Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 4,76 | 4,37 | 0,002580 | 0,009288 | 0,000 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317-38-0 / 01005 | Міді оксид (у перерахунку на мідь) / Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) | 0,087 | 0,080 | 0,000047 | 0,000169 | 0,000 | ДВ 096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313-99-1 / 01006 | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) / Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) | 0,066 | 0,062 | 0,000036 | 0,000130 | 0,000 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10102-44-0 / 04001 | Азоту діоксид / Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 11,7 | 11,2 | 0,006341 | 0,022828 | 0,000 | ДВ 002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид / Оксид вуглецю | 15,2 | 14,0 | 0,008238 | 0,029657 | 0,000 | ДВ 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 19 | 18 | 0,010298 | 0,037073 | 0,006 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Слюсарна дільниця | 9 | Витяжна вентиляція | 15,0 | – | 1 | Слюсарна дільниця | 1 | 96 | 25 | 0,400 | 0,400 | − | Витяжна вентиляція | 0,656 | 4,1 | 20 | − | − | − | 1309-37-1 / 01003 | Заліза оксид (в переpахунку на залізо) / Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 6,08 | 5,59 | 0,003624 | 0,013046 | 0,010 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313-13-9 / 01104 | Марганець та його з’єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) / Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 2,77 | 2,55 | 0,001651 | 0,005944 | 0,003 | ДВ 038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 12 | 11 | 0,007152 | 0,025747 | 0,016 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця виготовлення чутливих елементів | 10 | Витяжна вентиляція | 19,8 | 0,220 | 1 | Дільниця виготовлення чутливих елементів | 1 | 77 | 50 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,388 | 10,2 | 20 | − | − | − | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид / Оксид вуглецю | 6,94 | 6,35 | 0,002457 | 0,008845 | 0,007 | ДВ 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 16 | 15 | 0,005664 | 0,020390 | 0,017 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця виготовлення чутливих приладів | 11 | Витяжна вентиляція | 15,5 | 0,330 | 1 | Дільниця виготовлення чутливих приладів | 1 | 61 | 31 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,812 | 9,5 | 21 | − | − | − | 7439-92-1 / 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) / Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,031 | 0,030 | 0,000023 | 0,000083 | 0,000 | ДВ 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид / Оксид вуглецю | 6,33 | 5,77 | 0,004665 | 0,016794 | 0,014 | ДВ 086 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Шліфувальна дільниця | 13 | Витяжна вентиляція | 15,5 | 0,480 | 1 | Шліфувальна дільниця | 1 | 30 | 36 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 1,230 | 6,8 | 19 | − | − | − | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 18 | 17 | 0,122400 | 0,440640 | 0,039 | ДВ 059 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.D.2 Очищення промислових стічних вод 091001 Очищення стічних вод у промисловості | Очисні споруди | 14 | Витяжна труба | 6,0 | – | 1 | Очисні споруди | 1 | 106 | -1 | 0,200 | 0,400 | − | Витяжна труба | 0,264 | 3,3 | 22 | − | − | − | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид / Оксид вуглецю | 6,55 | 6,02 | 0,001559 | 0,005612 | 0,010 | ДВ 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74-82-8 / 12000 | Метан / Метан | 3,69 | 3,44 | 0,000878 | 0,003161 | 0,006 | ДВ 024 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця пресова | 15 | Витяжна вентиляція | 1,5 | 0,270 | 1 | Дільниця пресова | 1 | 8 | -1 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,263 | 4,6 | 20 | − | − | − | 100-45-5 / 11037 | Стирол / Стирол | 0,31 | 0,29 | 0,000074 | 0,000266 | 0,000 | ДВ 069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-95-2 / 11048 | Фенол / Фенол | 0,68 | 0,64 | 0,000163 | 0,000587 | 0,001 | ДВ 071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-19-7 / 11028 | Кислота оцтова / Кислота оцтова | 15,4 | 14,5 | 0,003681 | 0,013252 | 0,019 | ДВ 057 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця пресова | 16 | Витяжна вентиляція | 8,0 | 0,300 | 1 | Дільниця пресова | 1 | 0 | 0 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,714 | 10,1 | 21 | − | − | − | 100-45-5 / 11037 | Стирол / Стирол | 0,62 | 0,58 | 0,000402 | 0,001447 | 0,002 | ДВ 069 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця заготівельно-пресова | 17 | Витяжна вентиляція | 6,8 | 0,400 | 1 | Дільниця заготівельно-пресова | 1 | 72 | -21 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,276 | 2,2 | 19 | − | − | − | 108-95-2 / 11048 | Фенол / Фенол | 0,72 | 0,66 | 0,000181 | 0,000652 | 0,001 | ДВ 071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 11,2 | 10,3 | 0,002811 | 0,010120 | 0,010 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця заготівельно-пресова | 18 | Витяжна вентиляція | 4,5 | 0,220 | 1 | Дільниця заготівельно-пресова | 1 | 63 | -28 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,144 | 3,8 | 20 | − | − | − | 108-95-2 / 11048 | Фенол / Фенол | 2,33 | 2,13 | 0,000305 | 0,001098 | 0,004 | ДВ 071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 15,6 | 14,4 | 0,002044 | 0,007358 | 0,028 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Столярна дільниця | 19 | Викидна труба | 6,3 | 0,400 | 1 | Столярна дільниця | 1 | 71 | -41 | − | − | − | Викидна труба | 0,553 | 4,4 | 21 | − | − | − | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом/ Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 10,3 | 9,5 | 0,005150 | 0,018540 | 0,008 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Фарбувальна дільниця | 20 | Витяжна вентиляція | 6,0 | 0,450 | 1 | Фарбувальна дільниця | 1 | 51 | -41 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,477 | 3 | 20 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 14,2 | 13,4 | 0,006149 | 0,022136 | 0,009 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 15,3 | 14,4 | 0,006625 | 0,023850 | 0,010 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-36-3 / 11000 | Спирт бутиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 6,34 | 5,98 | 0,002745 | 0,009882 | 0,004 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-17-5 / 11000 | Спирт етиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 11,3 | 10,7 | 0,004893 | 0,017615 | 0,007 | ДВ 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123-86-4 / 11009 | Бутилацетат / Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | 6,99 | 6,6 | 0,003027 | 0,010897 | 0,004 | ДВ 016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141-78-6 / 11021 | Етилацетат / Етилацетат | 6,02 | 5,9 | 0,002607 | 0,009385 | 0,004 | ДВ 034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 18,5 | 17,5 | 0,008011 | 0,028840 | 0,012 | ДВ 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8052-41-3 / 11000 | Уайт-спірит / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 5,61 | 5,29 | 0,002429 | 0,008744 | 0,004 | ДВ 012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 13,4 | 12,7 | 0,005802 | 0,020887 | 0,008 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Фарбувальна дільниця | 21 | Витяжна вентиляція | 6,0 | 0,450 | 1 | Фарбувальна дільниця | 1 | 49 | -42 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,461 | 2,9 | 20 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 12,8 | 12,1 | 0,005350 | 0,019260 | 0,008 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 12,1 | 11,4 | 0,005058 | 0,018209 | 0,007 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-36-3 / 11000 | Спирт бутиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 6,22 | 5,87 | 0,002600 | 0,009360 | 0,004 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-17-5 / 11000 | Спирт етиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 10,8 | 10,2 | 0,004514 | 0,016250 | 0,007 | ДВ 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123-86-4 / 11009 | Бутилацетат / Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | 6,85 | 6,47 | 0,002863 | 0,010307 | 0,004 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141-78-6 / 11021 | Етилацетат / Етилацетат | 5,97 | 5,85 | 0,002495 | 0,008982 | 0,004 | ДВ 034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 18,2 | 17,2 | 0,007608 | 0,027389 | 0,011 | ДВ 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8052-41-3 / 11000 | Уайт-спірит / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 5,39 | 5,09 | 0,002253 | 0,008111 | 0,003 | ДВ 012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 13,1 | 12,4 | 0,005476 | 0,019714 | 0,008 | ДВ 059 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Фарбувальна дільниця | 22 | Витяжна вентиляція | 5,5 | 0,220 | 1 | Фарбувальна дільниця | 1 | 47 | -41 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,182 | 4,8 | 21 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 10,9 | 10,3 | 0,001799 | 0,006476 | 0,005 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 11,7 | 11,1 | 0,001931 | 0,006952 | 0,006 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71-36-3 / 11000 | Спирт бутиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 6,49 | 6,13 | 0,001071 | 0,003856 | 0,003 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64-17-5 / 11000 | Спирт етиловий / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 5,52 | 5,21 | 0,000911 | 0,003280 | 0,003 | ДВ 102 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123-86-4 / 11009 | Бутилацетат / Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | 11,3 | 10,7 | 0,001865 | 0,006714 | 0,005 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141-78-6 / 11021 | Етилацетат / Етилацетат | 4,74 | 4,65 | 0,000782 | 0,002815 | 0,002 | ДВ 034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 2,34 | 2,21 | 0,000386 | 0,001390 | 0,001 | ДВ 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8052-41-3 / 11000 | Уайт-спірит / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 8,92 | 8,42 | 0,001472 | 0,005299 | 0,004 | ДВ 012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Фарбувальна дільниця | 23 | Витяжна вентиляція | 5,5 | 0,220 | 1 | Фарбувальна дільниця | 1 | 50 | -38 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,270 | 7,1 | 20 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 2,63 | 2,47 | 0,000644 | 0,002318 | 0,002 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 9,81 | 9,26 | 0,002403 | 0,008651 | 0,007 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123-86-4 / 11009 | Бутилацетат / Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | 4,33 | 4,09 | 0,001061 | 0,003820 | 0,003 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 8,43 | 7,96 | 0,002065 | 0,007434 | 0,006 | ДВ 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8052-41-3 / 11000 | Уайт-спірит / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 9,11 | 8,6 | 0,002232 | 0,008035 | 0,007 | ДВ 012 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Фарбувальна дільниця | 24 | Витяжна вентиляція | 5,0 | 0,300 | 1 | Фарбувальна дільниця | 1 | 50 | -34 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,078 | 1,1 | 20 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 1,07 | 1,01 | 0,000076 | 0,000274 | 0,000 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 4,30 | 4,06 | 0,000305 | 0,001098 | 0,001 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123-86-4 / 11009 | Бутилацетат / Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) | 4,11 | 3,88 | 0,000292 | 0,001051 | 0,001 | ДВ 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67-64-1 / 11007 | Ацетон / Ацетон | 3,45 | 3,26 | 0,000245 | 0,000882 | 0,001 | ДВ 010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8052-41-3 / 11000 | Уайт-спірит / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 5,63 | 5,31 | 0,000400 | 0,001440 | 0,001 | ДВ 012 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця насичення литва лаком | 25 | Витяжна вентиляція | 1,5 | 0,280 | 1 | Дільниця насичення литва лаком | 1 | 38 | -42 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,425 | 6,9 | 21 | − | − | − | 1330-20-7 / 11030 | Ксилол / Ксилол | 19,8 | 18,6 | 0,007623 | 0,027443 | 0,011 | ДВ 089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108-88-3 / 11041 | Толуол / Толуол | 12,3 | 11,6 | 0,004736 | 0,017050 | 0,007 | ДВ 016 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Заготівельна дільниця (термічне відділення) | 26 | Витяжна вентиляція | 1,6 | 0,320 | 1 | Заготівельна дільниця (термічне відділення) | 1 | 19 | -39 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,965 | 12 | 21 | − | − | − | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид / Оксид вуглецю | 6,85 | 6,4 | 0,006014 | 0,021650 | 0,015 | ДВ 086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8042-47-5 / 11000 | Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) / Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 2,44 | 2,3 | 0,002142 | 0,007711 | 0,005 | ДВ 048 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Дільниця виготовлення первинних приладів | 28 | Витяжна вентиляція | 15,8 | 0,220 | 1 | Дільниця виготовлення первинних приладів | 1 | 59 | 31 | − | − | − | Витяжна вентиляція | 0,175 | 4,6 | 21 | − | − | − | 7439-92-1 / 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) / Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,028 | 0,026 | 0,000004 | 0,000014 | 0,000 | ДВ 062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440-47-3 / 01010 | Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) / Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) | 1,07 | 1,00 | 0,000169 | 0,000608 | 0,001 | ДВ 077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630-08-0 / 06000 | Вуглецю оксид/ Оксид вуглецю | 6,71 | 6,34 | 0,001060 | 0,003816 | 0,005 | ДВ 086 |
| 2.D.3.d Нанесення покриттів | Заготівельна дільниця | 32 | Заготівельна дільниця | 3,0 | − | 1 | Заготівельна дільниця | 1 | 23 | -19 | 4,0 | 5,0 | − | ̶ | ̶ | ̶ | 20 | ̶ | ̶ | − | 1309-37-1 / 01003 | Заліза оксид (в переpахунку на залізо) / Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | ‒ | ‒ | 0,001875 | 0,006750 | 0,001 | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1313-13-9 / 01104 | Марганець та його з’єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) / Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | ‒ | ‒ | 0,000188 | 0,000677 | 0,000 | − |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7664-39-3 / 16001 | Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор / Фтористий водень | ‒ | ‒ | 0,000008 | 0,000029 | 0,000 | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7681-49-4 / 16000 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор / Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | ‒ | ‒ | 0,000150 | 0,000540 | 0,000 | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 16000 | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор / Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) | ‒ | ‒ | 0,000350 | 0,001260 | 0,000 | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – / 03000 | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом / Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | ‒ | ‒ | 0,000070 | 0,000252 | 0,000 | − |

1) на джерелі викидів № 32 - значення концентрації відсутнє, оскільки для неорганізованих джерел відсутній організований вивід газів, що унеможливлює прямий відбір проб повітря для визначення концентрації  забруднюючих речовин.

2) оскільки викиди метану та парникових газів, що надходять в атмосферне повітря  від спалювальних установок не регулюються, значення миттєвого викиду (г/сек) не визначається. Здійснюється лише визначення обсягів викидів метану та парникових газів (т/рік).

3) повна інформація про використанні методики вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин надана в розділі 15 (в таблиці подані шифри методик).

Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

Таблиця 13.4 – Характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря

| Номер джерела викиду | Джерела утворення |  | Місце відбору проб | Діаметр газоходу або А × В, мм | Параметри газопилового потоку в газоході |  |  | Забруднююча речовина |  |  | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м3 | Масова витрата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | найменування | номер |  |  | Витрата на вході в ГОУ, м3/с | Швид- кість, м/с | темпе- ратура, 0С | CAS N/ CAS | код | найменування |  | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| На даному об’єкті/промисловому майданчику такі джерела відсутні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 13.5 – Характеристика установок очистки газів

| № джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |  |  | Ступінь Очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ |  |  | На виході з ГОУ |  |  | Ступінь очищення газу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N /CAS | код | найменування |  |  | обємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентрація, мг/м3 | масова витрата, г/с | обємна витрата газопилового потоку, м3/с | масова концентрація, мг/м3 | масова витрата, г/с |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | Пилоосаждувальна камера | – | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1 | Пилоосаждувальна камера | 2329,2 | 64 | 0,038080 | 2361,6 | 12 | 0,007152 | 81,2 |
| 17 | Пилоосаждувальна камера | – | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1 | Пилоосаждувальна камера | 1004,4 | 133 | 0,033383 | 993,6 | 11,2 | 0,002811 | 91,6 |
| 18 | Пилоосаждувальна камера | – | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1 | Пилоосаждувальна камера | 504 | 164 | 0,021484 | 518,4 | 15,6 | 0,002044 | 90,5 |
| 19 | Циклон центробіжний Гіпродревпрому Ц675 | – | 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 1 | Циклон центробіжний Гіпродревпрому Ц675 | 1900,8 | 39 | 0,019500 | 1990,8 | 10,3 | 0,005150 | 73,86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | Гідрофільтр | – | 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) | 1 | Гідрофільтр | 1717,2 | 149 | 0,064517 | 1717,2 | 13,4 | 0,005802 | 91,0 |
| 21 | Гідрофільтр | – | 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) | 1 | Гідрофільтр | 1659,6 | 149 | 0,062282 | 1659,6 | 13,1 | 0,005476 | 91,2 |

_____________________________

*) –  на джерелах викидів № 20, 21 відсутня можливість проведення інструментальних вимірювань на вході в ГОУ, відповідно приведені розрахункові показники.

Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця 13.6 – Характеристика джерел залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |  |  | Максимальна масова концентрація мг/м3 | Потужність викиду |  | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хв., год. | Річна величина залпових викидів, т/рік | Методика визначення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS N/CAS | код | найменування |  | г/с | кг/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Технологічним регламентом не передбачено залпових викидів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика джерел неорганізованих викидів

Таблиця 13.7 – Характеристика джерел неорганізованих викидів

| Номер джерел викиду | Найменування джерела викиду | Забруднююча речовина |  | Потужність викиду |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CAS N/CAS | найменування | г/сек | кг/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | Заготівельна дільниця | 1309-37-1 | Заліза оксид (в переpахунку на залізо) | 0,001875 | 0,006750 |
|  |  | 1313-13-9 | Марганець та його з’єднання (в переpахунку на діоксид марганцю) | 0,000188 | 0,000677 |
|  |  | 7664-39-3 | Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор | 0,000008 | 0,000029 |
|  |  | 7681-49-4 | Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000150 | 0,000540 |
|  |  | – | Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор | 0,000350 | 0,001260 |
|  |  | – | Суспендовані частинки, недиференційовані за складом | 0,000070 | 0,000252 |

Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика та потенційні викиди забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устакування (установок)

Таблиця 13.8 – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього для об’єкта / промислового майданчика | 1,045 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,011 |
| 01004 | Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,003 |
| 01005 | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | 0,000 |
| − | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,007 |
| 03001 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,014 |
| 03001 | Натрію сульфат | 0,005 |
| 01006 | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01006 | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01105 | Олова хлорид (у перерахунку на олово) | 0,001 |
| 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | 0,006 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,033 |
| 04004 | Азотна кислота | 0,002 |
| 04003 | Аміак | 0,000 |
| 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,058 |
| 05004 | Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] | 0,039 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,083 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,012 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди добре розчинні неорганічні) | 0,007 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди погано розчинні неорганічні) | 0,000 |
| 03002 | Кислота о-фосфорна | 0,040 |
| 12000 | Метан | 0,006 |
| 11030 | Ксилол | 0,036 |
| 11037 | Стирол | 0,002 |
| 11041 | Толуол | 0,038 |
| 11000 | Спирт бутиловий | 0,011 |
| 11000 | Спирт етиловий | 0,022 |
| 11048 | Фенол | 0,006 |
| 11009 | Бутилацетат | 0,017 |
| 11021 | Етилацетат | 0,010 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11007 | Ацетон | 0,035 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,019 |
| 11000 | Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) | 0,005 |
| 11000 | Уайт-спірит | 0,019 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,170 |
| 03001 | Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) | 0,014 |
| 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 – суміш у рівних кількостях) | 0,016 |

Таблиця 13.9 – Дані щодо потенційних викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устакування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установок): 2.D.3.d Нанесення покриттів.

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 1,023 |
| 01003 | Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) | 0,015 |
| 01004 | Кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) | 0,000 |
| 01104 | Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) | 0,004 |
| 01005 | Міді оксид (у перерахунку на мідь) | 0,000 |
| − | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,010 |
| 03001 | Натрію карбонат (сода кальцинована) | 0,020 |
| 03001 | Натрію сульфат | 0,007 |
| 01006 | Нікелю оксид (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01006 | Нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) | 0,000 |
| 01105 | Олова хлорид (у перерахунку на олово) | 0,001 |
| 01009 | Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) | 0,000 |
| 01010 | Хром та його сполуки (в перерахунку на триоксид хрому) | 0,008 |
| 04001 | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) | 0,046 |
| 04004 | Азотна кислота | 0,003 |
| 04003 | Аміак | 0,000 |
| 15003 | Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl | 0,081 |
| 05004 | Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] | 0,055 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,102 |
| 16001 | Фтористий водень | 0,017 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди добре розчинні неорганічні) | 0,010 |
| 16000 | Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (фториди погано розчинні неорганічні) | 0,000 |
| 03002 | Кислота о-фосфорна | 0,056 |
| 11030 | Ксилол | 0,050 |
| 11037 | Стирол | 0,003 |
| 11041 | Толуол | 0,053 |
| 11000 | Спирт бутиловий | 0,015 |
| 11000 | Спирт етиловий | 0,031 |
| 11048 | Фенол | 0,008 |
| 11009 | Бутилацетат | 0,024 |
| 11021 | Етилацетат | 0,014 |
| 11007 | Ацетон | 0,049 |
| 11028 | Кислота оцтова | 0,027 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 11000 | Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) | 0,007 |
| 11000 | Уайт-спірит | 0,027 |
| 03000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,238 |
| 03001 | Натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) | 0,020 |
| 03000 | Аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 – суміш у рівних кількостях) | 0,022 |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установок): 5.D.2 Очищення промислових стічних вод: 091001 Очищення стічних вод у промисловості.

| Забруднююча речовина |  | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
| --- | --- | --- |
| код | найменування |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 00000 | Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою) | 0,022 |
| 12000 | Метан | 0,014 |
| 06000 | Оксид вуглецю | 0,008 |

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Проведений аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря показав, що найбільшу проблему для дотримання санітарно-гігієнічних нормативів на прилеглій території створюють викиди від труб вентиляційний систем підприємства. Проте, перевищення граничнодопустимих викидів для усіх забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчій селітебній зоні не зафіксовано.

Тому заходи щодо досягнення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не розроблялися.

Заходи щодо запобігання перевищенню  встановлених  нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва - Перевищення нормативних значень концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовані.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових  викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря - Технологією виробництва залпових викидів не передбачено.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності,  пов’язаної  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  та приведення місця діяльності у задовільний стан - На підприємстві не передбачено припинення діяльності стаціонарних джерел.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря - На підприємстві наявна можливість виненкнення аварій рівня «А», «Б».

На підприємстві наявна можливість виненкнення аварій рівня «А», «Б».

«А» – аварії в межах підрозділів підприємства (загорання на вимикачах власних потреб, трансформаторах власних потреб, короткому замиканні на обладнанні з пошкодженням обладнання, аварії з роз’єднувачами і вимикачами, коротке замикання на електродвигунах і кабелях, загоряння на виробничих майданчиках);

«Б» – аварії за межами підрозділів підприємства в межах промислового майданчика ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха";

«В» – аварії, що виходять за межі території підприємства і створюють загрозу населенню та довкіллю відсутні.

Виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру можливе у зв’язку з пожежеми, вибухами, землетрусами, затопленнями, загазованістю, а також форс-мажорними обставинами: руйнуванням споруд, об’єктів підприємства від удару блискавки, дії терористичних актів, травмування, отруєння працівників. Усе це може призвести до аварії устаткування, основного та допоміжного обладнання, прориву газопроводів та водопроводів.

Аварії, що можуть виникнути у паливних будівель, можуть спровокувати пожежі або загоряння, розриви труб.

Основні вражаючі фактори: ударна хвиля, хімічне забруднення НПС.

У випадку надзвичайної ситуації (пожежа, вибух, затоплення, загазованість, зсув низового укосу тіла дамби, прорив трубопроводів на дамбі або трасі, паводок) необхідно вжити заходів для запобігання розвитку аварії, забезпечення безпеки людей, збереження обладнання і відновлення нормального режиму роботи.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Перевищеннь порогових значень потенційних викидів забруднюючих речовин не зафіксовано.

Відповідно до Інструкції про порядок і критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють, або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря № 177 від 10.05.2002 р. підприємство не підлягає постановці на Державний облік.

Згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до третьої групи.

Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря об’єкту здійснювалася шляхом виконання комп’ютерного розрахунку забруднення атмосферного повітря відповідно до ОНД-86 на програмі ЕОЛ+ версія 5.3.8 з урахуванням фонового забруднення на межі СЗЗ та сельбищній зоні. Зони відпочинку та рекреаційні зони в межах впливу стаціонарних джерел об’єкта/промислового майданчика відсутні.

За результатами розрахунків розсіювання перевищення граничнодопустимих значень концентрації забруднюючих речовин, встановлених законодавством України, на межі нормативної СЗЗ та найближчої сельбищної зони не встановлено.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ТЕРМОПРИЛАД" ІМ.В.ЛАХА" (ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха");

ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 04850451;

місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання – 79060, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Наукова, 3, e-mail: thermo@mail.lviv.ua;

місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика – 79060, Львівська область, місто Львів, Франківський район, вулиця Наукова, 3;

мета отримання дозволу на викиди – отримання дозволу для діючого об’єкту;

відомості про наявність висновку в оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля – планова діяльність промислового майданчика ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту 3 частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту 22 частини другої та пункту 14 частини третьої статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” та до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010 „Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля”;

загальний опис об’єкта (опис виробництва та технологічного устаткування) – ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" спеціалізується на виробництві приладів для вимірювання температури: термоперетворювачів опору і термоелектричних перетворювачів (первинні датчики), регуляторів і сигналізаторів температури. Для виготовлення приладів для вимірювання температури на підприємстві працюють наступні підрозділи: цех механічний (слюсарна дільниця); цех складальний (дільниця виготовлення первинних приладів, зварювальна дільниця); цех інструментальний (шліфувальна дільниця); відділ дослідно-експериментальний (дільниця виготовлення чутливих елементів); дільниця металопокриття (фарбувальна дільниця, дільниця металопокриття (гальванічна)); дільниця нестандартного обладнання  (заготівельна дільниця, термічне відділення); пресова дільниця; дослідно-конструкторський відділ; хіміко-аналітична лабораторія. В столярній дільниці виготовляється тара для готової продукції. На підприємстві в окремому приміщенні знаходяться очисні споруди, які призначені для очистки побутових та виробничих стоків, продуктивність яких становить до 2000 м3/добу.

відомості щодо видів та обсягів викидів – у результаті виробничої діяльності стаціонарних джерел промислового майданчика ПрАТ "НВО "ТЕРМОПРИЛАД" ім. В. Лаха" (за умови роботи усіх допоміжних виробництв підприємства) в атмосферне повітря здійснюватимуться потенційні викиди наступних забруднюючих речовин (тонн/рік): заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0,011; кадмій сірчанокислий (у перерахунку на кадмій) – 0,000; марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) – 0,003; міді оксид (у перерахунку на мідь) – 0,000; натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,007; натрію карбонат (сода кальцинована) – 0,014; натрію сульфат – 0,005; нікелю оксид (у перерахунку на нікель) – 0,000; нікель сірчанокислий (у перерахунку на нікель) – 0,000; олова хлорид (у перерахунку на олово) – 0,001; свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець) – 0,000; хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому) – 0,006; азоту діоксид – 0,033; кислота азотна за молекулою HNO3 – 0,002; аміак – 0,000; водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl – 0,058; кислота сірчана за молекулою Н2SO4 – 0,039; вуглецю оксид – 0,083; фтористі газоподібні сполуки (фтористий водень, чотирифтористий кремній) /у перерахунку на фтор/ – 0,012; фториди добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафтор-силікат натрію) /у перерахунку на фтор/ – 0,007; фториди погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, фторид кальцію, гексафторалюмінат натрію) /у перерахунку на фтор/ – 0,000; кислота о-фосфорна – 0,040; метан – 0,006; ксилол – 0,036; стирол – 0,002; толуол – 0,038; спирт бутиловий – 0,011; спирт етиловий – 0,022; фенол – 0,006; бутилацетат – 0,017; етилацетат – 0,010; ацетон – 0,035; кислота оцтова – 0,019; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) – 0,005; уайт-спірит – 0,019; суспендовані частинки, недиференційовані за складом – 0,170; натрію ортофосфат (тринатрій фосфат) – 0,014; аерозоль лакофарбових матеріалів (лак БТ-577, емалі ПФ-115 та НЦ-5123 - суміш у рівних кількостях) – 0,016. Загальний річний обсяг викидів забруднюючих речовин складає 0,747 тонн. За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт віднесено до третьої групи, не підлягає постановці на державний облік. На об’єкті немає виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;

заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання – відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 448 від 27.06.2023 року заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися;

перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання – не розроблялися;

дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – відсутні;

відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству – пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству, відповідно до результатів розрахунку розсіювання, на межі нормативної санітарно-захисної зони приземні концентрації по усіх забруднюючих речовинах не перевищують ГКД (ОБРВ) атмосферного повітря та відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р.;

адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди – Львівська обласна військова (державна) адміністрація, Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032) 238-73-83;

строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення.