https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-08-05-007350-a

«Двері» (ДК 021:2015: (CPV) 44220000-8 Столярні вироби/ Номенклатура: 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби)

На виконання постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» у зв’язку із необхідністю проведення закупівлі «Двері» (ДК 021:2015: (CPV) 44220000-8 Столярні вироби/ Номенклатура: 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби) для потреб ЛЬВІВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ РАДІО» забезпечити оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті або на веб – сайті головного органу.

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

- «Двері» (ДК 021:2015: (CPV) 44220000-8 Столярні вироби/ Номенклатура: 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Двері алюмінієві вхідні  для МГН :

- Розміри рами: 1200мм.*3000мм.

- Двері одностулкові, без фрамуги ,  відкриття на зовні  Петля Л  (приховані)

- Ширина в просвіті:  1,046 м.(не менше)

- Профільна система : тепла алюмінієва дверна система  Reynaers  MasterLine 8 (або еквівалент). Теплоізоляція —   Uf       1,5 — 1,8  W/m²K. (або краще)

- Поріг: контрастний висотою - 1,5 см (не більше).

- Колір : фарбування, матовий , чорний структурний   RAL 9T05

- Глибина рами: 76 мм., ( не менше)

- Скління : склопакет — ESG 6 LowE – 16 CHAr - 6 - 16 CHAr -  ESG 6 LowE  скло загартоване 6 мм., енергозбереження, аргон, тепла дистанція

- Дверна фурнітура :

ручка —  ручка скоба світло сірого  кольору (контрастна) довжиною 1,5 м (не менше);

петля — роликова (прихована);  циліндр — 100мм. (ключ\ключ);

замок — замок рейка ,3-точковий  автоматичний

- Електромеханічний привід для розпашних дверей з бажаним типом роботи : автоматичний, нічний, відкрито, ручний  (GEZE Powerturn або еквівалент);

- Активні датчики для захисту людей та автоматичного відчинення дверей при виході з приміщення; кнопка -вимикач для керування дверима зовні.  Вимикач встановлений на відстані 0.8 від дверей та  на висоті  1,0  м.

- Максимальне зусилля відчинення дверей не перевищує 3 кг.

- Маркування, прозорість, ударостійкість дверей,  діаметр кнопки - вимикача , тактильні та візуальні елементи доступного входу відповідають чинним ДБН В.2.2-40:2018

- Вигляд зовні

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

Доставка предмету закупівлі (далі – товар) за адресою Замовника, розвантаження, монтаж  дверей і автоматики  у приміщеннях Замовника, здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок.

Товар повинен бути новим, не відновленим, а також таким, що раніше не був в експлуатації, не перебуває у розшуку, під забороною відчуження, арештом, тощо, не є предметом застави та/або іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами, не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством.

Гарантійний строк на Товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років.

Технічні та якісні характеристики пропонованого учасником Товару мають відповідати вимогам замовника або бути кращими. Учасник не повинен пропонувати Товар зі спрощеними характеристиками (для зниження ціни тендерної пропозиції) та/або такими, що погіршують показники щодо якості (міцності, продуктивності, тощо) Товару у порівнянні з вимогами замовника даної закупівлі.

Постачальник попередньо обстежує стінові прорізи будівлі, здійснює остаточні заміри.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація) міститься в додатку № 1 до тендерної документації на закупівлю «Двері» (ДК 021:2015: (CPV) 44220000-8 Столярні вироби/ Номенклатура: 44221000-5 Вікна, двері та супутні вироби) та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу (https://prozorro.gov.ua).

3. Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення:

- Очікувана вартість закупівлі становить – 420 470,00 грн. з ПДВ

При визначенні очікуваної вартості замовник неухильно дотримувався принципів проведення публічних закупівель, визначених статтею 5 Закону України "Про публічні закупівлі" та враховував методи визначення очікуваної вартості предмету закупівлі, що визначені в Наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» із застосуванням методу порівняння ринкових цін. Для повноцінного аналізу ринку та належного розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі товару (товарів) застосовано різнобічні джерела та ресурси отримання інформації щодо ціни товару (товарів), зокрема комерційні пропозиції на товар (товари), інформація про ціни на товар (товари) у мережі інтернет (веб сайти товаровиробників, постачальників, торгових мереж), загальнодоступна відкрита інформація даних системи електронних закупівель Prozorro, професійного модуля аналітики bi.prozorro, електронного каталогу Prozorro.Market, а також Google пошук (огляд веб-сайтів, прайси тощо).

На виконання розпорядження міського голови від 21.09.2023 № 392 «Про обмеження здійснення публічних закупівель Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану» з метою забезпечення ефективного, раціонального та економного використання бюджетних коштів та здійснення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти України, закупівля (ціна, кількість, очікувана вартість, тип товару та ін.) погоджено Львівською міською радою згідно листа №4-2301-41321 від 25.07.2025.