ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління адміністрування послуг департаменту надання адміністративних послуг Львівської міської ради.

Адреса замовника: 79006, м. Львів, пл. Ринок, 1

ЄДРПОУ: 41041750

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Персональний комп’ютер, ДК 021:2015: 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 65 573,00 з ПДВ, 54 644,17 без ПДВ

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання  комерційних пропозицій у постачальників.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару.

Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.

Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Термін поставки товарів — до 26 жовтня 2026 р.

Персональний комп’ютер – 1 шт.

| № п/п | Тип комплектуючих | Технічні характеристики | Значення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процесор Intel Core i5-14400 2.5GHz/20MB (BX8071514400) s1700 BOX* | Тип упаковки | BOX |  |
|  |  | Кількість потоків | Не менше 16 |  |
|  |  | Кількість ядер процесора | Не менше 10 |  |
|  |  | Базова частота процесора | Не менше 2,5 GHz |  |
|  |  | Максимальна частота процесора | Не менше 4,7 GHz |  |
|  |  | Графічна підсистема | Інтегрована |  |
|  |  | Літографія | Не гірше Intel 7 |  |
|  |  | Підтримка Direct X | Не нижче версії 12 |  |
|  |  | Підтримка Open GL | Не нижче версії 4.5 |  |
|  |  | Розрахункова потужність | Не менше 65W |  |
|  |  | Кеш пам’ять 3го рівня | Не менше 20 Мb SmartCache |  |
|  |  | Підтримка пам’яті | Не менше: 192Gb DDR4-3200 DDR5-4800 |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 36 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 2 | Материнська плата ASUS PRIME H610M-A-CSM* | Форм-фактор | MicroATX |  |
|  |  | Socket | 1700 |  |
|  |  | Чіпсет | H610 |  |
|  |  | Підтримка пам’яті | 2xDDR5 |  |
|  |  | Кількість каналів пам’яті | Не менше 2 |  |
|  |  | Охолодження південного моста | Радіатор |  |
|  |  | Кількість роз'ємів SATA III | Не менше 4 |  |
|  |  | Характеристики введення\виведення | 2 x PS/2 |  |
|  |  |  | 1 x D-Sub (VGA) |  |
|  |  |  | 1 x LAN (RJ45) port не гірше 1 Gb/s |  |
|  |  |  | 1 x DisplayPort |  |
|  |  |  | 1 x HDMI |  |
|  |  |  | 3 х аудіороз'ємів |  |
|  |  |  | Не менше 4 х USB версії не нижче 2.0 |  |
|  |  |  | Не менше 2 x USB версії не нижче 3.2 Gen 2 |  |
|  |  | Кількість роз'ємів M.2 | Не менше 2 |  |
|  |  | Конектор живлення | 1 x 24-pin ATX 1 x 8-pin ATX 12 В |  |
|  |  | Роз’єми розширення | Не менше: 1 x PCI-E 4.0 x16 2 x PCI-E 3.0 x1 |  |
|  |  | Фронтальні роз’єми | Не менше:2 x Front USB версії не нижче 2.0 1 x Front USB версії не нижче 3.2 Gen 1 |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 36 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 3 | ## Оперативна пам'ять Kingston Fury DDR5-5200 16384 MB PC5-41600 Beast Black (KF552C40BB-16)* | Об’єм | Не менше 16Gb |  |
|  |  | Тип пам’яті | DDR5-SDRAM |  |
|  |  | Тактова частота | Не менше 5200 МHz |  |
|  |  | Напруга живлення | 1.25 В |  |
|  |  | Охолодження | Радіатори на чіпах |  |
|  |  | Ефективна пропускна здатність | Не менше 41600 МБ/с |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 60 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 4 | SSD диск Kingston NV3 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 3D NAND (SNV3S/1000G)* | Тип | M.2 |  |
|  |  | Ємність одного диску | Не менше 1000Gb |  |
|  |  | Максимальна швидкість читання\запису стиснутих даних | Не менше 6000\4000 Мб\с |  |
|  |  | Форм-фактор | M.2 розмір 2280 |  |
|  |  | Інтерфейс | PCIe 4.0 x4 NVMe |  |
|  |  | Тип елементів пам’яті | 3D NAND |  |
|  |  | Час напрацювання на відмову | Не менше 2000000 год |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 60 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 5 | Блок живлення Chieftec GPS-550A8 550W* | Максимальна потужність блоку живлення | Не менше 550 Вт |  |
|  |  | Охолодження | Вентилятор 120 мм |  |
|  |  | Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт | 2x6+2pin |  |
|  |  | Тип роз'єму підключення до материнської плати | ATX 20+4pin |  |
|  |  | Тип роз'єму підключення живлення процесора | 1x4+4pin |  |
|  |  | Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA | Не менше 2 / 1 / 4 |  |
|  |  | Максимальні навантаження | Не менше 3.3 В / +5 В - 18 A / 18 А, 110 Вт +12 В - 42 A, 504 Вт -12 В - 0.3 А, 3.6 Вт +5 В sb - 2.5 А, 12.5 Вт |  |
|  |  | Захисти | Не менше OPP / OVP / UVP / SCP / AFC / SIP |  |
|  |  | Ефективність | >80% |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 6 | Корпус Chieftec PRO MINI Black (AZ-01B-OP)* | Форм-фактор | - Mini-ITX - microATX |  |
|  |  | Типорозмір | Mini-Tower |  |
|  |  | Кількість встановлених вентиляторів | Не менше 1 |  |
|  |  | Кількість внутрішніх відсіків 3.5" | Не менше 1 |  |
|  |  | Кількість відсіків 2.5" | Не менше 2 |  |
|  |  | Зовнішні роз'єми | Не менше 1 x не гірше USB Type-A 2.0; Не менше 1 x не гірше USB 3.0; Не менше 1 x не гірше USB Type-C; 1 x Вихід для навушників; 1 х Вхід для мікрофона |  |
|  |  | Матеріал боковини, матеріал шасі: | Сталь/пластик |  |
|  |  | Максимальна довжина для встановлення відеокарт | Не менше 330мм |  |
|  |  | Місце під блок живлення | Знизу |  |
|  |  | Гарантія | Не менше 24 місяців офіційної гарантії від виробника |  |
| 7 | Операційна система | Родина операційних систем | Windows 11Pro |  |
|  |  | Тип | Коробкова версія або ОЕМ |  |
|  |  | Версія | Професійна |  |
|  |  | Мова прикладної програми | Українська |  |
|  |  | Вид встановлення на ПК | Передвстановлена (Не активована, не переглядався ключ продукту) |  |
|  |  | Розрядність | 64 |  |
| 8 | Монітор Philips 27B2N3500J/00* | Діагональ дисплею | Не менше 27” |  |
|  |  | Тип матриці | IPS |  |
|  |  | Максимальна роздільна здатність | Не менше 2560 x 1440 |  |
|  |  | Крок пікселя, мм | Не більше 0,2331 x 0,2331 |  |
|  |  | Яскравість, ніт | Не менше 350 |  |
|  |  | Кольори дисплею | Не менше 16,7 млн (True 8 біт) |  |
|  |  | Коефіцієнт контрастності (типовий) | 1500:1 |  |
|  |  | SmartContrast | 50 000 000:1 |  |
|  |  | Час відгуку (типовий), мс | Не більше 4 (сіре до сірого) |  |
|  |  | Кут огляду по горизонталі, град | Не менше 178º |  |
|  |  | Кут огляду по вертикалі, град | Не менше 178º |  |
|  |  | Частота оновлення, Hz | Не менше 120 |  |
|  |  | Область ефективного відображення, мм | Горизонтальна: не менше 596,74; Вертикальна: не менше 335,66 |  |
|  |  | Технології поліпшення зображення | LowBlue mode, Flicker Free, SoftBlue, EasyRead, Eyesafe |  |
|  |  | Технології синхронізації | Adaptive-Sync |  |
|  |  | Щільність пікселів, PPI | Не менше 109 |  |
|  |  | Покриття екрана | Антиблікове, тверде 3H, матовість 25% |  |
|  |  | Роз’єми | Не менше 2х HDMI не гірше версії 2.0; Не менше 1х DisplayPort не гірше версії 1.2; 1х Аудіовихід; Не менше 1х не гірше USB3.2 Gen1 Type-B(висхідний); Не менше 4х не гірше USB Type-A(з 1 роз’ємом для швидкого заряджання B.C 1.2)(низхідний) | ; |
|  |  | Вбудовані динаміки | 2х2Вт |  |
|  |  | Підставка | Налаштування висоти: 150 мм; Поворот: -/+90° Обертання: -/+180° Нахил: -5/30° |  |
|  |  | VESA, мм | 100х100 |  |
|  |  | Вага(без упаковки),кг | Не більше 6,23 |  |
|  |  | Макс. висота з підставкою, мм | Не більше 615 x 540 x 229 |  |
|  |  | Збереження довкілля та енергії | Energy Star EPEAT* Вимоги щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (ROHS) |  |
|  |  | Дозволи контролюючих органів | Не гірше CB Маркування CE TUV/GS TUV Ergo Сертифікат TCO EAC EAC ROHS UKCA EMF FCC ICES-003 Сертифікат TÜV Rheinland Low Blue Light (апаратне рішення) Сертифікат Eyesafe® 2.0 |  |
|  |  | Гарантія на території України, років | Не менше 5 |  |
| 9 | Комплект бездротовий Logitech MK270 UA (920-004508)* | Вид | Бездротова |  |
|  |  | Інтерфейс підключення | USB адаптер 2.4 ГГц |  |
|  |  | Розкладка клавіатури | Українська, англійська |  |
|  |  | К-сть кнопок | Клавіатура: не менше 104; Мишка: не менше 3 |  |
|  |  | Діапазон дії | До 10 м |  |
|  |  | Тип батарейок/акумуляторів | Клавіатура: 1х АА; Мишка: 2х ААА |  |
|  |  | Тип клавіш клавіатури | Мембранний |  |
|  |  | Регульована висота клавіатури | Так |  |
|  |  | Вологозахищена конструкція клавіатури | Так |  |
|  |  | Вимикач живлення клавіатури | Наявний |  |
|  |  | Габарити клавіатури, мм | Не більше 18х441х149 |  |
|  |  | Вага (з батареями), г | Не більше 498 |  |
|  |  | Тип датчика миші | Оптичний |  |
|  |  | Максимальна роздільна здатність сенсора, dpi | Не менше 1000 |  |
|  |  | Фізичні розміри миші(ВхШхГ), мм | 99х60х39 |  |
|  |  | Вага миші, г | Не більше 75,2 |  |
|  |  | Кнопка увімкнення і вимкнення живлення | Наявна |  |
|  |  | Гарантія на території України, міс | Не менше 36 |  |

Вимоги:

1. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені

2. Усі коробки від комплектуючих, гарантійні листи виробників, інструкції, запасні частини, кабелі, інструменти чи інше, що передбачене виробниками у комплекті поставки мають бути передані Замовнику.

3. Тара та упаковка - виробника, яка гарантує цілісність і повне збереження обладнання.

4. Якість товару повинна відповідати всім нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів цього виду.

5. Замовник протягом усього гарантійного терміну має право повернути Учаснику неякісний Товар, у якому виявлено виробничі дефекти або який не працює належним чином незважаючи на дотримання Замовником правил технічної експлуатації.

6. У гарантійних випадках, що виникли не з вини Замовника, відновлення працездатності несправного товару або заміна  здійснюється протягом всього гарантійного терміну Учасником за власний рахунок.

7. Учасник самостійно забезпечує взаємодію з виробником або його сервісними центрами щодо питань гарантійного обслуговування, ремонту або заміни товару протягом усього гарантійного терміну.

8. Доставка товару на ремонт та з ремонту здійснюється силами та за рахунок Учасника. Транспортні чи інші витрати Учасника пов’язані з гарантійним обслуговуванням не оплачуються Замовником і здійснюються за рахунок Учасника.

9. Місце поставки товару:

Львів, пл. Ринок,1.